1

Examenkandidaat  : Ad van den Elshout

Studentnummer    : 831697204

Datum voordracht : 21 maart 1994

Open Universiteit

Technische Wetenschappen

Software Engineering

Afstudeercommissie:

prof. dr. S.D. Swierstra (OU / RUU)

dr. P.R.H. Hendriks      (OU / SERC)

ir. A.J. Rasenberg       (Ternair B.V.)

Woord vooraf.

Dit project is uitgevoerd ter afsluiting van mijn ingenieursstudie aan de Open Universiteit. Het project bood mij de gelegenheid om mijn verworven kennis en vaardigheden toe te passen in een praktische situatie.

Op deze plaats wil mijn beide begeleiders ir. A.J. Rasenberg en dr. P.R.H. Hendriks bedanken voor hun hulp en belangstelling. Prof. dr. S.D. Swierstra ben ik bijzonder erkentelijk, voor zijn hulp, de belangstelling en voor zijn pogingen om mij diverse zaken eens van een geheel andere kant te laten bekijken.

Ad van den Elshout

Dongen, 29 juli 2026.

Samenvatting.

In dit afstudeerproject is de methode van Hatley & Pirbhai [HP87] toegepast op de automatisering van de besturing van een handlingsysteem. Dit is een systeem voor het transport van pallets en containers door rollenbanen. Onderzocht is hierbij in hoeverre de methode geschikt is om dit systeem te beschrijven en vervolgens uitgaande van deze beschrijving te implementeren.

In dit verslag is beschreven hoe van het handlingsysteem met behulp van de methode een complete analyse gemaakt wordt. Uitgaande van deze analyse is een software-ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is vervolgens onder het real-time operating system OS/9000 gemplementeerd.

In hoofdstuk twee van dit verslag is de analysefase beschreven. Er is een beschrijving gegeven van wat een handlingsysteem is, hoe er momenteel mee gewerkt wordt, wat de problemen nu zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Hoofdstuk twee beschrijft ook de methode van Hatley & Pirbhai en hoe met deze methode een analyse gemaakt is van de besturing van een handlingsysteem. In het volgende hoofdstuk is beschreven hoe het software-ontwerp, uitgaande van het resultaat van de analysefase, tot stand gekomen is. Hoofdstuk vier beschrijft de implementatie fase. In hoofdstuk vijf worden de methode van Hatley & Pirbhai en de gevolgde werkwijze geëvalueerd. Het verslag eindigt met de conclusie dat de methode in ieder geval goed bruikbaar is bij projecten van deze omvang (± één manjaar werk), soort (waterval model) en complexiteit. Het belangrijkste nadeel komt naar voren tijdens het gebruik bij hard real-time systemen. Er wordt met de methode niet aangegeven welke processen kritisch zijn, ook is er geen bewijs te leveren omtrent de timing-correctheid van het geheel. Er is geprobeerd om met Real-Time Logica de timing correctheid te bewijzen. Het bleek echter geen bruikbare manier om dit te bereiken.

In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen uit het requirements en het architecture model. Een gedeelte van het software-ontwerp is opgenomen en de programmacode (in de programmeertaal C) van een geïmplementeerde datastore, en de programmacode van een geïmplementeerde taak zijn bijgevoegd. Deze bijlagen geven een indruk van wat er zoal binnen dit project aan diagrammen, documenten en programmacode geproduceerd is.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van TERNAIR B.V. Dit is een ingenieursbureau gespecialiseerd in industriële automatisering. Binnen dit project is gekeken naar handlingsystemen welke luchtvracht transporteren. De ontworpen programmatuur hoeft echter geenszins tot dit type systemen beperkt te blijven. Toepassingen zijn er ook op het gebied van bijvoorbeeld automatische magazijnen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	  1

2. Analyse	  2

2.1. Context	  2

2.1.1. Beschrijving van het huidige systeem	  2

2.1.2. Problemen met het huidige systeem	  6

2.1.3. Gewenste situatie	  7

2.1.4. Voorbeeld	  11

2.2. Gebruikte methode	  14

2.2.1. Het requirements model	  14

2.2.2. Het architecture model	  21

2.3. Werkwijze	  23

3. Software-ontwerp	  26

3.1. Algemeen	  26

3.2. Ontwerp rechtstreeks vanuit diagrammen	  26

3.3. Bundelen van processen	  31

3.4. Werkwijze	  35

4. Implementatie	  36

4.1. OS/9000	  36

4.2. Implementatie details	  36

4.3. Validatie & verificatie	  38

5. Evaluatie	  44

5.1. Analysefase	  45

5.2. Software-ontwerp	  49

5.3. Implementatie	  50

5.4. Gebruik van tools	  50

5.5. Vergelijking met de methode van Ward & Mellor	  51

6. Conclusies	  54

Referenties	  56

Summary	  58

Bijlage A   Resultaat analyse	  59

Data- en controlflow diagrammen	  60

Proces specificatie	  70

Control specificatie	  77

Timing specificaties	  81

Voorbeeld uit data dictionary	  82

Enhanced Dataflow Diagram	  88

Architecture Context Diagram	  89

Architecture Flow Diagram	  90

Architecture Interconnect Diagram	  91

Architecture Module Specification	  92

Architecture Interconnect Specification	  93

Configuratie bestand	  95

Bijlage B  Software-ontwerp	  97

Fysieke taak diagrammen	  98

Datastore beschrijving 'Pallet Transport Status'	  101

Voorbeeld uit data dictionary	  106

Bijlage C  Implementatie	  109

Voorbeeld van een configuratie implementatie	  110

Datastore implementatie	  112

Proces implementatie	  128

1. Inleiding.

De methode van Hatley & Pirbhai [HP87] biedt de mogelijkheid om real-time systemen te beschrijven. De methode kan zowel voor Hard- als voor soft real-time systemen worden gebruikt. Hard real-time systemen worden gekarakteriseerd door het feit dat binnen een bepaalde tijd op een opgetreden gebeurtenis gereageerd moet worden, en deze gebeurtenissen asynchroon in de tijd op kunnen treden. Bij soft real-time systemen is het reageren binnen een vastgestelde tijd niet een eerste vereiste; als niet binnen een bepaalde tijd wordt gereageerd dan gedraagt het systeem zich minder optimaal. Het te realiseren handlingsysteem is een hard real-time systeem. Er moet hierbij binnen vastgestelde tijden gereageerd worden.

Met de methode van Hatley & Pirbhai wordt een systeem specificatie gemaakt. Deze op te leveren beschrijving bestaat voornamelijk uit dataflow en controlflow diagrammen; deze diagrammen bieden een eenvoudig te interpreteren beschrijving.

Het specificeren van een systeem gebeurt door een probleem steeds te decomponeren in kleinere en eenvoudiger deelproblemen. Dit decomponeren gaat door tot er kleine en begrijpelijke probleembeschrijvingen overblijven. De methode van Hatley & Pirbhai biedt hierbij ondersteuning door een controle op consistentie en volledigheid, tevens worden alle diagrammen automatisch geïndexeerd.

Het logische systeemmodel (WAT het systeem doet) wordt beschreven in het Requirements model. De allocatie van het requirements model in een fysieke omgeving wordt vastgelegd in het Architecture model. Requirements en Architecture model tezamen wordt het System specification model genoemd.

Uitgaande van het system specification model kan een software-ontwerp gemaakt worden. De processen, zoals die binnen de analyse fase naar voren zijn gekomen, worden hiertoe ondergebracht binnen taken. Dit zijn de programma's welke op het computersysteem daadwerkelijk uitgevoerd worden. In het requirements model zijn de processen logisch gegroepeerd weergegeven, dit model biedt een goed uitgangspunt voor het software-ontwerp.

Het software-ontwerp kan vervolgens onder een real-time operating system geïmplementeerd worden.

2. Analyse.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van wat een handlingsysteem is, hoe er momenteel mee gewerkt wordt, wat de problemen zijn en hoe deze eventueel opgelost kunnen worden. De methode van Hatley & Pirbhai, waarmee een handlingsysteem hier wordt gespecificeerd, wordt kort beschreven. Tot slot wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de methode toegepast is op het handlingsysteem (en dit is dus de feitelijke analyse).

2.1. Context.

2.1.1. Beschrijving van het huidige systeem.

In dit project wordt de besturing voor een handlingsysteem ontworpen. Deze handlingsystemen bevinden zich bijvoorbeeld bij vliegvelden, bloemenveilingen of in fabrieken. De systemen transporteren goederen vanuit één of meerdere beginpunten naar één of meerdere eindpunten. Wordt het handlingsysteem op een vliegveld gebruikt dan bevinden de goederen zich op pallets of in containers. De pallets of containers zijn geladen met bijvoorbeeld goederen welke uit een zojuist gearriveerd vliegtuig gelost zijn. In dit verslag wordt verder alleen gesproken over pallets.

Het te ontwerpen handlingsysteem vervoert dus pallets. Een pallet wordt op een van de beginpunten van het handlingsysteem aangeleverd en vervolgens naar een eindpunt of naar het magazijn vervoerd. Het vervoer gebeurt door middel van transportmodules en traversewagens. De transportmodules en de traversewagens zijn de standaard componenten van een systeem, deze zijn met elkaar verbonden en geven de pallets aan elkaar door. Een traversewagen kan een pallet van een transportmodule overnemen en deze vervolgens over grotere afstanden en met een relatief hoge snelheid (± 10 tot 20 km/uur) vervoeren.

Een handlingsysteem bevindt zich doorgaans in een industriële omgeving. De systemen worden geïnstalleerd in bijvoorbeeld aankomsthallen voor vliegtuiggoederen, veilinghallen of zelfs (gedeeltelijk) in de buitenlucht. De systemen moeten kunnen functioneren in een stoffige en soms zelfs vuile omgeving. Op de transportbanden bevindt zich soms rommel, bijvoorbeeld stukken papier of stickers welke van de pallets af komen. Mensen lopen soms op de transportmodules hetgeen onveilige situaties tot gevolg kan hebben (een geladen pallet weegt al gauw enkele duizenden kilo's, het maximale gewicht is ongeveer zeven ton).

De huidige werkwijze is als volgt: Een pallet wordt door een palletwagen op de band geplaatst. De operator geeft vervolgens de route welke de pallet moet volgen aan het besturingssysteem op. De gehele route moet vooraf als het ware door de operator geprogrammeerd worden. Dit gebeurt door met diverse schakelaars de richting voor elk 'kruispunt' die de pallet op zijn weg tegenkomt in te stellen. Als de route ingesteld is wordt het transport door de operator gestart. Dit dient te gebeuren voor elke aangeleverde pallet.

Dient een pallet tijdelijk opgeslagen te worden dan wordt deze door een traversewagen van de band gehaald en in een magazijn geplaatst. Deze traversewagen is bemand, communicatie met de operator gebeurt met een mobilofoon. Magazijnbeheer gebeurt op papier en wordt uitgevoerd door een operator.

Alle transportmodulen worden door een centraal opgestelde PLC aangestuurd. Bij een volledig nieuw handlingsysteem of bij uitbreidingen van een bestaand systeem wordt elke nieuw toegevoegde transportmodule aangesloten op deze PLC. Er wordt hiertoe voor iedere transportmodule afzonderlijk een verbinding gelegd naar de PLC. Voor elke wijziging wordt de PLC opnieuw geprogrammeerd.

Gebruikte onderdelen binnen een handlingsysteem.

Met de volgende transportmodules worden binnen dit project gewerkt:

2Afbeelding 2.1 Schematische weergave unidirectionele transportmodule

-	Unidirectionele modules: deze kunnen een pallet slechts in één richting vervoeren (voorwaarts).

De transportmodule heeft sensoren aan voor en achterzijde. De sensoren detecteren een pallet als deze over de sensoren beweegt. De sensoren kunnen uitgevoerd zijn als lichtonderbreek schakelaars, elektromagnetische sensoren (de pallets zijn van aluminium) of als drukschakelaars, dit zijn schakelaars welke gewoon ingedrukt worden als er een pallet over komt.

-	Bidirectionele modules: deze kunnen een pallet in  twee richtingen vervoeren (voorwaarts en achterwaarts).

3Afbeelding 2.2  Bidirectionele transportmodule

4Afbeelding 2.3  4-directionele transportmodule

-	4-directionele modules: hiermee kan een pallet van richting veranderen en zo tijdens een transport links- of rechtsaf gaan.

5Afbeelding 2.4  Draaiplateau

-	Draaiplateau: ook hiermee kan een pallet van richting veranderen, de pallet wordt hierbij echter eerst gedraaid.

6Afbeelding 2.5  Traversewagen uitgerust met een bidirectionele transportmodule

-	Traversewagen: Voor grotere afstanden kan een traversewagen gebruikt worden. Een traversewagen transporteert een pallet langs een vaste baan en met een relatief hoge snelheid. De wagen is voorzien van een bidirectionele of 4-directionele transportmodule. De bestuurderscabine blijft ook bij een volledig geautomatiseerd systeem aanwezig, een operator kan dan in een uitzonderingssituatie handmatig de wagen besturen.

2.1.2. Problemen met het huidige systeem.

De volgende problemen bestaan in de huidige situatie:

-	Kabelproblemen: Elk in- en uitvoer signaal wordt door een aparte kabel met een centraal opgestelde PLC verbonden. Het aantal aan te sluiten transportmodules kan groot zijn en het aantal kabels en dus de kosten van aansluiten nemen recht evenredig toe met het aantal transportmodules. Het grote aantal kabels levert ook problemen bij het opsporen van storingen in transportmodules en maakt het moeilijk om een bestaande configuratie te wijzigen.

-	Programmatuur: Het PLC systeem moet voor elk nieuw handlingsysteem en voor elke modificatie op een bestaand systeem opnieuw geprogrammeerd worden. De programmatuur welke opgeleverd wordt is voor elke configuratie verschillend en moet dus ook voor elke nieuwe configuratie of modificatie opnieuw uitgebreid getest worden.

-	Efficiëntie: Doordat van een PLC gebruik wordt gemaakt, wordt tijdens een transport niet de efficiëntie gehaald welke met een 'intelligenter' systeem bereikt kan worden. De throughput van het systeem kan door het gebruik van een computersysteem aanmerkelijk verhoogd worden. De richting van een 4-directionele module of draaiplateau kan bijvoorbeeld voordat een pallet daar aankomt al zo staan dat de pallet er direct op gerold kan worden. Ook is het mogelijk om een traversewagen al naar een transportmodule te rijden voordat de pallet welke de betreffende wagen nodig heeft daar arriveert. Indien een operator vooraf niet de gehele route voor een pallet hoeft op te geven kan een transport sneller gestart worden. Indien een transport problemen oplevert (een pallet blijft bijvoorbeeld ergens steken) dan wordt dit door de PLC niet opgemerkt. Een transport kan op die manier lang stilstaan voordat dit door de operator opgemerkt wordt.

-	Personele kosten: Er wordt nu van bemande traversewagens gebruik gemaakt. Er kunnen meerdere traversewagens in een systeem gebruikt worden en het systeem kan in volcontinu bedrijf draaien. Een operator besteedt nu veel tijd aan het initialiseren van transporten en het bijhouden van de administratie. De personeelslasten zullen dus hoog zijn. Indien van onbemande wagens gebruik wordt gemaakt en de operatorfuncties worden geautomatiseerd zijn hierop behoorlijke besparingen mogelijk.

-	Magazijn: Welke pallets er in het magazijn worden geplaatst wordt op papier bijgehouden. Bij slordigheden kunnen pallets vergeten worden en zo te lang in het magazijn blijven staan. In een open hal kunnen de papieren zelfs wegwaaien. Bij het zoekraken van formulieren wordt het terugzoeken van een bepaalde pallet in het magazijn wel erg problematisch.

-	Onderhoud: De systemen worden wereldwijd geleverd. Het is niet mogelijk om vanuit een remote lokatie de toestand van het systeem te inspecteren, onderdelen te testen en eventueel de (PLC-)software te wijzigen. Bij storingen kan het noodzakelijk zijn dat een technicus naar de betreffende lokatie gaat. De reiskosten kunnen dus hoog zijn.

2.1.3. Gewenste situatie.

De situatie welke gewenst wordt is als volgt:

De besturingsprogrammatuur moet universeel zijn en moet dus voor elke willekeurige configuratie ongewijzigd gebruikt kunnen worden. De transportmodules dienen met zo weinig mogelijk kabels aangestuurd te worden. Het gehele handlingsysteem moet met zo weinig mogelijk personeel (liefst geen) te besturen zijn. Pallets moeten bij binnenkomst automatisch geïdentificeerd kunnen worden en daarna direct door gaan naar ofwel het magazijn ofwel een eindmodule. Een koppeling met een administratieve omgeving moet hiervoor tot stand gebracht kunnen worden. Storingen moeten vanuit een remote lokatie (remote servicing) geanalyseerd en opgelost kunnen worden.

De volgende mogelijkheden worden hiertoe overwogen:

-	Bussysteem: Een centraal bussysteem waarop elke transportmodule kan worden aangesloten. Opleveringen en uitbreidingen van een handlingsysteem kunnen nu sneller en efficiënter gerealiseerd worden. Als centraal bussysteem wordt hierbij aan Bitbus gedacht. Dit bussysteem heeft hier de voorkeur omdat TERNAIR B.V. enige ervaring met dit bussysteem heeft. Alle Bitbus interface-modules voor bijvoorbeeld aansluiting van schakelaars op de transportmodules of aansturing van motoren zijn zonder meer leverbaar. Bitbus wordt veel gebruikt in industriële omgevingen en heeft hier bewezen een robuust en betrouwbaar communicatie-medium te vormen.

-	Centraal computersysteem: Besturing van het transportsysteem gebeurt door een centraal computersysteem. Interactie met de operator kan door gebruik van aanraakschermen of door het gebruik van een speciaal schakelpaneel geschieden. Voor het centraal computersysteem wordt hierbij aan een industriële PC gedacht. Met een computersysteem kan een hogere throughput gehaald worden dan met een PLC.

-	Identieke besturingsprogrammatuur: De besturingsprogrammatuur van het handlingsysteem is identiek voor elke willekeurige configuratie. Bij de installatie van een nieuw handlingsysteem en bij uitbreidingen/wijzigingen van een bestaand systeem hoeft de programmatuur niet steeds aangepast te worden.

Configuratie van dit systeem gebeurt vooraf door het systeem als het ware te tekenen op een beeldscherm en hieruit een configuratiebestand te genereren. Dit bestand beschrijft het complete systeem en dient als invoer voor de besturingsprogrammatuur.

-	Automatisch magazijnbeheer: Het magazijnbeheer gebeurt automatisch. De operator geeft aan dat een pallet opgeslagen dient te worden. Het systeem zoekt een vrije lokatie in het magazijn en vervoert de pallet vervolgens daarheen. Een pallet moet geïdentificeerd kunnen worden om deze, indien gewenst, uit het magazijn te kunnen halen en naar één van de eindpunten te transporteren. Om de gewenste pallet te kunnen selecteren moet deze voorzien zijn van een identificatiecode.

-	Onbemande traversewagens: De traversewagen is onbemand. Meerdere onbemande traversewagens moeten binnen een groot handlingsysteem werkzaam kunnen zijn. Deze kunnen pallets van elkaar over nemen, en zo een pallet met relatief hoge snelheid tussen twee ver van elkaar liggende punten transporteren.

-	Koppeling met administratieve omgeving: Een koppeling met een administratieve omgeving moet gerealiseerd kunnen worden. Deze administratieve omgeving kan informatie leveren over alle pallets welke aangevoerd worden. Indien er pallet-identificatie plaatsvindt kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of een levering inderdaad compleet is.

Het handlingsysteem zelf kan management informatie aan de administratieve omgeving doorgeven. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal pallets dat op een dag getransporteerd is of het aantal maal dat een bepaalde module gebruikt is. Deze informatie kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor periodiek onderhoud.

-	Remote-servicing: De mogelijkheid tot remote-servicing moet aanwezig zijn. Elke systeemcomponent moet op afstand getest kunnen worden. De handlingsystemen worden wereldwijd geïnstalleerd, het is dan van groot belang dat op afstand de toestand van het systeem bekeken kan worden en dat er eventueel ingegrepen kan worden. Modificaties op de besturingsprogrammatuur moeten vanuit een remote lokatie aangebracht kunnen worden. Ook een compleet nieuwe versie van het besturingssysteem moet vanaf afstand geïnstalleerd kunnen worden. Deze verbinding tussen het handlingsysteem en de remote lokatie kan middels het telefoonnet tot stand gebracht worden.

Enkele kanttekeningen

Het handlingsysteem is een real-time systeem. Indien niet binnen een bepaalde tijd op een gebeurtenis wordt gereageerd kan bijvoorbeeld een pallet van een transportmodule afrollen of een traversewagen te ver doorrijden, dit kan tot hoge kosten leiden en zelfs gevaarlijke situaties opleveren. Het op tijd reageren is hier een eerste vereiste. De gebruikte computerapparatuur, met zijn operating system, en het Bitbus medium moeten hiervoor ingericht zijn.

Het handlingsysteem bevindt zich doorgaans in een industriële omgeving en wordt bediend door operators met soms slechts een minimale kennis van het systeem (bijvoorbeeld uitzendkrachten), het systeem dient daarom eenvoudig te bedienen en zeer robuust te zijn.

Omdat er vaak specifieke eisen aan het systeem worden gesteld (bijv. een aparte manier waarop met het magazijn wordt omgegaan) moet de besturingsprogrammatuur makkelijk uit te breiden en te modificeren zijn.

In plaats van een centraal computersysteem te gebruiken zou het gehele besturingssysteem gedistribueerd uitgevoerd kunnen worden. Alle transportmodules en traversewagens krijgen dan een eigen besturingseenheid. Een centraal computersysteem is hierbij niet nodig. Elke transportmodule bezit de informatie over zijn eigen identiteit, mogelijkheden en toestand. De transportmodules communiceren met elkaar en geven zo door of er een pallet aankomt, of een transportmodule vrij is etc. Indien er een transportmodule toegevoegd wordt zou het systeem zichzelf automatisch opnieuw kunnen configureren. Ook bij storingen in transportmodules is een automatische route-aanpassing mogelijk.

Het grootste voordeel van een gedistribueerd systeem is dat er geen configuratiebestand meer nodig is en transportmodules zonder meer toegevoegd of verwijderd kunnen worden.

Nadeel van deze opzet is dat alle hardware voor de lokale besturing en de communicatie tussen de transportmodules ontworpen moet worden. TERNAIR heeft zich al in een vroeg stadium uitgesproken tegen deze opzet. Bij Bitbus zijn alle componenten zonder meer te verkrijgen, bovendien heeft TERNAIR enige ervaring met het gebruik van Bitbus en zijn componenten.

De voordelen van een gedistribueerde opzet, flexibiliteit en robuustheid, zijn ook minder relevant. Het wijzigen van een bestaande configuratie is iets wat niet erg vaak voorkomt. Ook automatische route-aanpassing bij storingen in transportmodules is hier minder relevant omdat er doorgaans slecht één route tussen een bepaald begin- en eindpunt is. Automatische routeaanpassing bij storing van een transportmodule is overigens ook bij een centrale bestuurde opzet mogelijk.

2.1.4. Voorbeeld.

7Afbeelding 2.6  Een eenvoudig handlingsysteem

De werking van het te ontwerpen systeem wordt aan de hand van afbeelding 2.6 toegelicht. Hier is schematisch een eenvoudig handlingsysteem weergegeven. Dit systeem bestaat uit een aantal uni- en bi-directionele modules, een 4-directionele module (M3), een draaiplateau (M9) en een traversewagen (TV1).

De transportmodules M01 en M10 zijn startmodules, hier kan een pallet aangeleverd worden. De transportmodules M6 en M14 zijn eindmodules, een pallet kan hier van de band gehaald worden. S1 t/m S5 zijn magazijn modules, een pallet kan hier tijdelijk  opgeslagen worden.

Alle transportmodules bezitten schakelaars aan voor- en achterzijde waarmee een pallet gedetecteerd kan worden. De 4-directionele module en het draaiplateau hebben ook aan de linker- en rechterzijde schakelaars. Bij de 4-directionele module en het draaiplateau kan de richting waarin de module een pallet transporteert gedetecteerd worden. Langs de baan waarlangs de traversewagen beweegt staan naderings- en stopsensoren. Er wordt een signaal verzonden als de traversewagen langs zo'n sensor rijdt. Aan de hand van het aantal sensoren dat de wagen gepasseerd is wordt bepaald wanneer de wagen moet afremmen en stoppen.

Voordat een handlingsysteem geïnstalleerd wordt moet er eerst een beschrijving van dit systeem aangemaakt worden. Dit wordt gedaan door programmatuur welke de gebruiker de mogelijkheid geeft het systeem op een beeldscherm te 'tekenen'. Dit 'tekenen' gebeurt door de gebruiker uit een aantal standaardcomponenten (uni-directionele modules, bi-directionele, sensoren etc.) te laten kiezen en deze vervolgens op de gewenste plaats neer te zetten. Uit de zo verkregen tekening wordt vervolgens automatisch een configuratiebestand gegenereerd. Dit bestand beschrijft het systeem en dient als invoer voor het besturingssysteem. Het configuratiebestand van het systeem in afbeelding 2.6 is opgenomen in bijlage A.

Voorbeeld van een transport

Een pallet komt binnen op transportmodule M1. Op het moment dat de pallet de startschakelaar van module M1 passeert ziet het handlingsysteem deze pallet en wordt een nieuw transport geïnitialiseerd. De pallet wordt hier vervolgens van een identificatiecode voorzien, dit gebeurt ofwel automatisch ofwel handmatig (door de operator). Bij automatische identificatie wordt de pallet door het systeem herkend. Bij handmatige identificatie geeft de operator de palletcode door, door bijvoorbeeld met een leespen de streepjescode van de lijst met pallets te lezen.

Na de identificatie geeft de operator een eindbestemming voor de pallet op. In dit geval is dat bijvoorbeeld het magazijn. Het systeem zoekt vervolgens een vrije magazijn module, S3 bijvoorbeeld, en berekent vervolgens de route naar deze magazijnmodule. Deze magazijnmodule wordt voor de betreffende pallet gereserveerd.

De motor van transportmodule M1 wordt opgestart. De pallet komt dan vervolgens bij de eindschakelaar van deze module. Er wordt gekeken of de volgende module (module M2) vrij is, dit is het geval en deze wordt opgestart. Tevens wordt vooruit gekeken of één van de komende modules een 4-directionele module of een draaiplateau is of dat er een traversewagen nodig is. Een van de volgende modules is een 4-directionele (M3). Deze 4-directionele module wordt alvast in voorwaartse richting gezet.

Op het moment dat de pallet de startschakelaar van module M2 geheel voorbij is wordt de motor van module M1 uitgezet (mits ondertussen geen nieuwe pallet gearriveerd is waarvan het transport begonnen is). Bij de eindschakelaar van M2 aangekomen wordt gecontroleerd of de richting van de 4-directionele module correct is en of de module (M7) na deze 4-directionele module gebruikt kan worden. Dit blijkt het geval. De transportrichting van de modules M7 en M8 wordt nu gereserveerd. Er kunnen nu geen pallets uit de tegenovergestelde richting komen. Pallets die in dezelfde richting gaan als onze pallet kunnen wel van deze modules gebruik maken. Pallets die in tegenovergestelde richting gaan worden bij module M11 gestopt. De pallet gaat dus module M3 op.

Aangekomen bij de eindschakelaar van M3 wordt weer gecontroleerd of de volgende module bereikt kan worden. Dit blijkt nu niet het geval, module M7 ligt niet in de transportrichting van de module (het transport gaat voorwaarts, M7 ligt echter aan de rechterzijde van M3). De motor van module M3 wordt gestopt en de richting van deze module wordt gewijzigd naar 'rechts'. De richtingsverandering duurt enkele seconden, het systeem genereert een signaal als de 4-directionele module zijn richtingsverandering gereed heeft. Er wordt vervolgens gecontroleerd of de volgende module (M7) vrij is. Deze is vrij en de motoren van de modules M3 en M7 worden opgestart.

Is de pallet eenmaal voorbij M7 dan wordt de richtingsreservering van deze module opgeheven. Is de pallet voorbij M8 dan wordt ook zijn richtingsreservering opgeheven. Is de pallet voorbij het draaiplateau dan kan een eventueel transport welke bij M11 staat te wachten, en ook de modules M7 en M8 nodig heeft, weer worden hervat.

Is de pallet eenmaal aangekomen bij de eindschakelaar van M12 dan wordt de traversewagen alvast naar het punt gedirigeerd waar deze de pallet van de band moet nemen, dit is module M13. Er wordt berekend hoeveel naderingssensoren de wagen moet passeren om van zijn huidige lokatie bij M13 te komen. Staat de wagen nu bijvoorbeeld bij S5 dan moet deze dus 5 naderingssensoren passeren. Indien de wagen nu vrij is dan wordt deze gestart. Arriveert de wagen bij de naderingssensor vlak voor module M13 dan wordt de snelheid van de wagen verlaagd. Bij de stopsensor wordt de snelheid verder verlaagd tot 'kruipsnelheid' (de wagen gaat dan slechts zeer langzaam vooruit). Bij de laatste naderingssensor wordt de wagen tot stilstand gebracht.

De pallet komt ondertussen aan bij de eindschakelaar van module M13. Is de traversewagen reeds gearriveerd bij deze module dan wordt ook de module-motor van de traversewagen aangezet en wordt de pallet direct op de wagen geschoven. Is de wagen nog niet gearriveerd dan wordt de motor van M13 uitgezet en wordt hier gewacht tot de wagen aankomt, dan wordt het transport weer opgestart. Aangenomen wordt dat de wagen reeds klaarstaat en de pallet wordt direct op de wagen geplaatst.

Als de pallet geheel op de traversewagen staat worden de motoren van module M13 en van de module op de traversewagen uitgezet. De traversewagen wordt gestart en gaat naar S3, daar aangekomen worden de module-motoren van S3 en van de traversewagen weer aangezet (beide nu in achterwaartse richting) en wordt de pallet op module S3 geplaatst. Op het moment dat de pallet de eindschakelaar geheel gepasseerd is (het transport gaat in achterwaartse richting) wordt de module-motor van de traversewagen uitgezet, de wagen is weer vrij voor een volgend transport. Aangekomen bij de beginschakelaar van de magazijnmodule wordt de module-motor van S3 uitgezet. Het transport is hier ten einde.

In de magazijnadministratie wordt bijgewerkt dat de pallet aangekomen is op zijn bestemming.

8Afbeelding 2.7 Dataflow diagram

Te zijner tijd kan de operator weer aangeven dat de pallet vanuit het magazijn naar een eindmodule moet. Komt een pallet aan bij een eindmodule dan wordt alle informatie over deze pallet uit het systeem verwijderd.

Indien er op drukke tijden veel pallets naar een eindmodule moeten, dan is het mogelijk dat deze daar niet snel genoeg verwijderd worden. Er kunnen dan op een gegeven moment geen pallets meer aangeleverd worden en de invoer stokt. Het handlingsysteem gaat dan pallets tijdelijk in het magazijn plaatsen. De invoer kan dan gewoon doorgaan. Op een rustiger tijdstip worden de pallets welke naar het magazijn getransporteerd zijn dan alsnog naar de betreffende eindmodule getransporteerd.

2.2. Gebruikte methode

2.2.1. Het requirements model.

Het requirements model beschrijft wat het te ontwerpen systeem doet zonder vast te leggen hoe dit gerealiseerd wordt. In het requirements model worden de functionele specificaties vastgelegd. Functionele specificaties zijn datgene wat de opdrachtgever of de gebruikers van het systeem verwachten.

Het doel van de requirements analyse is te komen tot een volledige, correcte, consistente en heldere beschrijving van het te ontwerpen systeem. 'Volledig' wil zeggen dat alles wat het systeem moet doen in de beschrijving voorkomt. 'Correct' betekent hier dat alles wat in de specificaties voorkomt ook in werkelijkheid gerealiseerd dient te worden. Met de eisen 'Volledigheid' en 'Correctheid' wordt dus aangegeven dat de specificaties het systeem moeten beschrijven, alle functionele eisen moeten in de specificaties vastliggen, en alles wat in de specificaties voorkomt is een functionele eis. 'Consistent' betekent dat er geen deelbeschrijvingen met elkaar in conflict zijn. 'Helder' wil tenslotte zeggen dat de specificaties eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn. Er moet met behulp van de specificaties overleg gevoerd kunnen worden met eindgebruikers en managers, de specificaties moeten ook gelezen en begrepen kunnen worden door collega-ontwikkelaars.

9Afbeelding 2.8  Dataflowdiagram

Deze beschrijving moet binnen de gehele levens-cyclus van een project als leidraad te gebruiken zijn.

De beschrijving wordt bij Hatley & Pirbhai hoofdzakelijk vastgelegd in een grafische vorm; in de zogenaamde dataflow-diagrammen en in de controlflow-diagrammen.

In de dataflowdiagrammen (het 'proces model') worden de informatieflows en de processen welke met deze informatie werken vastgelegd. Er wordt hierbij begonnen met een top-level proces wat onderverdeeld wordt in kleinere processen welke op hun beurt ook weer verder onderverdeeld kunnen worden. Dit gaat door tot de processen eenvoudig genoeg zijn om in een processpecificatie vastgelegd te kunnen worden. Deze processpecificatie is een document waarin de beschrijving vastgelegd wordt in bijvoorbeeld 'structured english', formules, pseudocode of in schema's. Door dit decomponeren worden op elk niveau de details van de onderliggende processen verborgen.

In de controlflowdiagrammen (het 'control model') wordt vastgelegd hoe besturingssignalen tussen de externe omgeving, het systeem en tussen de verschillende processen onderling uitgewisseld worden. Ook hier wordt begonnen met een top-level proces wat verder onderverdeeld wordt. Met elk controldiagram kan een controlspecificatie geassocieerd zijn. Hierin wordt vastgelegd welke processen geactiveerd worden bij het optreden van bepaalde in- of externe condities.

Tot het requirements model behoren verder nog de timingspecificaties en de data dictionary. In de timingspecificaties wordt van elke op te treden externe gebeurtenis vastgelegd binnen welke tijd en met welke actie het systeem hierop moet reageren. In de data dictionary worden alle componenten (processen, dataflows, etc.) welke in de specificaties voorkomen beschreven. Van elke dataflow wordt bijvoorbeeld beschreven welke elementen deze bevat en van elk proces wordt een informele beschrijving gegeven.

Het proces model.

Het proces model legt de requirements vast, het model is abstract en alle processen worden verondersteld hun werk in een oneindig korte tijd te verrichten. Het proces model bestaat uit dataflowdiagrammen en processpecificaties (PSPEC's). Een dataflowdiagram bestaat uit processen, dataflows en datastores.

Een proces produceert uitvoer welke geconstrueerd wordt uit zijn invoer. Een dataflow representeert de data welke tussen twee of meer processen uitgewisseld wordt. Een datastore is een opslagplaats voor gegevens, welke vervolgens beschikbaar blijven tot de inhoud van de datastore met nieuwe gegevens overschreven wordt.

Het topdiagram is het Data Context Diagram (DCD). Hierin wordt het systeem samen met zijn omgeving en de informatie welke met de omgeving wordt uitgewisseld vastgelegd. Het proces in het contextdiagram wordt vervolgens beschreven in het level 1 dataflowdiagram (DFD). De processen in dit diagram zijn de children van het contextdiagram, het contextdiagram is dus de parent van deze processen. In dit level 1 proces wordt het complete systeem beschreven, echter nu zonder de omgeving van het systeem. Elk proces in dit diagram kan verder onderverdeeld en gedetailleerder uitgewerkt worden. Dit uitwerken gaat door  tot er op een niveau aangekomen wordt waar elk proces beknopt beschreven kan worden. Dit beschrijven gebeurt in een processpecificatie (PSPEC) en een proces op dit niveau heet een primitief proces.

In een PSPEC wordt vastgelegd hoe de uitvoer van een proces uit zijn invoer geconstrueerd wordt. In dit project zijn de PSPEC's in structured english vastgelegd. Zie bijlage A voor enkele voorbeelden. Dit structured english lijkt enigszins op een programmeertaal. Er worden constructies als 'IF conditie THEN actie1 ELSE actie2 ENDIF', 'WHILE conditie DO actie' en 'REPEAT actie UNTIL conditie' gebruikt. De notatie is echter minder strikt dan bij een programmeertaal. Er kunnen keywords als 'READ' en 'WRITE' gebruikt worden om een dataflow te lezen of te beschrijven. De gebruikte argumenten kunnen dan automatisch op geldigheid gecontroleerd worden. Een beperkte controle is zo mogelijk.

Het gebruik van een pseudo programmeertaal geeft enig inzicht in de benodigde tijd voor bepaalde processen. Dit is voor real-time systemen belangrijk.

Nadeel van het gebruik van structured english is dat er nu tijdens de analyse al aan wordt gedacht hoe iets gerealiseerd wordt. Het 'HOE' hoort pas tijdens de ontwerp- en implementatiefase aan de orde te komen. Een andere mogelijkheid was geweest om de PSPEC's met alleen pre- en postcondities te beschrijven.

De afbeeldingen 2.7 en 2.8 verduidelijken het een en ander. Weergegeven is hier een eenvoudige magazijnadministratie. Er dienen pallets in het magazijn opgeslagen te worden, in de administratie worden hiervoor modules gereserveerd. Komt er een verzoek binnen voor een vrije magazijnmodule dan wordt er door Find free module een module gezocht. Als er een module gevonden wordt, dan wordt de betreffende modulenaam gestuurd naar degene die om een module heeft gevraagd. Door Update store wordt in de administratie bijgewerkt dat de module voor de betreffende pallet gereserveerd is. De pallet wordt vervolgens naar deze module gestuurd. Daar aangekomen komt er weer een verzoek aan de magazijnadministratie om aan te geven dat de pallet op zijn bestemming aangekomen is. Dit wordt weer door Update store in de administratie bijgewerkt. Pallets worden te zijner tijd weer uit het magazijn gehaald. De administratie moet dan dus de module opzoeken waar een bepaalde pallet staat en deze modulenaam doorgeven, dit gebeurt door Find pallet. De pallet wordt vervolgens uit de administratie verwijderd (dit gebeurt weer door Update store) en de module kan voor een volgende opslag gebruikt worden.

De beide DFD's bevatten enkele processen (de cirkels), dataflows (de pijlen) en een datastore (de twee horizontale lijnen). Proces P1.2 (Update store) in DFD 1 wordt verder onderverdeeld en beschreven in DFD 1.2 (afbeelding 2.8). In een DFD krijgt elk proces een uniek nummer, de children van een proces krijgen hetzelfde nummer echter met elk een cijfer toegevoegd, het proces Update store heeft hier nummer P1.2, zijn children krijgen de nummers P1.2.1, P1.2.2 etc. Elke dataflow welke proces P1.2 ingaat moet gebruikt worden in het onderliggende dataflowdiagram, en elke dataflow welke een proces uitkomt moet in een van de onderliggende processen gegenereerd worden. Elke dataflow komt dus uit bij een primitief proces of wordt hierdoor gegenereerd. De controle hierop is een van de belangrijkste middelen die de methode biedt om tot een consistent ontwerp te komen.

Het control model.

10Afbeelding 2.9  Controlflowdiagram

In het control model wordt bepaald welke (groepen van) processen actief zijn. Alle diagrammen uit het proces model komen ook in het control model voor, deze diagrammen heten hier controlflowdiagrammen (CFD). De flows welke in de controldiagrammen voorkomen (dit zijn de gestippelde pijlen) zijn controlflows en deze representeren stuurinformatie. Een controlflow is altijd een discreet signaal (bijvoorbeeld: 'aan / uit' of 'zeer laag / laag / goed / hoog / zeer hoog')

Ook in het control model wordt met een contextdiagram begonnen, het Control Context Diagram (CCD). Hierin worden het systeem, zijn omgeving en de stuurinformatie welke tussen systeem en omgeving wordt uitgewisseld vastgelegd. Het Control Context Diagram wordt vervolgens beschreven in een level 1 diagram welk op zijn beurt weer onderverdeeld wordt in level 2 diagrammen etc. Met een controlflowdiagram kan een control specification (CSPEC) geassocieerd zijn. In een CSPEC wordt door eindige toestandsautomaten beschreven welke processen door welke signalen geactiveerd en gedeactiveerd worden. De toestandsautomaten worden weergeven als combinatorische tabellen (zie bijv. afbeelding 2.11) of als state diagrammen (zie bijlage A voor enkele voorbeelden). De combinatorische tabel is eigenlijk een toestandsdiagram zonder een 'toestand'. Er wordt slechts aangegeven welke processen bij een bepaald ingangssignaal of combinatie van ingangssignalen actief worden. In een state diagram kunnen bepaalde processen alleen vanuit een bepaalde 'toestand' geactiveerd worden.

De interface tussen het CFD en de CSPEC is in het CFD zichtbaar als een vette streep (het bar-symbool). Controlflows gaan naar dit bar-symbool toe of ontspringen hieruit. De controlflows welke naar de streep gaan zijn de invoer voor de CSPEC en met deze invoer worden de processen in het CFD geactiveerd of gedeactiveerd. Ook kunnen met de invoer nieuwe controlflows gegenereerd worden, deze komen weer in het CFD uit en zijn zichtbaar doordat ze ontspringen uit het bar-symbool.

11Afbeelding 2.10  Controlflowdiagram

Afbeeldingen 2.9 en 2.10 tonen de tegenhangers van de afbeeldingen 2.7 en 2.8. De controle signalen Store en Get eindigen in afbeelding 2.9 in een bar-symbool, deze signalen worden dus in CSPEC 1 verwerkt. In afbeelding 2.10 is te zien dat de signalen UpdateStore, UpdateGet en ConfirmPallet ook in een bar-symbool eindigen en dus in CSPEC 1.2 worden verwerkt. Afbeelding 2.11 toont de beide CSPEC's. In CSPEC 1 is het proces 'Update store' niet opgenomen, dit betekent dat dit proces altijd geactiveerd is (het wordt dan echter pas echt actief indien er via een dataflow naar geschreven wordt). In deze CSPEC's is bijvoorbeeld te zien dat het signaal UpdateStore het proces 'Add pallet to store' activeert. CSPEC 1 en CSPEC 1.2 zijn wel zeer eenvoudige uitvoering van een eindige toestand automaat. Zie bijlage A voor enkele meer uitgebreide control specificaties.

De timing specificaties

In de timingspecificaties wordt vastgelegd binnen welke tijd het systeem op een gebeurtenis (een event) moet reageren. Events die in de timingspecificaties voorkomen treden uitsluitend op buiten het systeem zelf. De oorsprong van deze events zijn dus zichtbaar in het contextdiagram. De timingspecificaties worden in tabelvorm vastgelegd. Het enige dat hierin wordt beschreven is de optredende event, de respons van het systeem hierop en de tijd waarbinnen dit moet gebeuren. Zie bijlage A voor een voorbeeld, hierin zijn enkele timingspecificaties voor dit project opgenomen.

CSPEC 1  "Handle store"

Find		Find

free		pallet

module

Store		1		0

Get			0		1

CSPEC 1.2  "Update store"

Delete	Mark		Add

store	pallet	pallet

entry	arrived	to store

ConfirmPallet	0		1		0

UpdateGet		1		0		0

UpdateStore	0		0		1

1Afbeelding 2.11  Enkele Controlspecificaties

2.2.2. Het architecture model.

12Afbeelding 2.12  Architecture flow diagram

Het architecture model beschrijft hoe het requirements model in zijn omgeving ingepast wordt. In het architecture model worden de fysieke entiteiten waaruit het systeem bestaat beschreven, en er wordt in vastgelegd hoe deze entiteiten met elkaar verbonden zijn. In het architecture model worden niet-functionele specificaties vastgelegd. Dit zijn de randvoorwaarden waaraan het systeem moet voldoen. Niet-functionele eisen zijn bijvoorbeeld: Het soort communicatie medium dat naar de transportmodules toe gebruikt wordt (In dit project is dit dus Bitbus). De gebruikte hardware en de betrouwbaarheidseisen welke hieraan gesteld worden (bijv. het systeem werkt op een IBM-compatibel computer met een 80486 processor, 33 MHz kloksnelheid, 4 MByte intern geheugen en een MTBF welke 10000 uur bedraagt). De uitvoering van de user interface (bijv. of dit een toetsenbord is, een schakelpaneel of een aanraakscherm).

Het architecture model bestaat uit Architecture Flow Diagrammen (AFD) en Architecture Interconnect Diagrammen (AID).

In een AFD worden de fysieke entiteiten vastgelegd (zie afb. 2.12). Elke entiteit wordt in een Architecture Module Specification (AMS) beschreven. Hierin worden de invoer en uitvoer van zo'n module beschreven en er wordt vastgelegd welke processen uit het requirements model door deze module gerealiseerd worden.

In een AID wordt vastgelegd hoe informatie tussen twee architecture modules wordt uitgewisseld (zie bijlage A voor een voorbeeld). Het doorgeven van informatie gebeurt door middel van channels. Elk channel wordt beschreven in een Architecture Interconnect Specification (AIS), hierin worden de karakteristieken van een channel vastgelegd.

De omgeving van het systeem en de interactie daarmee wordt in een Architectuur Context Diagram (ACD) beschreven.

13Afbeelding 2.13  Architecture template

Om uitgaande van het requirements model een architecture model te creëren, wordt het requirements model eerst uitgebreid met de benodigde input-, output- en maintenanceprocessing en met een user interface. Dit gebeurt door de template uit afbeelding 2.13 over het requirements model te leggen. De secties uit deze template worden vervolgens opgevuld. Is het requirements model eenmaal uitgebreid dan vormt dit het enhanced requirements model (zie bijlage A voor een voorbeeld). Alle processen in dit enhanced diagram worden vervolgens in architecture modules ondergebracht.

2.3. Werkwijze.

Bij de aanvang van het project stond niets op papier en waren alle specificaties nog tamelijk vaag. Er is geen aparte probleem analysefase uitgevoerd. Na het bestuderen van de methode van Hatley & Pirbhai is direct begonnen het bouwen van het requirements model. Alle diagrammen zijn gemaakt na gesprekken met de opdrachtgever. Na een eerste ruwe schets kon het model na elk gesprek verder uitgewerkt worden.

Als eerste zijn het Data Context Diagram en het level 1 dataflowdiagram geconstrueerd. Hier wordt het systeem in zijn belangrijkste componenten onderverdeeld, en er wordt vastgelegd wat de externe entiteiten zijn en welke informatie het systeem met deze entiteiten uitwisselt. Aan deze diagrammen is veel zorg besteed, zij vormen de basis van het gehele te ontwerpen systeem. Vervolgens zijn alle onderliggende niveaus beschreven. In eerste instantie werden traversewagens niet meegenomen in de beschrijvingen en er werd uitgegaan van een ideaal systeem waarin niets fout gaat (er werd bijvoorbeeld vanuit gegaan dat pallets nooit ergens blijven steken, in werkelijkheid gebeurt dit regelmatig). Pas nadat dit model grotendeels gereed was zijn de traversewagens in het systeem opgenomen en als laatste zijn de fout-detectie/correctie processen opgenomen.

De PSPEC's zijn pas geschreven nadat alle diagrammen gereed waren. De processen zijn zover gedecomponeerd tot er primitieve processen overbleven, welke in een beperkt aantal regels informeel beschreven konden worden. De processen waarvoor een PSPEC nodig was (de primitieve processen) zijn tijdens het creëren van de diagrammen dus informeel beschreven, de gebruikte tool (System Architect [Pop89], zie hoofdstuk 5) vraagt tijdens het creëren van een proces om zo'n beschrijving. Voor de PSPEC's is vervolgens structured english gebruikt. Uitgaande van de informele beschrijving is het schrijven van de PSPEC's een vrij eenvoudige bezigheid.

Tijdens het schrijven van de PSPEC's zijn nog fouten in de diagrammen aan het licht gekomen, (tijdens het schrijven bleek soms dat niet alle informatie voorhanden was en dat er dus dataflows ontbraken of dat een dataflow niet alle benodigde informatie bevatte). Deze fouten konden hier nog makkelijk weggewerkt worden.

Er is een eenvoudig model gemaakt van een klein handlingsysteem. Dit model bevatte alle componenten waarmee een reëel systeem opgebouwd kan zijn. Met dit model zijn tijdens het maken van de diagrammen en PSPEC's simulaties van transporten uitgevoerd. Hoewel het een zeer eenvoudig model was (gemaakt op een bord en pallets werden hierop met de hand voortbewogen) konden hiermee alle situaties uitgetest worden. Dit gaf een redelijk vertrouwen in het eindprodukt van de analyse.

Voor het opstellen van de timing specificaties is geen aparte fase ingelast. De timing specificaties zijn opgesteld tegelijk met de overige specificaties. Dit gebeurde voor een aantal specificaties door metingen aan een bestaand handlingsysteem. Enkele timingspecificaties zijn echter geschat en zullen later misschien nog bijgesteld moeten worden.

De metingen zijn verricht aan een bestaand en werkend systeem. Er is hierbij een palletsnelheid gemeten van 3 km/uur. Aangekomen bij een eindschakelaar heeft een pallet nog 20 cm over om tot stilstand te komen. Dit moet dus binnen 0,24 seconde gebeuren. Rekening houdend met enige speling in de snelheid en een kleine vertraging bij het stoppen is de maximale responstijd 0,2 seconde. De maximale responstijd bij het afremmen van de traversewagen is bepaald op 0,05 seconde. De maximale snelheid van de traversewagen is ongeveer 10 km/uur. De traversewagen legt binnen deze tijd ongeveer 15 cm af. De snelheid van de afgeremde wagen is niet bekend (nu wordt de wagen direct tot stilstand gebracht) maar wordt geschat op 2 km/uur. De wagen legt bij deze snelheid 3 cm af. De kruipsnelheid wordt geschat op 0,5 km/uur. Binnen 0,05 seconde (de maximale responstijd) legt de wagen dan nog minder dan 1 cm af en zal dus vrijwel exact bij de module tot stilstand komen. Uitgaande van deze waarden kunnen de plaatsen, waar de sensoren geplaatst dienen te worden, bepaald worden.

Vervolgens is het requirements model uitgebreid tot het enhanced requirements model. Het contextdiagram bevatte in eerste instantie niet de transportmodules zelf. De besturing van de transportmodules vond plaats in de PSPEC's, om deze besturing toch duidelijk uit te laten komen zijn de transportmodules opgenomen in het contextdiagram. De interfaces met de transportmodules bevinden zich nu in de input- en outputsecties van het enhanced requirements diagram. Omdat de transportmodules nu opgenomen zijn in het contextdiagram komt de timing van deze transportmodules nu ook voor in de timing specificaties.

Als laatste is begonnen met het architecture model, dit is voor een systeem van deze omvang tamelijk eenvoudig. Het aantal verschillende fysieke componenten is beperkt (een computersysteem, een interface paneel voor de operator, de bitbus interface componenten en een modem voor remote servicing). Omdat niet alle keuzes betreffende de fysieke componenten al in dit stadium gemaakt konden worden, is het architecture model pas in de loop van het project gereed gekomen.

Tijdens de gehele analyse is uitgegaan van een ideaal computersysteem. Een systeem dus met een oneindig hoge verwerkingscapaciteit, ongelimiteerd geheugen en wat nooit hardware of software problemen oplevert.

3. Software-ontwerp.

In dit hoofdstuk wordt het software-ontwerp behandeld. Er wordt in paragraaf twee beschreven hoe eerst getracht is een ontwerp te maken dat rechtstreeks van de diagrammen uit de analysefase uitging, en deze één-op-één implementeerde. Deze aanpak bleek echter niet te voldoen. De processen zijn daarop gebundeld en zo in taken ondergebracht. Dit wordt beschreven in de derde paragraaf.

3.1. Algemeen.

Tijdens de analysefase is uitgegaan van een ideaal systeem. Dit staat natuurlijk niet ter beschikking. Er moet rekening gehouden worden met bepaalde verwerkingstijden, de mogelijkheid dat bepaalde onderdelen van het handlingsysteem niet correct functioneren, de mogelijkheid dat de software fouten kan bevatten, het systeem moet opgestart en afgesloten kunnen worden (ook in niet normale operationele situaties) en het systeem moet een operator interface krijgen.

Er wordt van uitgegaan dat de software onder een multi-tasking operating system geïmplementeerd wordt. Er worden hierbij dus taken gecreëerd welke informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

3.2. Ontwerp rechtstreeks vanuit diagrammen.

In eerste instantie is getracht de structuur van het model geheel te behouden en elk proces in het model toe te wijzen aan een aparte fysieke taak. De dataflows worden gerealiseerd door middel van message uitwisseling. Het disablen/enablen van een proces (dit is dus het uitvoeren van een control specificatie) gebeurt door een signaal naar het betreffende proces te sturen welke de toestand van dat proces verandert. De CSPEC's worden ook elk in een aparte taak ondergebracht.

De datastores worden ontworpen als abstracte gegevens typen, en ook deze worden vervolgens elk in een aparte taak ondergebracht. Het gebruik van een datastore tijdens kritieke secties wordt met semaforen afgehandeld. Semaforen zijn noodzakelijk omdat een datastore namelijk gebruikt kan worden om tussen twee processen gegevens door te geven. Een derde proces mag dan niet naar de datastore schrijven voordat de gegevens gelezen zijn.

Een en ander is als volgt opgezet:

- Berichtuitwisseling tussen twee processen:

Zender en ontvanger openen beide dezelfde mailbox. De zender opent de mailbox om er in te kunnen schrijven, de ontvanger om er uit te lezen. Indien de communicatie asynchroon mag verlopen dan schrijft de zender gewoon naar de mailbox en de ontvanger leest hier te zijner tijd uit. Moet de communicatie synchroon verlopen dan dient er een tweede mailbox geopend te worden. Deze tweede mailbox wordt door de ontvanger gebruikt om na afloop een dummy bericht terug te sturen. De zender voert direct na het schrijven naar de mailbox een leesoperatie uit op deze tweede mailbox en wacht tot de ontvanger het dummy bericht terugstuurt.

Meerdere processen kunnen naar dezelfde mailbox schrijven, er kan echter bij een bepaalde mailbox slechts één ontvanger zijn.

- Interactie met een datastore:

Elke datastore wordt in een aparte taak ondergebracht. Wil een proces gegevens naar de datastore schrijven dan wordt een mailbox geopend naar deze datastore. Het proces schrijft naar deze mailbox, de datastore leest eruit. Moet de datastore op het schrijven reageren dan wordt de naam van een return mailbox opgegeven, de datastore schrijft naar deze return mailbox. Wil een proces data uit de datastore dan wordt een bericht naar de datastore verstuurd, dit bericht geeft aan wat er verlangd wordt en bevat de naam van de return mailbox. De data welke opgevraagd wordt, wordt vervolgens door de datastore via de return mailbox teruggestuurd.

- Activeren van een proces:

Processen welke niet in een CSPEC voorkomen zijn default geactiveerd en bevatten geen voorzieningen om zichzelf te deactiveren. Processen welke wel in een CSPEC voorkomen worden niet geactiveerd, deze wachten tot een ander proces expliciet een activeringssignaal verstuurt. Dit signaal wordt opgevangen door een CSPEC proces welke op zijn beurt de juiste processen activeert. In dit CSPEC proces zijn de control specificaties ondergebracht.

Er zijn twee vormen van activatie: door middel van het SET commando en door het ISSUE commando. Met het SET commando blijft het proces geactiveerd tot een RESET commando volgt. Met het ISSUE commando wordt het proces éénmalig geactiveerd, het proces wacht vervolgens op een nieuw ISSUE commando. Met bijvoorbeeld het commando ISSUE GetPallet worden de processen die met 'GetPallet' geactiveerd worden éénmalig actief gemaakt. Indien het commando SET GetPallet TO ON wordt gegeven, dan blijven de processen geactiveerd totdat het commando SET GetPallet TO OFF wordt gegeven.

Processen welke een ander proces activeren moeten de procesidentificatie kennen van de CSPEC dat dit andere proces bestuurt. Het proces stuurt een signaal naar het CSPEC proces, deze activeert op zijn beurt het betreffende proces. De CSPEC moet dus alle procesidentificaties kennen van de processen welke hij beheert. De identificatiecodes (de proces ID's) van de verschillende processen worden in de initialisatiefase door een monitor proces naar alle belanghebbende processen verstuurd.

Een en ander wordt als volgt gerealiseerd:

14Afbeelding 2.1  Voorbeeld 1

Voorbeeld 1: Proces A stuurt een bericht naar proces B.

Initiator (Proces A):

..

write PipeName, Message

..

Receiver (proces B):

..

Read PipeName, Message

..

15Afbeelding 2.2 Voorbeeld 2

Voorbeeld 2: Proces A stuurt een bericht naar meerdere processen B, C en D, slechts één hiervan wordt vervolgens geactiveerd. Als een proces een bericht ontvangt betekent dit niet dat dit bericht ook altijd verwerkt wordt, als het betreffende proces namelijk in een CSPEC voorkomt dan moet het proces expliciet geactiveerd worden. Het geactiveerde proces moet dus zijn invoer lezen en verwerken. De overige processen blijven hun invoer lezen maar verwerken deze niet, de invoer wordt genegeerd. Het activate signaal moet het receiver proces bereiken voor deze de mailbox leest. Dan weet het receiver proces dat de invoer echt voor hem bestemd is en dat hij deze moet verwerken. De initiator moet daarom na het activeren van het proces de processor even vrijgeven, en zo het CSPEC proces de gelegenheid geven het controlesignaal te verwerken en door te sturen naar het receiver proces. Pas dan kan de initiator het bericht versturen. Het receiver proces heeft het controlesignaal ontvangen en is geactiveerd op het moment dat het bericht binnenkomt.

Initiator (proces A):

..

send CSPECproces, Activated1Signal

give up processor for some time slices

write PipeName1, Message

write PipeName2, Message

write PipeName3, Message

..

CSPECproces:

wait for signaal

if signaal = Activated1Signal then

send interruptsignaal to Receiver1

Receiver1 (bv. proces B):

Interrupt routine:

InterruptCounter := InterruptCounter + 1

End

main program

..

do

Read PipeName2, Message

until InterruptCounter <> 0

InterruptCounter := InterruptCounter - 1

..

Voorbeeld 3: Communicatie tussen processen vindt plaats door middel van een datastore. Een proces stuurt een bericht naar een datastore, deze kan vervolgens door andere processen gelezen worden. Het schrijvende proces activeert deze lezende processen. Om te voorkomen dat andere processen naar de datastore schrijven alvorens de lezende processen geactiveerd zijn wordt een semafoor gebruikt. De lezende processen draaien met een hogere prioriteit dan het schrijvende proces, zo kan pas opnieuw in de datastore geschreven worden als de lezende processen gereed zijn.

16Afbeelding 2.3 Voorbeeld 3

Initiator (proces A):

..

wait semafoor   /* iemand anders kan bezig zijn met schrijven */

write DatastoreMailbox, WriteCmd+Message

send CSPECproces, ActivatedProces1Signal

release semafoor

..

DataStore proces:

..

Read Datastoremailbox, Cmd+[ReturnMailbox]

If Cmd = WriteCmd then

store Message

If Cmd = ReadCmd then

get Message /* deze informatie is binnen dit proces opgeslagen */

Write ReturnMailbox, Message

..

Receiver (bv. proces B):

Interrupt routine:

InterruptCounter := InterruptCounter + 1

End

main program

if InterruptCounter = 0 then sleep  /* totdat een interrupt optreedt */

InterruptCounter := InterruptCounter - 1

Write Datastoremailbox, ReadCmd+ReturnMailbox

Read ReturnMailbox, Message

..

Er is in eerste instantie geprobeerd om de structuur van het model geheel te behouden en dus voor elke PSPEC, CSPEC en datastore een aparte taak te creëren. Een gedeelte van het requirements model is op deze manier geïmplementeerd. Het bleek bijzonder moeilijk om alle controle signalen op deze manier te implementeren. Indien een bepaald proces een ander proces activeert, dan moet het controlesignaal het proces bereikt hebben voordat er data naar de dataflow geschreven wordt. Controle- en datasignalen zijn in de analyse gescheiden. Als bijvoorbeeld een pallet de eindschakelaar van module M01 bereikt, dan worden het controlesignaal EndSwitchActivated en een datasignaal met de modulenaam M01 gegenereerd. Staat het proces niet klaar (het controlesignaal moet het CSPEC proces bereiken, welke er op zijn beurt voor dient te zorgen dan de processen welke het datasignaal lezen geactiveerd worden) dan wordt de invoer simpelweg niet verwerkt. Dit alles leverde veel problemen op met synchronisatie.

Het communiceren door middel van een datastore bleek ook lastig te implementeren. Er moet met semaforen gewerkt worden om te voorkomen dat meerdere processen tegelijk in de datastore schrijven. De lezende processen moeten met een hogere prioriteit draaien, dit om er zeker van te zijn dat de inhoud van een datastore niet te vroeg weer overschreven wordt.

Door het grote aantal processen (voor elk proces en voor elke CSPEC in de analyse wordt een taak gecreëerd) en dataflows was de systeem overhead erg groot.

Er is daarom gezocht naar een andere manier om tot een implementatie te komen. Dit is bereikt door niet alle processen en CSPEC's ieder in een aparte taak onder te brengen, maar door deze te bundelen. Dit wordt in de volgende paragraaf beschreven.

3.3. Bundelen van processen.

Uit bovenstaande blijkt dat gewone berichtuitwisseling tussen twee processen eenvoudig te verwezenlijken is. Indien controle signalen expliciet geïmplementeerd worden, maakt de tussenkomst van een CSPEC proces het geheel een stuk ingewikkelder. Problemen traden op bij het synchroniseren van controle- en datasignalen. Ook het implementeren van een datastore bleek soms lastig, indien deze gebruikt werd om informatie door te geven dan moest hiervoor met semaforen gewerkt worden en dienden de lezende processen met een hogere prioriteit te draaien dan de schrijvende processen.

De CSPEC processen zijn daarom niet rechtstreeks geïmplementeerd. Processen zijn samen met de bijbehorende CSPEC gebundeld in enkele fysieke taken, de CSPEC wordt binnen zo'n taak uitgevoerd.

De datastores tussen de processen zijn zo meestal ook komen te vervallen, deze zijn impliciet in de taak opgenomen.

Er komen verder taken welke tijdens de initialisatie-fase de verschillende datastores initialiseren, foutsituaties af handelen, om indien noodzakelijk het gehele handlingsysteem stil te zetten en om het geheel op te starten. Ook komt er een taak welke de wijzigingen in de datastores naar disk schrijft (deze zijn noodzakelijk om bij storing het systeem te kunnen herstarten). Dit laatste is nodig omdat de datastores als aparte processen worden uitgevoerd welke niet reëntrant zijn. Een volgend verzoek om iets van het datastore proces gedaan te krijgen wordt pas behandeld als het huidige verzoek geheel afgewerkt is, de datastores moeten daarom zo snel mogelijk zijn. Disk I/O is relatief langzaam, dit wordt daarom door een aparte taak verzorgd, deze taak krijgt een grote buffer voor binnenkomende disk I/O verzoeken. Datastores schrijven hun wijzigingen naar deze taak welke vervolgens de opslag op disk verzorgt. Bij een eventuele herstart na bijvoorbeeld een storing van het handlingsysteem kan het initialisatieproces deze gegevens lezen en hiermee de datastores bijwerken. Het handlingsysteem kan dan verder werken met exact dezelfde gegevens als deze had op het moment dat het systeem uitviel.

Het samenbundelen tot een fysieke taak gebeurde volgens de volgende criteria:

-	Datastores: Elke datastore is in een aparte taak ondergebracht. De datastore taken zijn de enige welke zich in een 'toestand' bevinden (variabelen bezitten een bepaalde waarde). De overige taken hebben geen toestand en kunnen in een werkend systeem dan ook meestal zonder meer beëindigd worden. Vervolgens kunnen deze taken weer opgestart worden en dan bijvoorbeeld onder supervisie van een debugger draaien.

Door de datastores in een aparte taak onder te brengen zijn deze door elk ander proces te benaderen, en kunnen zo in een werkend systeem eenvoudig worden gebruikt voor bijvoorbeeld maintenancedoeleinden. De datastore kan dan online bekeken en eventueel gewijzigd worden.

-	Prioriteit: Processen welke zeer snel hun werk moeten doen zijn ondergebracht in een aparte taak met hoge prioriteit. Bijvoorbeeld de taak 'ControlTraverseSpeed' bevat processen welke na het optreden van een event binnen enkele milliseconden gereed moeten zijn. Deze processen zijn daarom in een aparte taak ondergebracht.

-	CSPEC: Een CSPEC wordt, indien mogelijk, in een enkele taak ondergebracht. Alle processen welke door een bepaalde control-specificatie worden geactiveerd, worden dus indien mogelijk samengevat. Door een complete CSPEC binnen een enkele taak onder te brengen kan de CSPEC eenvoudig door bijvoorbeeld een 'CASE' opdracht geïmplementeerd worden.

-	Logische samenhang: Processen welke 'logisch' gezien bij elkaar horen worden gebundeld. Zo zijn bijvoorbeeld alle processen welke een transportmodule besturen samengevat in de taak 'ControlModule'.

-	Gelijke invoer: Processen welke op dezelfde invoer reageren zijn zoveel mogelijk samengevat. Zie bijvoorbeeld de taak 'HandleEvent', de processen hierin reageren op een binnen gekomen event.

-	Sequentiële uitvoering: Een proces wat reageert op de uitvoer van een ander proces is waar mogelijk samengevat met dat andere proces. Ook 'HandleEvent' bevat enkele processen welke reageren op uitvoer van een ander proces uit 'HandleEvent'.

-	Eenmalige processen: Processen welke alleen bij opstarten en afsluiten actief zijn komen in een aparte taak. De taak 'ReadConfiguration' bijvoorbeeld bevat het proces wat bij het opstarten het configuratiebestand leest en hiermee de verschillende datastores initieert.

-	Processorgebruik: Processen die veel processortijd verbruiken zijn in een taak met lage prioriteit ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is de taak 'SystemConfiguration_CalculateRoute', deze is afgesplitst van de datastore 'System configuration'. Het berekenen van een route kan relatief lang duren en wordt alleen bij een nieuw transport uitgevoerd. Zou 'SystemConfiguration_CalculateRoute' niet afgesplitst zijn dan kon de datastore 'System configuration' tijdens het berekenen van een route niet gebruikt worden door andere processen met een hogere prioriteit.

-	I/O Afhankelijkheid: Processen welke relatief trage I/O apparatuur gebruiken worden in een aparte taak ondergebracht. De datastores dienen hun wijzigingen bijvoorbeeld naar een extern geheugen te schrijven en maken hiervoor gebruik van een aparte taak.

-	Periodieke processen: Processen welke periodiek geactiveerd worden zijn in een aparte taak ondergebracht. Het proces 'Check TV status', welke periodiek kijkt of ergens een traversewagen gevraagd is, is ondergebracht in de taak 'CheckTVStatus'. Deze taak wordt regelmatig (bijvoorbeeld éénmaal per seconde) geactiveerd.

Het requirements model biedt een goed uitgangspunt voor het samenvatten van processen. De processen zijn hier logisch gegroepeerd weergegeven. De criteria 'Sequentiële uitvoering', 'Gelijke invoer' en 'CSPEC' komen grotendeels overeen met het criterium 'Logische samenhang' en deze 'logische samenhang' is feitelijk het criterium waarop het gehele requirements model is gebaseerd.

Door op deze manier te bundelen zijn in elke taak zo de processen ondergebracht. Het aantal processen dat in een taak is ondergebracht varieert van één (bijvoorbeeld de periodieke taak 'CheckTVStatus' welke alleen het proces 'Check TV status' bevat) tot enkele tientallen (bijvoorbeeld de taak 'HandleEvent').

Het software-ontwerp is ook voornamelijk in grafische diagrammen vastgelegd. Er is hiervoor  gebruik gemaakt van dezelfde tool (System Architect) als welke tijdens de analysefase is gebruikt. Elke fysieke taak wordt in deze diagrammen weergegeven, ook de datastores zijn als taak zichtbaar. De controlesignalen zijn niet langer meer te herkennen, deze zijn als functiecode opgenomen in de dataflows.

Het ontwerp bevat verder een gedetailleerde beschrijving van de datastores, de dataflows en een overzicht van welke PSPEC's en CSPEC's ondergebracht zijn in welke taak. Van elke taak is de prioriteit vastgelegd. De prioriteit loopt van één tot en met tien, waarbij één de hoogste prioriteit is. Bij periodieke taken is in de diagrammen de periodetijd vermeld. Gebruikt een taak een semafoor dan is dit in de diagrammen bij de betreffende taak vermeld.

Doordat het ontwerp in een grafische vorm is vastgelegd zijn alle taken met hun onderlinge afhankelijkheden eenvoudig te herkennen. In bijlage B zijn de diagrammen opgenomen. In het eerste diagram zijn enkele taken opgenomen (bijvoorbeeld HandleStore en OperatorInterface) en zijn enkele geïmplementeerde datastores te zien (bijvoorbeeld ModuleAndTVStatus en StorePalletStatus). Er is te zien dat de taak OperatorInterface een lage prioriteit heeft, de taak PhysicalIO daarentegen heeft een erg hoge prioriteit. Er is in deze diagrammen eenvoudig te zien welke taken een bepaalde datastore gebruiken en welke dataflows daarvoor gebruikt worden (bijvoorbeeld de taak HandleStore gebruikt de datastore StorePalletStatus, schrijven naar deze datastore gebeurt via de dataflow Store_pallet_status en het lezen van de datastore door de taak gebeurt via de dataflow Store_pallet_status_from4). Het eerste diagram bevat Handle transport, deze bestaat uit meerdere taken. De taken waaruit Handle transport bestaat zijn op het volgende diagram uit bijlage B weergegeven. In dit diagram is een periodieke taak opgenomen, de taak FindBlockedWaitingPallet, deze wordt elke seconde geactiveerd.

Van elke datastore is beschreven welke functies ondersteunt worden. In bijlage B is een beschrijving opgenomen van de datastore Pallet transport status, in deze beschrijving zijn alle functies opgenomen (bijvoorbeeld AddNewPallet, SetStartModule etc.), bij elke functies zijn de argumenten en het type van deze argumenten beschreven.

Bij het software-ontwerp hoort verder nog een datadictionary, hierin is vastgelegd welke PSPEC's en CSPEC's door een taak geïmplementeerd worden en uit welke velden elke dataflow bestaat.

Bij het ontwerp is er wel van uitgegaan dat het geheel geïmplementeerd wordt onder een multi-tasking operating system. Dit geeft de mogelijkheid om (eenvoudig) met taken, dataflows, prioriteiten en semaforen te werken. Hoe het ontwerp er had uitgezien indien er geen multi-tasking operating system gebruikt zou worden is hier niet duidelijk. Een geheel andere benadering was dan noodzakelijk geweest.

3.4. Werkwijze

Omdat er bij aanvang nog niet duidelijk was hoe deze opzet tijdens de implementatie uit zou pakken, is begonnen met het beschrijven van een enkele datastore, StorePalletStatus, en een taak, HandleStore. Deze zijn hierna direct geïmplementeerd.

Hierna is een software-ontwerp gemaakt dat alle datastores en processen bevatte.

De beschrijving van de datastore is iets wat niet direct uit de analyse volgt. In de analyse is slechts vastgelegd uit welke data-elementen een datastore bestaat. Niet vastgelegd is welke operaties op deze elementen mogelijk zijn. In de analyse heeft een proces rechtstreeks toegang tot de data-elementen, nu gebeurt dit door het meegeven van een functiecode welke de operatie beschrijft (bijvoorbeeld AddNewPallet, SetStartModule etc.). De noodzaak om bepaalde functies op te nemen bleek vaak pas tijdens de implementatie. Er zijn daarom tijdens de implementatie nog vaak kleine wijzigingen aangebracht op het software-ontwerp.

4. Implementatie.

Hier wordt beschreven hoe het software-ontwerp tenslotte geïmplementeerd is. Het real-time operating system OS/9000 wordt kort behandeld. Er wordt beschreven hoe het ontwerp geïmplementeerd is, hoe dit getest is en hoe tenslotte de timing-correctheid van de opgeleverde programmatuur met behulp van een formele aanpak bewezen kan worden.

4.1. OS/9000.

Het software-ontwerp wordt onder het operating system OS/9000 en met behulp van de programmeertaal C geïmplementeerd (ter beschikking stond een ANSI-C versie).

Tijdens het maken van het software-ontwerp was er vanuit gegaan dat tijdens het ontwerp geïmplementeerd zou worden onder een multi-tasking operating system. OS/9000 is een real-time, multi-tasking en multi-user operating systeem, en draait op een IBM-PC compatibel station.

OS/9000 beschikt onder andere over de mogelijkheden om: Tussen processen berichten uit te wisselen. Processen op een interrupt te laten reageren. Om verschillende alarmen in te stellen en timers te gebruiken. Om met semaforen te werken.

Binnen OS/9000 worden berichten tussen taken uitgewisseld door middel van zogenaamde pipes en met behulp van signals.

Een pipe kan twee taken verbinden en zo een uni-directionele verbinding tot stand brengen. Berichtuitwisseling met pipes verloopt in principe asynchroon. Als de bij een pipe behorende buffer vol is, wordt de taak die naar de pipe schrijft in een wachtrij geplaatst. Pas nadat de ontvangende taak uit de pipe gelezen heeft wordt de schrijvende taak weer opgestart.

Signals worden ook door een taak naar een andere taak gestuurd. Signals hebben echter geen inhoud (wel een waarde) en fungeren als een soort interrupt voor het ontvangende programma. Het ontvangende programma heeft een routine geïnstalleerd welke automatisch aangeroepen wordt indien er een signal binnenkomt. Afhankelijk van de waarde van het signal kunnen er dan acties worden ondernomen.

4.2. Implementatie details.

De dataflows zijn geïmplementeerd door middel van pipes. Dit biedt een eenvoudig en robuust mechanisme voor berichtuitwisseling. Een nadeel van het gebruik van pipes is dat berichten in volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Hierdoor kunnen taken met hogere prioriteit niet voorgaan. Een bepaalde taak gebruikt bijvoorbeeld een datastore-taak, en een taak met hogere prioriteit welke dezelfde datastore gebruikt wordt even later actief, dan zal de datastore-taak bij het lezen van zijn pipe toch eerst het bericht van de taak met lage prioriteit lezen en afhandelen alvorens de taak met hoge prioriteit behandeld wordt. Er moet bij het berekenen van de maximale responstijd dus rekening gehouden worden met het feit dat een datastore taak nog bezig is met een vorige aanvraag. Datastore taken draaien met een relatief hoge prioriteit, hierdoor zal er zich geen queue met aanvragen vormen. Een hoge prioriteit taak zal dus hoogstens één aanvrager met lagere prioriteit voor zich hebben.

Signals worden alleen gebruikt bij de fysieke controle van de transportmodules en traversewagens. Indien er een event optreedt (een pallet passeert bijvoorbeeld een startschakelaar) dan wordt een signal gegenereerd wat het proces 'Physical I/O' activeert. Zou hier met polling gewerkt worden dan moet het 'Physical I/O' proces wachten tot er een time slice beschikbaar is, voordat deze zijn pipe kan lezen. Draait het proces 'Physical I/O' met de hoogste prioriteit dan kan dit maximaal 10 milliseconden duren. Met het gebruik van signals wordt het programma vrijwel direct geactiveerd (de vertragingstijd ligt bij een 25 MHz 80386DX processor tussen de 5 en 21 microseconden).

Bij elke gebeurtenis (bijvoorbeeld het passeren van een startschakelaar) wordt er een alarm gezet. De tijd waarop dit alarm afgaat wordt ingesteld op de maximum tijd waarbinnen op de betreffende gebeurtenis gereageerd moet worden. Elk alarm krijgt een unieke identificatie. Deze identificatie wordt met elk bericht dat betrekking heeft op de gebeurtenis meegestuurd, en bij de laatste actie welke op de gebeurtenis betrekking heeft (bijvoorbeeld het aan- of uitzetten van een motor) wordt het alarm 'afgemeld'. Is het alarm afgemeld dan gebeurt er verder niets, wordt het alarm echter niet op tijd afgemeld dan gaat het alarm af en treedt de error-handler in werking. Deze zet het gehele handlingsysteem stil en beëindigt de besturingsprogrammatuur. De inhouden van alle datastores worden bij  het afsluiten naar disk geschreven. Zo kan de status van het systeem op het moment van de foutsituatie bekeken worden. Ook kunnen bij een eventuele herstart de datastores weer met hun oude waarden geladen worden. Als een alarm niet op tijd afgemeld wordt betekent dit een timing fout. Bij een hard real-time systeem mag zo'n fout nooit optreden.

Met een depth-first zoek algoritme is het berekenen van de route geïmplementeerd. Dit algoritme is gebaseerd op het depth-first algoritme zoals beschreven in [SW89, pag. 422-427]. De configuratie wordt hiertoe in een graafvorm opgeslagen. In bijlage C is een gedeeltelijke weergave van de configuratie uit afbeelding 2.6 weergegeven.

Remote-servicing kan worden geïmplementeerd door de operator een extra shell op te laten starten. Deze shell heeft als in- en uitvoerkanaal een seriële poort. Op deze poort wordt een modem aangesloten, een technicus kan zo contact leggen met de handlingsysteem-computer. Voor de onderhoudstechnicus wordt nog programmatuur gemaakt om verschillende testen uit te voeren, de status van het systeem uit te lezen, nieuwe software te laden etc. Deze programmatuur zal betrekkelijk eenvoudig zijn. Doordat alle datastores als aparte processen zijn uitgevoerd, kan de inhoud van een datastore door elk willekeurig proces gelezen worden. Het aansturen van de modules en traversewagen gebeurt door het versturen van een berichten naar de processen die respectievelijk de modules c.q. de traversewagens besturen. Het opvragen van de status en het testen van modules en traversewagens kan in een normaal werkend systeem gebeuren, dit systeem zal doorgaans gewoon door kunnen werken. Het laden van nieuwe software kan gebeuren door de nieuwe software met een file-transfer programma over te sturen. De hiervoor benodigde programmatuur is standaard leverbaar.

4.3. Validatie & verificatie.

Het testen van real-time systemen is problematisch. De gebeurtenissen treden op onvoorspelbare tijdstippen op en zijn daarom vaak niet reconstrueerbaar. De werking van het systeem kan dus afhangen van het tijdstip waarop een gebeurtenis plaatsvindt. Indien er een foutsituatie optreedt, zal men dus niet altijd in staat zijn deze situatie te reconstrueren om zo de fout te kunnen achterhalen.

Op het moment waarop met testen aangevangen werd waren nog geen drivers voor Bitbus modules onder OS/9000 beschikbaar. Er is daarom een simulatiesysteem ontwikkeld waarmee toch een reële situatie nagebootst kon worden. Dit systeem draait op een tweede PC en het simuleert een compleet handlingsysteem. De taak welke de fysieke I/O verzorgt is vervangen door een taak welke enkel een bericht naar de simulatie-PC verstuurt of een bericht hiervan ontvangt. Moet er bijvoorbeeld een motor aangezet worden dan verstuurt de module een bericht naar de simulatie-PC. Deze toont dan op een grafisch scherm welke module-motor er aangezet wordt. De toestand van de verschillende beginschakelaars, eindschakelaars en sensoren wordt op de simulatie-PC ingesteld, wijzigingen worden naar de handlingsysteem computer verzonden en daar verwerkt. Ook situaties waarbij meerdere pallets tegelijk bij een eindschakelaar aankomen kunnen hiermee worden getest.

De timing correctheid wordt gedeeltelijk bewezen met behulp van real-time logica (RTL) [LA90, SR88]. Met RTL wordt het systeem in eerste orde logica beschreven. Tijd wordt als volgt weergegeven: @(x, t), dit betekent dat op tijdstip t de gebeurtenis of actie x optreedt c.q. plaatsvindt. Een gebeurtenis oftewel een event (dit is bijvoorbeeld het activeren van een schakelaar) wordt voorafgegaan door 'Ω' , de start van een actie (een actie is hier het verwerken van een proces) met '' en het einde van een actie met ''.

Enkele voorbeelden:

1 : Event e vindt plaats op tijdstip t.

2 : Op tijdstip t begint actie a.

3 : Op tijdstip t eindigt actie a.

4 : Actie a eindigt binnen

10 milliseconden nadat deze begonnen is.

Een actie kan samengesteld zijn uit meerdere deelacties, zo'n actie heet dan een composite actie. Worden de deelacties sequentieel uitgevoerd dan wordt dit weergegeven door ze met ';' te scheiden. Is er een keuze tussen deelacties dan worden deze gescheiden door '|'.Bijvoorbeeld: A.a; (A.b|A.c); A.d, composite actie A bestaat uit de deelacties a, b, c en d. Actie a wordt altijd uitgevoerd, vervolgens wordt er of actie b of actie c uitgevoerd en als laatste actie d. een actie welke geen deelacties bevat heet een primitieve actie.

Om de timing correctheid te bewijzen worden de events en acties in een graaf weergegeven. Alle events, begin- en eindtijdstippen van acties worden op knooppunten geplaatst. De tijden welke tussen een event en het begin van een actie, en tussen het begin en het eind van een actie verstrijken worden op de verbindingen tussen de knooppunten weergegeven. De laatste actie wordt verbonden met de event waarop gereageerd wordt. De maximale responstijd wordt op deze laatste verbinding geplaatst en voorzien van een min-teken. Door nu binnen de graaf alle cycles op te sporen, en bij elke cycle de tijden op de verbindingen tussen de knooppunten op te tellen (het totaal is het gewicht van de cycle) worden inconsistenties gevonden. Alle cycles met een gewicht groter dan nul voldoen niet aan de timing specificaties.

Voorbeeld:

Na het optreden van event e moet actie a binnen 20 milliseconden uitgevoerd worden (actie a duurt 10 milliseconden).

Dit wordt als volgt in een graaf weergegeven:

0			10

5───6───7──┐

							│

│			-20				│

└──────────────────────────────────┘

Afbeelding 4.1

De cycle kan vereenvoudigd worden tot:

8──┐

		  │

│	 -10	  │

└────────┘

Afbeelding 4.2

Het gewicht is hier -10. Conclusie: het voldoet aan de specificaties.

Als wat uitgebreider voorbeeld worden er twee specificaties beschreven:

(1)	Indien een traversewagen een naderings- of stopsensor passeert moet de wagen, indien noodzakelijk, binnen 50 milliseconden afgeremd of tot stilstand gebracht worden.

Deze specificatie wordt in Real-Time Logica als volgt beschreven:

9

10

Hier staat dat de sensoractivatie plaatsvindt voordat HandleTraverse opgestart wordt en dat HandleTraverse binnen 50 milliseconden nadat de sensor geactiveerd klaar is.

De actie HandleTraverse is een composite actie. HandleTraverse is als volgt opgebouwd:

HandleTraverse.BitbusInterface;

HandleTraverse.PhysicalIO;

(HandleTraverse.SlowDownTV|HandleTraverse.ControlTVSpeed); HandleTraverse.PhysicalIO;

HandleTraverse.BitbusInterface.

SlowDownTV en ControlTVSpeed gebruiken elk een datastore en zijn als volgt opgebouwd:

SlowDownTV:

SlowDownTV.Processing;

SlowDownTV.AccessTVControlParams.

ControlTVSpeed:

ControlTVSpeed.Processing;

ControlTVSpeed.AccessTVControlParams.

De primitieve acties worden als volgt beschreven:

11

12

13

Om de graaf wat kleiner te maken worden BitBusInterFace en PhysicalIO samengevat tot:

14

BitBusInterFace en PhysicalIO worden altijd na elkaar uitgevoerd.

Ook SlowDownTV.Processing en SlowDownTV.AccessTVcontrolParams worden samengevat:

15

En ControlTVSpeed.Processing en ControlTVSpeed.AccessTVControlParams worden tezamen:

16

In graafvorm wordt de specificatie als volgt weergegeven:

S   = Sensoractivatie (naderingssensor of stopsensor )

PIO = BitbusInterFace+PhysicalIO

STV = SlowDownTV

CTV = ControlTVSpeed

0		    2

┌─ 17──18──┐

│						           │

0		    7        	   │0		   2	 		   0       │

19-->20-->21─┼──22──23──┤

 													           │

│                                                                    │

│                   -50                     7                    0   │

└────────────────────────────24───25───────────┘

Afbeelding 4.3

Deze graaf bevat twee cycles, welke respectievelijk SlowDownTraverse en ControlTraverseSpeed bevatten, die elk teruggebracht kunnen worden tot:

26──────┐

          │

│  -34     │

└──────────┘

Afbeelding 4.4

Het totaal van deze cycle is negatief, het voldoet dus aan de specificatie.

De tweede specificatie is als volgt:

(2)	Indien een pallet een eindschakelaar bereikt, moet indien de volgende transportmodule niet beschikbaar is, de modulemotor binnen 200 milliseconden uitgezet worden.

Er wordt vanuit gegaan dat er maximaal tien pallets tegelijk door het systeem getransporteerd worden. Als al deze pallets tegelijk een eindschakelaar bereiken is er voor elke actie slechts 200 mSec / 10 pallets = 20 mSec beschikbaar.

Specificatie (2) wordt als volgt beschreven:

27

28

De actie HandleEndSwitch is een composite actie. Deze is als volgt opgebouwd:

HandleEndSwitch.BitbusInterface;

HandleEndSwitch.PhysicalIO;

HandleEndSwitch.GetEvent;

HandleEndSwitch.CheckNextModule;

HandleEndSwitch.PhysicalIO;

HandleEndSwitch.BitbusInterface.

GetEvent en CheckNextModule zijn ook composite acties en worden als volgt weergegeven:

29

30

Specificatie (2) wordt als volgt afgebeeld:

E   = Eindschakelaar activatie

PIO = BitbusInterFace+PhysicalIO

GEV = GetEvent

CNM = CheckNextModule

0		   7			   0			 2			0

31──32──33──34──35───┐

											     	 │

│											   	   │

│											      │

│ -20		   7			   0	 	     4		     	 │

└────36──37──38──39───┘

Afbeelding 4.5

De cycle kan worden teruggebracht tot:

40─────┐

         │

│  0      │

└─────────┘

Afbeelding 4.6

Het totaal van deze cycle is nul. Conclusie: dit voldoet nog maar net aan de specificaties.

Met deze manier van werken kan de maximale tijd berekend worden waarbinnen een actie gereed is. De weergave in graafvorm geeft inzicht in welke acties er ondernomen kunnen worden bij het optreden van een gebeurtenis. Alle mogelijke manieren om van het optreden van een gebeurtenis te komen tot de daadwerkelijke actie, worden zo in beeld gebracht. Indien er echter een complete analyse van de timingcorrectheid wordt gemaakt, zal dit resulteren in zeer grote en complexe grafen. Analyse van de timing-correctheid kan dan wellicht met behulp van computer-ondersteuning gebeuren.

De methode gaat er van uit dat de acties, welke uitgevoerd worden binnen een cycle, niet onderbroken worden door gebeurtenissen van hogere of gelijke prioriteit. Het is niet reëel om dit aan te nemen, zeker niet bij real-time systemen. Bij specificatie 2 bijvoorbeeld, het bereiken van een eindschakelaar, moet er dus rekening mee worden gehouden dat de verkregen cycle onderbroken kan worden door de acties van specificatie 1, welke een hogere prioriteit hebben. Dit wordt door real-time logica niet weergegeven.

Het opstellen van dit soort specificaties is bovendien zeer tijdrovend. Er is geen aansluiting bij de diagrammen verkregen met Hatley & Pirbhai, alle processen en hun proces specificaties moeten bekeken worden om de mogelijke paden binnen een cycle op te sporen.

Door deze nadelen is real-time logica nauwelijks geschikt voor toepassingen binnen deze context.

5. Evaluatie.

In dit hoofdstuk wordt de methode van Hatley & Pirbhai geëvalueerd. In de eerste paragraaf wordt de analysefase behandeld, in de volgende paragrafen respectievelijk de ontwerp- en de implementatiefase. De gebruikte tool (System Architect) wordt in dit hoofdstuk kort besproken. Tot slot wordt in de laatste paragraaf een vergelijking gemaakt met een soortgelijke ontwikkelmethode (de methode van Ward & Mellor, [WM85a, WM85b, WM86]).

5.1. Analysefase.

Algemeen

De methode biedt de mogelijkheid om problemen abstract te bekijken. Op elk niveau worden alle onderliggende details afgeschermd. Problemen worden op elk niveau gescheiden in kleinere en zoveel mogelijk van elkaar onafhankelijke deelproblemen. Op elk niveau biedt het model een overzicht van het systeem of deelsysteem. Dit kan dan als praatstuk dienen voor overleg met bijvoorbeeld de opdrachtgever, die misschien helemaal niet geïnteresseerd is in de details.

Omdat het systeem opgesplitst wordt in steeds kleinere deelsystemen kan er zo'n deelsysteem uitgelicht worden. Daarover kan met een toekomstige gebruiker (die waarschijnlijk op een heel ander niveau met het te maken systeem bekend is dan de opdrachtgever) gesproken worden. Deze gebruiker is wellicht een specialist op het gebied waar dit deelsysteem betrekking op heeft.

Abstractie en scheiding der zaken staan centraal binnen de methode. De methode levert de mogelijkheid om rigoureus te werk te gaan en elk probleem tot op het laagste niveau steeds op dezelfde wijze aan te pakken. De diagrammen welke uiteindelijk opgeleverd worden, worden gekenmerkt door een hoge cohesie en een lage koppeling.

Binnen de diagrammen bestaat geen globale data. Alle processen zijn dus alleen door hun dataflows verbonden en het zijn dus echt afzonderlijke en onafhankelijke modulen.

De requirements analyse is een zeer belangrijke fase in de software levens cyclus. Indien er in de analyse fouten worden gemaakt is het op te leveren systeem per definitie incorrect. Fouten kunnen binnen deze fase nog relatief eenvoudig weggewerkt worden. In [Dav90] worden de relatieve kosten beschreven welke tijdens analyse, ontwerp, implementatie en onderhoud gemaakt moeten worden om fouten te herstellen. Fouten herstellen tijdens de ontwerpfase is vijf maal zo duur als tijdens de analyse, tijdens de implementatie is dit tien maal zo duur en tijdens  de maintenance fase zijn de kosten zelfs 200 maal zo hoog als tijdens de analyse.

De analysefase heeft bij dit project 200 uur gevergd, dit inclusief bestudering van de methode en de tools. De analysefase is afgesloten voordat deze geheel gereed was. Tevoren was 200 uur uitgetrokken voor de analyse. De resterende tijd was gereserveerd voor het maken van een software-ontwerp en het (gedeeltelijke) implementeren hiervan. Voor alle functionele eisen zijn wel de processen opgenomen. Er is echter niet voor alle processen een PSPEC geschreven. Onder andere voor de processen welke de herstart verzorgen (nadat een transport gestopt is, bijvoorbeeld omdat een volgende module of een traversewagen niet beschikbaar was) waren de PSPEC's niet geschreven. Tijdens de implementatiefase bleken de processen, waarvan wel zo'n specificatie beschikbaar was, bijzonder snel te implementeren. De processen waarvoor geen PSPEC gereed was, en waarvan alleen een globale beschrijving voorhanden was, bleken zeer lastig te implementeren en de tijd die dit koste was onevenredig groot.

Uitbreidbaarheid

Omdat de interfaces tussen de verschillende processen duidelijk vastliggen is het geen probleem om een requirements model uit te breiden. Het is mogelijk om met een eenvoudig systeem te beginnen en dit vervolgens uit te breiden. Dat is in dit project ook gedaan. Er is begonnen met het creëren van een model uitsluitend voor de besturing van uni- en bidirectionele modules. Dit model is vervolgens uitgebreid tot een model met alle module-typen. Hierna is het nogmaals uitgebreid tot een model dat ook traversewagens ondersteunt. Als laatste is foutdetectie aan het model toegevoegd. Nadat in eerste instantie alleen een analyse voor de uni- en bidirectionele modules is gedaan kon de besturing voor de 4-directionele modules en de draaiplateau's toegevoegd worden. Dit vereiste aanpassingen in bestaande processen binnen 'Check current and next modules' en een uitbreiding van het aantal processen. Bij het toevoegen van de besturing voor de traversewagen zijn een groot aantal nieuwe processen toegevoegd. De aanpassing in bestaande processen bleef beperkt tot het proces 'CheckNextModule'. Foutdetectie is toegevoegd door aparte processen op te nemen welke periodiek geactiveerd worden. Deze controleren de voortgang van het systeem door periodiek de verschillende datastores te lezen, hieruit kan geconcludeerd worden of een pallet werkelijk vooruit gaat. Aanpassingen in bestaande processen waren hiervoor niet nodig. Foutdetectie vindt alleen plaats op dit 'logisch' niveau, de computerhardware en software worden tijdens de analyse ideaal verondersteld.

Het zou mogelijk geweest zijn om het eenvoudige model, zonder de traversewagens en foutdetectie, eerst volledig te implementeren. Er zou dan met een prototype gewerkt kunnen worden. Vervolgens had men terug kunnen gaan naar het requirements model, dit uit kunnen breiden, om vervolgens het gemplementeerde systeem verder uit te breiden. Omdat elk proces in principe onafhankelijk is van alle overige processen, en zijn interface met deze processen eenduidig vastligt, hadden de meeste processen zonder meer ongewijzigd gebruikt kunnen worden in het volledig uitgebreide model.

Formeelheid

De methode van Hatley & Pirbhai is semi-formeel. Bij een formele methode ligt alles eenduidig vast, en deze beschrijving kan slechts op één manier geïnterpreteerd worden. Bij een formele methode zijn de gehele woordenlijst, de syntax en de semantiek gedefinieerd. Met een formele methode kunnen correctheidsbewijzen geleverd worden en kan automatisch code gegenereerd worden. Tegenover de formele methode staat de informele: een beschrijving in slechts natuurlijke taal. Controle op compleetheid en consistentie is hierbij nauwelijks mogelijk. De methode van Hatley & Pirbhai ligt hier tussenin. Er zijn vaste regels voor het opstellen van de diagrammen, de PSPEC's etc. Het volgen van deze voorschriften geeft een consistent en compleet geheel. De controle op consistentie wordt door de gebruikte tool (System Architect) uitgevoerd.

De gebruikte woordenlijst ligt niet vast; de naamgeving van alle processen en flows berust op inzicht in het te ontwerpen systeem. Het kunnen lezen van de diagrammen berust dan ook op enige kennis van het systeem.

Correctheidsbewijzen kunnen niet automatisch geleverd worden. Aan de hand van de grafische diagrammen kan wel vaak eenvoudig (bij een klein systeem soms zelfs in gedachte) stap voor stap de werking van het systeem gecontroleerd worden. Bij dit project is op een bord een eenvoudig model van een compleet handlingsysteem gemaakt, waarna er aan de hand van de diagrammen gemakkelijk een simulatie uitgevoerd kon worden. De uitgevoerde simulaties gaven de indruk dat het model volledig en correct is. De latere, meer reële, simulaties tijdens de implementatiefase bevestigen dit. Het analysemodel is na de analysefase nauwelijks nog aangepast.

Timing-correctheid

Uit de diagrammen en de PSPEC's blijkt welke processen er actief worden bij een optredende gebeurtenis. Hieruit kan de responstijd bepaald worden, dit eventueel met behulp van real-time logica (zoals beschreven in hoofdstuk 4.3). Om de timing-correctheid te bewijzen moeten alle verwerkingstijden van de processen bekend zijn. Tijdens de analyse zal hiervan alleen een schatting gemaakt kunnen worden. Het opsporen van alle processen welke bij het optreden van een gebeurtenis geactiveerd kunnen worden is moeilijk. De PSPEC's van de processen welke door een CSPEC geactiveerd worden, moeten hiervoor bekeken worden, op hun beurt kunnen deze processen weer andere processen activeren.

Software engineering principes

De methode ondersteunt dus de belangrijkste principes (zoals beschreven in [GJM89] ): rigoreusheid, scheiding der zaken, modulariteit, abstractie, veranderingsgerichtheid, stapsgewijze oplevering.

Hergebruik binnen een andere context wordt echter niet ondersteund. [You89] geeft aan dat hiervoor wellicht AI-technieken gebruikt kunnen worden. Dit lijkt niet erg waarschijnlijk. Alle naamgevingen van zowel processen als dataflows zijn toegespitst op het project waarvoor de diagrammen worden ontworpen. Toepassing binnen een andere context lijkt daarom vrijwel uitgesloten. Hergebruik binnen dezelfde context levert daarentegen geen problemen op. Indien bijvoorbeeld een handlingsysteem opgeleverd moet worden met afwijkende componenten, dan zullen de meeste processen ongewijzigd gebruikt kunnen worden. Dit blijkt ook uit de voorgaande discussie.

Documentatie

Het resultaat van de analyse is een volledig gedocumenteerde beschrijving van het systeem. Deze beschrijving dient als leidraad tijdens het software-ontwerp, de implementatie en de maintenancefase.

De diagrammen, PSPEC's, datadictionary etc. zijn echter bedoeld voor ontwikkelaars, en zijn daarom als documentatie niet voldoende. Er wordt bijvoorbeeld niets beschreven over hoe de foutafhandeling bij storingen aan de handlingsysteem-computer of in de programmatuur in zijn werk gaat. Dit soort zaken wordt doorgeschoven naar de ontwerp- en implementatiefase. Ook zaken als installatie van de programmatuur, hoe het systeem op te starten en af te sluiten en hoe er in het algemeen met het systeem omgegaan moet worden dient te worden gedocumenteerd. De diagrammen geven hierbij nauwelijks ondersteuning.

Met behulp van de diagrammen kan wel makkelijk een informele en globale beschrijving  van het systeem worden gemaakt.

Werkwijze

De werkwijze is top-down. De methode gaat er dus vanuit dat er een 'top' bestaat van waaruit naar beneden toe gewerkt kan worden. Bij grote systemen kan deze top (zo deze al bestaat) misschien niet eenduidig bepaald worden. Het systeem kent veel toepassingen en afhankelijk van de manier waarop naar het systeem gekeken wordt zal er een andere top gezien kunnen worden. Of de methode van Hatley & Pirbhai zonder meer toegepast kan worden op zeer grote en complexe systemen is hier niet duidelijk. Bij real-time systemen zoals besturingen en monitors zal de top meestal wel makkelijk en eenduidig bepaald kunnen worden. Er is dan slechts één toepassing en dus één top.

De normale operationele aspecten van het systeem bleken eenvoudig te modelleren. Alles wat afwijkt van deze normale gang van zaken is veel lastiger aan te pakken; zaken als systeem-initialisatie, systeem-afsluiten en foutafhandeling zijn moeilijk te modelleren en de oplossingen doen wat gekunsteld aan. Ook de human-interface bleek lastig onder te brengen in diagrammen. Deze human-interface dient volgens Hatley & Pirbhai ondergebracht te worden in het user-interface gedeelte van het enhanced diagram. Om de schermen voor de gebruiker op te bouwen zijn echter de inhouden van vrijwel alle datastores noodzakelijk. Het is niet duidelijk waar de grens ligt tussen het proces-model en de user-interface.

Naamgeving

De methode vereist dat alle data-, controlflows en processen een unieke en zinvolle naam hebben. Bij een groter aantal dataflows waarvan veel dezelfde inhoud en een vergelijkbare functie hebben wordt het steeds moeilijker om hiervoor nog zinvolle namen te kiezen. De naamgeving bepaalt echter voor een groot deel de leesbaarheid (en dus ook de bruikbaarheid) van de specificaties. Naamgeving bleek een groter probleem dan aanvankelijk gedacht was. Enige voorbereiding op naamgeving, voor met het opstellen van de diagrammen begonnen wordt was eigenlijk nodig geweest.

5.2. Software-ontwerp.

De resultaten van de analyse worden gebruikt tijdens de ontwerp fase. Het één op één implementeren bleek niet haalbaar vanwege de complexiteit en systeem-overhead die dit veroorzaakte. Het samenvatten van processen in fysieke taken bleek eenvoudig. De criteria voor samenvatten worden in hoofdstuk 3.3 behandeld. Doordat het requirements model de processen logisch gegroepeerd weergeeft kon vrij makkelijk bepaald worden welke processen binnen een taak ondergebracht werden. Het requirements model is nog zonder moeite terug te vinden in het software-ontwerp. Naast het samenvatten van processen worden in het software-ontwerp de dataflows (tussen de taken) beschreven, en de functies welke de datastores moeten ondersteunen worden hier uitgewerkt. Relatief veel tijd kostte het beschrijven van de datastores. De noodzaak om bepaalde functies binnen een datastore op te nemen bleek vaak pas tijdens de implementatie.

Het software-ontwerp is niet geheel afgewerkt voor met de implementatie begonnen is. Nadat een gedeelte van het ontwerp gereed was is dit geïmplementeerd. Daarna zijn ontwerp en implementatie afwisselend afgewerkt. Doordat de processen onafhankelijk van elkaar werken en de interfaces duidelijk vastliggen was dit geen probleem. Had een taak andere taken nodig om te kunnen functioneren, dan konden deze andere taken door eenvoudige testmodules worden gesimuleerd. Het enige dat deze testmodules hoefden te doen was het lezen van de dataflow waarnaar de taak schreef, en het naar de taak toesturen van de gewenste informatie.

Het software-ontwerp is voornamelijk in grafische vorm weergegeven. Hierdoor is het zeer eenvoudig om wegwijs te worden in het ontwerp. Alle afhankelijkheden tussen de verschillende processen, de prioriteiten en de gebruikte semaforen zijn zonder meer duidelijk.

5.3. Implementatie.

Het ontwerp is in de programmeertaal C geïmplementeerd. Het implementeren van het software-ontwerp bleek vrij eenvoudig. Het software-ontwerp bevat een mapping van PSPEC's naar fysieke processen. Tijdens de implementatie bleken de processen waarvan PSPEC's geschreven waren eenvoudig te implementeren. De PSPEC's zijn in structured english opgesteld en dit vertalen naar C-programmatuur is vaak bijna triviaal. PSPEC regels als 'Calculate shortest route from source module to destination module' vergen echter wel een behoorlijke programmeerinspanning.

Tijdens het implementeren is nog aan het software-ontwerp gewerkt. Dit betrof vooral de datastores. De noodzaak om met een datastore-taak bepaalde functies te ondersteunen bleek vaak pas tijdens deze fase.

Er zijn tijdens de implementatiefase vrijwel geen aanpassingen meer gedaan aan de diagrammen uit de analyse. Er zijn geen processen meer opgenomen noch zijn er processen verwijderd. De enige aanpassingen waren het aanbrengen van wijzigingen in enkele PSPEC's, hierin zaten nog wat kleine slordigheden.

5.4. Gebruik van tools.

Bij dit project is gebruik gemaakt van System Architect [Pop89]. Dit is een tool voor de specificatie van systemen met de methode van Ward & Mellor [WM85a, WM85b, WM86]. De verschillen tussen beide methodes zijn klein en System Architect kon dan ook zonder veel problemen gebruikt worden. System Architect maakt het mogelijk om de grafische diagrammen eenvoudig vast te leggen, controles uit te voeren op het consistent en volledig zijn van de diagrammen en controle op dubbele naamgeving. De tool heeft een datadictionary waarin alle processen en flows beschreven worden. Er worden door deze datadictionary controles uitgevoerd op de compleetheid van dataflows (alle componenten van een dataflow moeten bestaan).

Automatische generatie van code is momenteel nog niet mogelijk. Met de ideeën uit hoofdstuk 3.2 ('rechtstreeks ontwerp vanuit diagrammen') zou in principe een raamwerk van het gehele requirements model opgezet kunnen worden. Indien de PSPEC's geschreven worden in een executeerbare programmeertaal, kan zelfs het gehele requirements model in direct executeerbare code worden omgezet. Meer dan voor demonstratie- en testdoeleinden kan deze code echter niet gebruikt worden, omdat het model uitgaat van een ideaal systeem en er tijdens de analysefase geen aandacht besteed wordt aan implementatiedetails en efficintie. Tijdens de analyse wordt alleen vastgelegd wat gedaan moet worden. Vanwege het real-time karakter kan de snelheid van bepaalde modules wel degelijk zeer belangrijk zijn. Dit vereist inzicht in het probleem en de algoritmen. Een automatische codegenerator zal dit waarschijnlijk niet kunnen bewerkstelligen.

Tijdens de analyse worden (zeker als aan een nieuw diagram wordt gewerkt) constant processen toegevoegd, verwijderd of verplaatst. Hetzelfde geldt voor de dataflows. Beschrijvingen van processen, dataflows, datastores, datastructuren en data-elementen worden aangepast of uitgebreid. Door de omvang welke de beschrijvingen krijgen (in dit project beslaat alleen de datadictionary al zo'n 100 pagina's, er zijn ongeveer 30 procesdiagrammen en zo'n 200 processen) is een tool welke de manier van werken ondersteunt onmisbaar.

5.5. Vergelijking met de methode van Ward & Mellor.

17Afbeelding 5.1  Diagram volgens Ward & Mellor

De methode van Ward & Mellor [WM85a,WM85b,WM86] is ook een methode voor de specificatie van real-time systemen en vergelijkbaar met de methode van Hatley & Pirbhai. Ward & Mellor is twee jaar eerder beschikbaar gekomen en waarschijnlijk daardoor meer bekend. Ward & Mellor wordt bij real-time systemen dan ook vaker toegepast dan Hatley & Pirbhai.

Verschillen zitten er in de wijze van aanpak en in de notatie:

-	Wijze van aanpak: Volgens Hatley & Pirbhai moet er direct begonnen worden met het opstellen van de diagrammen en deze worden verder iteratief uitgewerkt.

Ward & Mellor beginnen met de analyse van de systeem context. Alle optredende gebeurtenissen en wat hierop de systeemresponsie moet zijn worden eerst bepaald. Aan de hand hiervan worden de voornaamste deelsystemen bepaald en pas dan wordt met het opstellen van de diagrammen begonnen.

- 	Notatie: Ward & Mellor heeft in tegenstelling tot Hatley & Pirbhai de controldiagrammen en procesdiagrammen in een enkel diagram ondergebracht, zie hiervoor afbeelding 5.1. Er wordt in de diagrammen onderscheid gemaakt tussen enable/disable signalen en trigger signalen, de laatste zorgen dat een proces éénmalig wordt uitgevoerd. Hatley & Pirbhai maakt geen onderscheid tussen enable en trigger signalen; dit onderscheid blijkt pas bij het bestuderen van een PSPEC. In de PSPEC komt een enable signaal overeen met een SET commando, een trigger signaal met ISSUE.

De overige verschillen in notatie zijn klein en niet belangrijk.

Ward & Mellor kent alleen het requirements model. Er is geen aparte architectuurbeschrijving, deze wordt opgenomen in het requirements model en gewoon beschreven middels processen en dataflows. Bij Hatley & Pirbhai maakt men hiervoor een aparte analyse met bijbehorende diagrammen en notatie.

Ward & Mellor besteedt veel aandacht aan Entiteit-Relatie diagrammen. Dit lijkt voor real-time besturingssystemen minder relevant, de nadruk ligt hier op besturing, niet op de objecten. Bij dit project is er geen enkele behoefte gevoeld om de entiteiten (bijvoorbeeld een pallet of een transportmodule) in Entiteit-Relatie diagrammen vast te leggen.

Al bij al zijn de verschillen slechts klein en zal het in de praktijk weinig uitmaken welke methode gebruikt wordt. Beide bieden een manier van werken waarmee problemen geanalyseerd kunnen worden en beide leveren vergelijkbare grafische diagrammen op.

6. Conclusies.

Er is niet een 'juiste' oplossing voor een gegeven probleem. Voor grotere te ontwerpen systemen zijn er doorgaans zeer veel verschillende mogelijkheden om iets op te lossen. Met de methode van Hatley & Pirbhai kan een probleem aangepakt worden en komt men volgens een gestructureerde methode tot een oplossing. De methode levert hierbij goed leesbare documentatie en biedt ondersteuning tijdens het complete ontwikkeltraject. Men komt snel tot een volledig analyse van het betreffende systeem.

De hierbij verkregen diagrammen kunnen vrij eenvoudig worden verwerkt in een software-ontwerp, er is hierbij wel vanuit gegaan dat alles onder een multi-tasking operating systeem geïmplementeerd wordt. Het gedeelte van de analyse dat in een processpecificatie is beschreven bleek eenvoudig te implementeren. Het beschrijven en implementeren van de datastores kostte wel betrekkelijk veel tijd. De analyse geeft alleen een beschrijving van de data-elementen die een datastore bevat, niet van alle operaties die op deze elementen mogelijk zijn.

De methode beoogt real-time systemen te beschrijven. Tijd zou dus belangrijk moeten zijn en in de specificaties nadrukkelijk naar voren moeten komen. Het enige waar 'tijd' echter tot uitdrukking komt zijn in de timing-specificaties. Dit is niet meer dan een lijst met gebeurtenissen, de respons van het systeem hierop en de tijd waarbinnen deze respons plaats moet vinden. De diagrammen bieden verder geen ondersteuning bij het detecteren van 'kritieke' processen en 'kritieke' paden.

Een nadeel van de methode is dat de correctheid van de specificaties en de hierop gebaseerde implementatie niet bewezen kan worden. Het geheel berust op het inzicht van de ontwerper. Er is een poging gedaan de timing-correctheid te bewijzen met real-time logica, dit bleek een weinig aantrekkelijke methode. Een ander nadeel kan zijn dat volgens het waterval model gewerkt wordt. Met alle nadelen welke hieraan verbonden zijn: star, levert veel documentatie, moeilijk om wijzigingen aan te brengen in voorgaande fases etc. Na de implementatie, dus in de onderhoudsfase, moet er op worden toegezien dat analyse, software-ontwerp en implementatie consistent blijven. Het kan misschien aantrekkelijk zijn om wijzigingen soms rechtstreeks in de programmatuur aan te brengen zonder dit eerst in de diagrammen en datadictionary vast te leggen. Indien dit gebeurt komen de analyse en het software-ontwerp niet langer meer met de werkelijkheid overeen.

Een ander nadeel is dat de documentatie welke opgeleverd wordt niet echt compleet is, een globale beschrijving waarmee het iemand direct duidelijk is wat het systeem of deelsysteem doet is bijvoorbeeld niet voorhanden.

Ook worden door Hatley & Pirbhai niet alle niet-functionele specificaties vastgelegd. Een aantal ervan wordt in het architecture model beschreven, maar zaken als hoe bijvoorbeeld de gebruikersinterface er uitziet worden echter niet vastgelegd.

Of een andere (formele) methode een vergelijkbaar resultaat zou opleveren is hier niet duidelijk. Hatley & Pirbhai heeft wel als groot voordeel boven een formele methode dat de opgeleverde diagrammen ook voor niet-informatici goed en makkelijk leesbaar zijn.

Er kan ook geen uitspraak worden gedaan over hoe de methode zich gedraagt bij de ontwikkeling van bijzonder grote en complexe systemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kennissystemen welke in een real-time omgeving werken en uitgerust zijn met robotarmen, camera's etc. De ontworpen besturing in dit project is daarbij vergeleken wel bijzonder eenvoudig.

Van dit project lagen de eisen en randvoorwaarden tevoren ook redelijk vast. Hoe de methode zich gedraagt bij een probleem waarbij dit niet het geval is en de eisen middels bijvoorbeeld prototyping aan de gebruiker onttrokken moeten worden is hier ook niet duidelijk.

Voor een juiste interpretatie van het geheel moet er wel rekening mee worden gehouden dat alles binnen dit project door één persoon is uitgevoerd. Er wordt in voorgaande discussie gesteld dat de diagrammen eenvoudig uit te breiden zijn, er vrij makkelijk overgegaan wordt van analyse naar software-ontwerp en van software-ontwerp naar implementatie. Bij grotere projecten zal er met een team ontwikkelaars gewerkt worden. De analyse, het software-ontwerp en de implementatie zullen hier dan wellicht door verschillende personen gebeuren. Of de methode van Hatley & Pirbhai, en de binnen dit project gevolgde werkwijze dan voldoen is hier niet bekend.

Samengevat: De methode is een stuk gereedschap waarmee men problemen in een praktische situatie aan kan pakken. De methode dwingt hierbij een gestructureerde werkwijze af. Binnen dit project is de methode met vrucht toegepast.

Referenties.

[BW90]	Burns, A., A. Wellings 1990. Real-time Systems and their Programming Languages.

Addison-Wesley, Amsterdam.

[Dav90]	Davis, A. 1990. Software Requirements, Analysis and Specification.

Prentice-Hall, London.

[GJM91]	Ghezzi, C., M. Jazayeri en D. Mandrioli 1991. Fundamentals of Software Engineering.

Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

[HP87] 	Hatley, D.J., I.A. Pirbhai 1987. Strategies for Real-Time System Specification.

Dorset House, New York.

[LA90]	Levi, S. en A.K. Agrawala 1990. Real-Time System Design.

McGraw-Hill, London.

[Pop89]	POPKIN 1991. System Architect documentation.

- Installation Guide & Quick Start

- User Guide & Reference

- Reporting system & Documentation Facility

- Sampler

- Tutorial

POPKIN Software & Systems Incorporated, New York.

[Rip89]  	Ripps, D.L. 1989. An Implementation Guide to Real-Time Programming.

Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

[Som92]	Sommerville, I. 1992. Software Engineering.

Addison-Wesley, Amsterdam.

[SR88]	Stankovic, J.A. en K. Ramamtitham, 1988. Hard Real-Time Systems.

Computer Society Press of the IEEE, Los Angeles.

[SW87]	Stubbs, D.F. en N.W. Webre, 1987. Data Structures.

Brooks/Cole, Menterey.

[WM85a] 	Ward P.T. en S.J. Mellor, 1985. Structured Development for Real-Time Systems - Introduction & Tools.

YOURDON PRESS, London.

[WM85b]	Ward P.T. en S. J. Mellor, 1985. Structured Development for Real-Time Systems - Essential Modeling Techniques.

YOURDON PRESS, London.

[WM86]	Ward P.T. en S.J. Mellor, 1986. Structured Development for Real-Time Systems - Implementation Modeling Techniques.

YOURDON PRESS, London.

[You89]	Yourdon, E. 1989. Modern Structured Analysis.

Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Summary.

In [HP87], Hatley and Pirbhai present a method to develop real-time systems. This report gives the results of a project in which this method is used to describe the control of a handling system. Goal of the project is to evaluate the method in as far as it is suitable to describe such a system and implement it from its description. First, a complete analysis of a handling system is acquired using the method of Hatley & Pirbhai. Next, the software is designed departing from this analysis. The design, in turn, is implemented in C using the real-time operating system OS/9000.

In Chapter 2 of this report the analysis phase is presented. A description is given of what a handling system is, how it is to be used, what the current problems are, and how these problems can be solved. Chapter 2 also gives a survey of the method of Hatley & Pirbhai and how it is used in the project to produce a complete analysis of the handling system at hand. The next chapter describes the development of the software design departing from the results of the analysis phase. In Chapter 4 the method of Hatley & Pirbhai is evaluated.

The report ends with the conclusion that the method is usable for a project of this size (about one man-year of work), of this kind (waterfall model), and complexity. The main disadvantage of the method is revealed while working with hard real-time components of the system. The method does not pay attention to the most critical processes, nor can one prove timing correctness of the system. An attempt to prove the latter was made using Real Time Logic. This proved not to be satisfactory.

In the appendices, examples taken from the requirements and architecture model are given. Part of the software design and the program code of a data store and task are enclosed. These appendices give an impression of the diagrams and documents produced within the project.

TERNAIR Inc. gave the order for this project. TERNAIR is an engineering office specialised in industrial automation. The handling systems are manufactured by SACO Inc., a company delivering and installing these systems in airports world-wide.

Bijlage A   Resultaat analyse.

In deze bijlage is een kleine selectie opgenomen uit het resultaat van de analyse.

Er zijn enkele proces- en controldiagrammen opgenomen, deze geven een indruk van wat er aan grafische diagrammen geproduceerd is. Een beschrijving van de processen, dataflows en datastores bevindt zich in de datadictionary. Ook hiervan zijn enkele pagina's bijgesloten.

Een aantal proces- en controlspecificaties van enkele van de opgenomen diagrammen en de timingspecificaties zijn bijgesloten.

Uit het architecture model zijn het enhanced model, het contextdiagram, het flowdiagram en het interconnectdiagram opgenomen. Tevens zijn uit het architecture model een 'architecture module specification' en een 'interconnect specification' opgenomen.

De bijlage bevat tot slot nog een configuratiebestand. Dit bestand beschrijft het handlingsysteem zoals dit in hoofdstuk 2 is gebruikt.

Data- en controlflow diagrammen

Context diagram

1. Handling system

1.2.  Handle transport

1.2.2  Control traverse vehicle

1.2.6  Handle event

Proces specificatie

Proces specificatie van de processen binnen 'Handle event'.

Proces 'Handle event'

Proces 'Check current and next modules'

PSPEC P1.2.6.1.1 "Order traverse vehicle"

* See if a traverse vehicle is needed soon in this transport *

SELECT entry in 'Pallet transport status' with ModuleName(Event data) matching.

IF PalletStatus(Pallet transport status) <> TraverseVehicleOrdered(Pallet transport status) THEN

Find ModuleName(Event data) in Route(Pallet transport status).

IF current module + SearchAheadForTraverse in route is a traverse vehicle AND module after traverse vehicle is not reserved AND module after traverse vehicle is not in route of any transports of pallets which are between current module and the traverse vehicle THEN

Reserve module after traverse vehicle for PalletName(Pallet transport status).

SET ModuleName(Traverse vehicle data) to name of module before traverse vehicle.

ISSUE command GoToModule.

SET TaverseVehicleOredered(Pallet transport status).

ENDIF.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.1.2 "Order direction change"

*See if a direction change in a coming module (rotate-table/4-directional) is necessary for this transport *

SELECT entry in 'Pallet transport status' with ModuleName(Event data) matching.

Find ModuleName(Event data) in Route(Pallet transport status).

IF current module + SearchAheadForDirectionChange modules in route is a 4-directional module or rotate-table AND 4-duirectional/rotate-table NOT reserved by another pallet AND module in Route after 4-directional/rotate-table NOT reserved by another pallet AND module in Route after 4-directional/rotate-table has no direction reservation which is not suitable with direction pallet is moving THEN

SET Modulename(Control module data) to module name of 4-directional/table.

IF module before 4-directional/table in Route is connected to back THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF module before 4-directional/table in Route is connected to head THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF module before 4-directional/table in Route is connected to left THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

IF module before 4-directional/table in Route is connected to right THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.1.3   "Check next module"

*Checks next module to see if it exists, a direction change is necessary or a traverse vehicle is needed*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with ModuleName(Event data) matching.

IF PalletStoppedByOperator(Pallet transport status) THEN

SET PalletStatus to PalletWaitingForRestart.

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

ISSUE TurnModuleMotorOff.

ELSE

IF NextModule = NULL THEN  *Last module in Route*

SET ModuleName(Last module and pallet) to ModuleName(Event data).

SET PalletName(Last module and pallet) to PalletName(Pallet transport status).

ISSUE LastModuleReached.

ENDIF.

Find ModuleName(Event data) in Route(Pallet transport status).

IF current module is 4-directional/table THEN

*Check direction of current module, if incorrect then set direction*

SELECT entry in Module and TV status with Modulename(Event data) matching.

IF Direction(Module and TV status) is Forward and next module is NOT connected to head THEN

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

IF next module in Route connected to back THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF next module in Route connected to right THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

IF next module in Route connected to left THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) is Backward and next module is NOT connected to back THEN

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

IF next module in Route connected to head THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF next module in Route connected to right THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

IF next module in Route connected to left THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) is Right and next module is NOT connected to right THEN

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

IF next module in Route connected to back THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF next module in Route connected to head THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF next module in Route connected to left THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) is Left and next module is NOT connected to left THEN

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

IF next module in Route connected to head THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF next module in Route connected to right THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

IF next module in Route connected to back THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

SELECT entry in Module and TV status with Modulename(next module) matching.

IF next module is 4-directional/table THEN

IF (PalletReservation of module after 4-directional/table in Route = NULL OR PalletReservation of module after 4-directional/table in Route = PalletName) AND DirectionReservation of module after 4-directional/table is suitable for this transport AND NOT DirectionChangeInitiated THEN

IF Direction(Module and TV status) is Forward AND current module is not connected to back THEN

SET Modulename(Control module data) to Modulename(Event data).

IF current module is connected to head of next module THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF current module is connected to right of next module THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

IF current module is connected to left of next module THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

ENDIF.

repeated for Backward, Left and Right.

ELSE

SET ModuleName(Control module data) to CurrentModuleName.

ISSUE TurnModuleMotorOff.

ENDIF.

ENDIF.

IF the next module is connected by a traverse vehicle THEN

SET Modulename(Module and TV) to Modulename(Event data).

SET TraverseVehicleName(Module and TV) to name of traverse vehcile involved.

ENDIF.

*Start proces 'Handle next module'*

SET ModuleName(Next module and pallet) TO CurrentModule.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.1.4   "Check TV available"

*See if a traverse vehicle is waiting, if not then see if one is coming else order a vehicle*

SELECT entry in 'Module and TV status' with TraverseVehicleName(Module and TV) matching.

IF Current module(Module and TV status) is ModuleName(Module and TV) AND TraverseVehicleStatus is TraverseVehicleWaiting THEN

ISSUE TVWaiting. *Start traverse vehicle module motor*

ELSE

SET ModuleName(Control module data) to ModuleName(Module and TV).

ISSUE TurnOffModule.

IF ModuleName(Module and TV) not in TraverseVehicleDestinationList AND Module after vehicle is free AND directionreservation of module after vehicle is correct THEN

Reserve module after vehicle.

SET ModuleName(Traverse vehicle data) to ModuleName(Module and TV).

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Module and TV).

ISSUE GoToModule.

ENDIF.

ENDIF.

Proces 'Handle previous module'

PSPEC P1.2.6.2  "Handle previous module"

*Turn off previous module if it is not reserved by a pallet*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with ModuleName(Event data) matching.

SELECT entry in 'Module and TV status' with PreviousModule(Pallet transport status) matching.

IF PalletReservation(Module and TV status) = NULL OR PalletReservation(Module and TV status) = PalletName(Pallet transport status) THEN

SET PalletReservation(Module and TV status) to NULL.

SET ModuleName(Module control data) to PreviousModule(Pallet transport status).

ISSUE TurnOffModule.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.3 'Handle next module'

*Reserves the next module*

GET 'Next Module and pallet'.

SELECT entry in 'Module and TV status' with ModuleName(Next Module and pallet) matching.

IF PalletReservation(Module and TV status) = NULL THEN

SET PalletReservation(Module and TV status) to PalletName(Next Module and pallet).

ELSE

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

*Check direction reservation of next module*

IF DirectionReservation <> NULL THEN

IF DirectionReservation <> Current transport direction THEN

ISSUE TurnOffMotor.

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

ENDIF.

*Reserve a serie of adjecent bidirectional modules*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with PalletName(Module and pallet to reserve) matching.

SELECT entry in Route with ModuleName(Module and pallet to reserve) matching.

REPEAT

Get next module and put in module-list.

UNTIL

module is uni-directional OR no more modules in Route.

ENDREPEAT.

REMOVE 4-directional, rotate-tables and traverse vehicle's from module-list.

FOR each module in module-list:

SELECT entry in 'Module and TV status' with module name matching.

SELECT entry in Route with module name matching.

IF next module in Route is connected to head of module THEN

SET DirectionReservation(Module and TV status) to Forward.

SET DirectionReservation(Module and TV status) to PalletName.

ENDIF.

IF next module in Route is connected to back of module THEN

SET DirectionReservation(Module and TV status) to Backward.

SET DirectionReservation(Module and TV status) to PalletName.

ENDIF.

ENDFOR.

*Start next module if possible*

GET 'Next module and pallet'.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with PalletName(Next module and pallet) matching.

SELECT entry in 'Module and TV status' with NextModule(Next module and pallet) matching.

IF next module = unidirectional THEN

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF next module = bidirectional AND current module is connected to back of next module  THEN

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF next module = bidirectional AND current module is connected to head of next module THEN

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

ISSUE TurnOnBackward.

ENDIF.

IF next module = fourdirectional/rotate table THEN

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

Proces  'Handle after direction change'

PSPEC P1.2.6.4  "Handle after direction change"

*A direction change is ready and now that module or the module before/after must be started, direction change for a traverse vehicle module is handled elsewhere*

SELECT entry in 'Module and TV status' with ModuleName(Event data) matching.

IF MotorOn(Module and TV status) THEN

*Module already started by restart proces*

RETURN.

ENDIF.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModuleName matching ModuleName(Event data).

IF entry in 'Pallet transport status' found THEN  * pallet is loaded *

SELECT entry in 'Module and TV status' with NextModule(Route) matching.

SET ModuleName(Control module data) to NextModule.

IF NextModule is unidirectional THEN

ISSUE TurnOnModuleForward.

ENDIF.

IF NextModule is bidirectional THEN

IF Current module connected to back of next module THEN

ISSUE TurnOnModuleForward.

ENDIF.

IF Current module connected to head of next module THEN

ISSUE TurnOnModuleBackward.

ENDIF.

ENDIF.

IF NextModule is fourdirectional/rotatetable THEN

IF Current module connected to back of next module AND Direction of next module NOT = forward THEN

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

IF Current module connected to head of next module AND Direction of next module NOT = backward THEN

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

IF Current module connected to right of next module AND Direction of next module NOT = left THEN

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

IF Current module connected to left of next module AND Direction of next module NOT = right THEN

SET WaitingForRestart.

RETURN.

ENDIF.

*Direction oke, start next module*

SET ModuleName(Control module data) to next module.

ISSUE TurnOnModuleForward.

ENDIF.

*start current module*

SET ModuleName(Control module data) to ModuleName(Event data).

ISSUE TurnOnModuleForward.

ELSE		* no pallet is loaded *

IF Direction(Module and TV status) = Forward THEN

previous module := module connected to back.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) = Backward THEN

previous module := module connected to head.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) = Right THEN

previous module := module connected to left.

ENDIF.

IF Direction(Module and TV status) = Left THEN

previous module := module connected to right.

ENDIF.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModuleName matching previous module.

IF entry in 'Pallet transport status' found THEN

SET PalletMoving.	*This can be a restart*

SET ModuleName(Control module data) to previous module.

IF previous module is rotate-table OR four-directional OR uni-directional THEN

ISSUE TurnOnModuleForward.

ENDIF.

IF previous module is bidirectional AND ModuleName(Event data) is connected to head of previous module THEN

ISSUE TurnOnModuleForward.

ENDIF.

IF previous module is bidirectional AND ModuleName(Event data) is connected to back of previous module THEN

ISSUE TurnOnModuleBackward.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

Proces 'Handle last module'

PSPEC P1.2.6.5  "Handle last module"

*Handles the last module, endmodule or module in store*

GET 'Last module and pallet'.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with PalletName(Last module and pallet) matching.

IF ModuleName(Last module and pallet) is endmodule THEN

IF Event = end switch ON THEN

SET ModuleName(Control module info) to Modulename(Event data).

ISSUE TurnOffMotor.

SET PalletName(Pallet id out) to PalletName(Last module and pallet).

ISSUE 'Pallet out'.

ENDIF.

IF event = end switch OFF THEN

REMOVE entry from 'Pallet transport status'.

SELECT entry in 'Module and TV status' with ModuleName(event data) matching.

SET PalletReservation(Module and TV status) TO NULL.

ENDIF.

ENDIF.

IF ModuleName(Last module and pallet) is store module THEN

SET PalletName(Store pallet info) to PalletName(Last module and pallet).

ISSUE 'ConfirmPalletArrived'.

IF NOT PalletToTemporaryBuffer(Pallet transport status) THEN

REMOVE entry from 'Pallet transport status'.

ELSE

SET PalletBuffered(Pallet transport status).

SET PalletToTemporaryBuffer(Pallet transport status) to OFF.

ENDIF.

ENDIF.

Proces  'Handle pallet on/from traverse'

PSPEC P1.2.6.6.1  "Start module before/after TV"

IF TraverseVehicleName in 'Event data' NOT = NULL THEN

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching.

IF NextModule NOT = traverse vehicle THEN

*Pallet is loaded on vehicle*

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

IF next module = unidirectional THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF next module = bidirectional AND TV is connected to back of next module THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF next module = bidirectional AND TV is connected to head of next module THEN

ISSUE TurnOnBackward.

ENDIF.

IF next module = four-directional/rotatetable THEN

IF (TV is connected to back AND Direction(Module and TV status) = Forward) OR (TV is connected to head AND Direction(Module and TV status) = Backward) OR (TV is connected to right AND Direction(Module and TV status) = Left) OR (TV is connected to left AND Direction(Module and TV status) = Right) THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF TV is connected to back AND NOT Direction(Module and TV status) = Forward THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF TV is connected to head AND NOT Direction(Module and TV status) = Backward THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF TV is connected to right AND NOT Direction(Module and TV status) = Left THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

IF TV is connected to left AND NOT Direction(Module and TV status) = Right THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

ENDIF.

ELSE

*Pallet is loaded on module before vehicle*

SET ModuleName(Control module data) to NextModule(Next module and pallet).

IF current module = unidirectional THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF current module = bidirectional AND TV is connected to back of current module THEN

ISSUE TurnOnBackward.

ENDIF.

IF current module = bidirectional AND TV is connected to head of current module THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF current module = four-directional/rotatetable THEN

IF (TV is connected to head AND Direction(Module and TV status) = Forward) OR (TV is connected to back AND Direction(Module and TV status) = Backward) OR (TV is connected to left AND Direction(Module and TV status) = Left) OR (TV is connected to right AND Direction(Module and TV status) = Right) THEN

ISSUE TurnOnForward.

ENDIF.

IF TV is connected to head AND NOT Direction(Module and TV status) = Forward THEN

ISSUE SetDirectionForward.

ENDIF.

IF TV is connected to back AND NOT Direction(Module and TV status) = Backward THEN

ISSUE SetDirectionBackward.

ENDIF.

IF TV is connected to left AND NOT Direction(Module and TV status) = Left THEN

ISSUE SetDirectionLeft.

ENDIF.

IF TV is connected to right AND NOT Direction(Module and TV status) = Right THEN

ISSUE SetDirectionRight.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.6.2  "Start TV-module"

*Starts the module on a traverse vehicle*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching CurrentModuleName.

IF entry found THEN

*Pallet loaded on vehicle*

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

SET Modulename(Traverse vehicle data) to NextModule(Pallet transport status).

ISSUE GetPalletFromTraverseVehicle.

ELSE

*Pallet on module before vehicle*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching NextTraverse.

IF entry found THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

SET Modulename(Traverse vehicle data) to CurrentModuleName(Pallet transport status).

ISSUE PutPalletOnTraverseVehicle.

ENDIF.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.6.3  "Stop module before/after TV"

*stops the module located just before/after the traverse vehicle*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching CurrentTraverseName.

SET ModuleName(Control module data) to previous module in Route(Pallet transport status).

ISSUE TurnOffModuleMotor.

PSPEC P1.2.6.6.4  "Stop TV-module"

*Stops the motor of a traverse vehicle module*

IF TraverseVehicleName in 'Event data' = traverse vehicle THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

ISSUE TurnOffTVModuleMotor.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.6.5  "Determine TV used"

*if a traverse vehicle was used then a TV ready command is given*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with ModuleName(Event data) matching CurrentModuleName.

IF PreviousModule is traverse vehicle THEN

SET TraverseVehicleName to PreviousModule.

ISSUE StopTVModule.

ISSUE TraverseVehicleTransportReady.

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.6.6  "Move pallet from TV to TV"

*Moves a pallet from one traverse vehicle to another*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching CurrentModuleName.

IF found THEN

direction:= TV1toTV2.

other TV := NextModule.

ELSE

SELECT entry in 'Pallet transport status' with TraverseVehicleName(Event data) matching NextModule.

direction:= TV2toTV1.

other TV := CurrentModuleName.

ENDIF.

IF other TV = traverse vehicle THEN

SELECT entry in 'Module and TV status' with TraverseVehicleName(Event data).

current module TV1 = Module(Module and TV status).

SELECT entry in 'Module and TV status' with other TV matching.

IF current module TV1 = Module(Module and TV status) THEN

SELECT entry in 'Module and TV status' with TraverseVehicleName(Event data).

IF (other TV is connected to head OR other TV is connected to back) AND (Direction(Module and TV status) NOT = Forward OR Direction(Module and TV status) NOT = Backward) THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

ISSUE 'SetTVModuleForwardBackward'.

ELSIF (other TV is connected to left OR other TV is connected to right) AND (Direction(Module and TV status) NOT = Left OR Direction(Module and TV status) NOT = Right) THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

ISSUE 'SetTVModuleLeftRight'.

ENDIF.

ELSE

SELECT entry in 'Module and TV status' with other TV matching.

IF (current TV is connected to head of other TV OR current TV is connected to back of other TV)  AND (Direction(Module and TV status) NOT = Forward OR Direction(Module and TV status) NOT = Backward) THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to other TV.

ISSUE SetTVModuleForwardBackward.

ELSIF (current TV is connected to left of other TV OR current TV is connected to right of other TV)  AND (Direction(Module and TV status) NOT = Left OR Direction(Module and TV status) NOT = Right) THEN

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to other TV.

ISSUE SetTVModuleLeftRight.

ENDIF.

ELSE

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

SET Modulename(Traverse vehicle data) to other TV.

IF direction = TV1toTV2 THEN

ISSUE GetPalletFromTraverseVehicle.

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to other TV.

SET Modulename(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

ISSUE PutPalletOnTraverseVehicle.

ENDIF.

IF direction = TV2toTV1 THEN

ISSUE PutPalletFromTraverseVehicle.

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to other TV.

SET Modulename(Traverse vehicle data) to TraverseVehicleName(Event data).

ISSUE GetPalletFromTraverseVehicle.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

Proces 'Update pallet and module status'

PSPEC P1.2.6.7.1   "Remove pallet reservation"

*Removes the pallet reservation for a module*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModuleName matching ModuleName(Event data).

SELECT entry in 'Module and TV status' with PreviousModule matching.

SET PalletReservation(Module and TV status) to NULL.

PSPEC P1.2.6.7.2   "Remove direction reservation"

*Removes the direction reservation for a module*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModuleName matching ModuleName(Event data).

REMOVE PalletName(Pallet transport status) from DirectionReservation list.

PSPEC P1.2.6.7.3  "Update pallet status"

*Updates the current module in pallet status*

SELECT entry in 'Module and TV status' with ModuleName(Event data) matching.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with PalletName matching PalletReservation(Module and TV status).

SET PreviousModule to CurrentModule.

SET CurrentModule to NextModule.

SELECT entry in Route(pallet transport status) with NextModule matching.

SET NextModule to next entry in Route

PSPEC P1.2.6.7.4  "Update after pallet on traverse"

*Updates the status after a pallet is on a vehicle*

*Removes the pallet reservation for a module*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModuleName matching ModuleName(Event data).

SELECT entry in 'Module and TV status' with PreviousModule matching.

SET PalletReservation(Module and TV status) to NULL.

*Removes the direction reservation for a module*

REMOVE PalletName(Pallet transport status) from DirectionReservation list.

*Set previous, current and next module*

SELECT entry in 'Module and TV status' with ModuleName(Event data) matching.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with PalletName matching PalletReservation(Module and TV status).

SET PreviousModule to CurrentModule.

SET CurrentModule to NextModule.

SELECT entry in Route(pallet transport status) with NextModule matching.

SET NextModule to next entry in Route

*Reserve traverse*

SELECT entry in 'Module and TV status' with TraverseName matching.

SET PalletReservation(Module and TV status) to PalletName.

Proces 'Start traverse movement'

PSPEC P1.2.6.8.1  "Start first TV"

*start the transport via a traverse vehicle*

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModule matching TraverseVehicleName(Event data).

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehiclename(Event data).

SET Modulename(Traverse vehicle data) to NextModule(Pallet transport status).

ISSUE DeliverPallet.

IF NextModule(Pallet transport status) = traverse vehicle THEN

SET TraverseVehicleName(Second TV) to NextModule(Pallet transport status).

SET Destination(Second TV) to TraverseVehicleName(Event data).

ENDIF.

PSPEC P1.2.6.8.2  "Start second TV"

*start the transport from the second traverse vehicle involved in this transport*

GET 'Second TV'.

SELECT entry in 'Pallet transport status' with CurrentModule matching TraverseVehicleName(Event data).

SET TraverseVehicleName(Traverse vehicle data) to TraverseVehiclename(Second TV).

SET Modulename(Traverse vehicle data) to Destination(Second TV).

ISSUE GoToModule.

Control specificatie

Enkele control specificaties.

CSPEC 1.2.2.2  "Handle TV-module"

Put     Get       Stop   Switch   Switch

pallet  pallet    TV     TV       TV

on TV   from TV   module left/r   forw/back

PutPalletOnTraverse         1       0         0        0        0

GetPalletFromTraverse       0       1         0        0        0

StopTVModuleMotor           0       0         1        0        0

SetTVModuleLeftRight        0       0         0        1        0

SetTVModuleForwardBackward  0       0         0        0        1

CSPEC 1.2.2.6   "Handle TV actions"

Append              Set

module              status

to list             to idle

TVTransportReady             0                    1

GoToModule                   1	           0

CSPEC 1.2.3     "Control module"

Turn      Turn      Change    Get

module    module    module    module

motor ON  motor OFF direction info

TurnOnMotorForward           2         0         0        1

TurnOnMotorBackward          2         0         0        1

TurnOffMotor                 0         2         0        1

SetDirectionForward          0         0         2        1

SetDirectionBackward         0         0         2        1

SetDirectionRight            0         0         2        1

SetDirectionLeft             0         0         2        1

CSPEC 1.2.3.1   "Turn module motor ON"

TurnOn-   TurnOn-  Four-  Non-                            Turn ON   Turn ON   Turn On

Motor-    Motor-   Direc- Four-                           module    module    4-directional

Forward	Backward tional Directional                     forward   backward

1         0        0            1                |          1           0           0

0         1        0            1                |          0           1           0

1         0        0            0                |          0           0           1

CSPEC 1.2.3.3   "Change module direction"

Rot    Four Set  Set  Set  Set                   Rotate  Calc  Calc  Calc  Calc

Table  Dir  dir  dir  dir  dir                   rotate  rot   rot   rot   rot

forw back left right                 table   forw  back  left  right

1       0    1    0    0    0         |             2      1     0     0     0

1       0    0    1    0   0          |             2      0     1     0     0

1       0    0    0    1   0          |             2      0     0     1     0

1       0    0    0    0   1          |             2      0     0     0     1

Rot     Four  Set  Set  Set  Set               Switch    Switch

table   dir   dir  dir  dir  dir               4-dir     4-dir

forw back left right             for/back  left/right

0        1     1    0    0    0        |          1        0

0        1     0    1    0    0        |          1        0

0        1     0    0    1    0        |          0        1

0        1     0    0    0    1        |          0        1

CSPEC 1.2.6    "Handle event"

Check          Handle   Handle p. Update   Handle Start  Handle

current        previous on/off   transport change Traver Last

and next                TV                 direct        Module

EndSwitchOn            1              0        0          0       0      0      0

EndSwitchOff           0              0        0          0       0      0      1

StartSwitchOn          0              0        0          1       0      0      0

StartSwitchOff         0              1        2          1       0      0      0

TVarrived              0              0        1          0       0      0      0

TVwaiting              0              0        1          0       0      0      0

DirectionChangeReady   0              0        2          0       1      0      0

PalletOnTraverseVeh    0              0        2          1       0      2      0

TVDirectionChangeReady 0              0        1          0       0      0      0

LastModuleReached      0              0        0          0       0      0      1

CSPEC 1.2.6.6   "Handle pallet on/from traverse"

Start module  Stop module  Start   Stop   Determ Move plt

before/after  before/after TV      TV     TV     from TV

TV            TV           module  module used   to TV

TVArrived                1             0            1          0      0    1

PalletOnT                0             1            0          1      0    1

StartSwitchOffDetect     0             0            0          0      1    0

StopTVModule             0             0            0          1      0    0

TVDirectionChangeReady   0             0            0          0      0    1

DirectionChangeReady     1             0            0          0      0    0

Timing specificaties

INPUT		 EVENT		OUTPUT			EVENT		    	RESPONSE

TIME

StartSwitchOff 	Turns off	TurnMotorOff		motor of             	1 sec.

Detect							previous module

turned off

EndSwitchOn   	Turns on	TurnMotorOn		motor of next	   	0.2 sec.

Detect				or  			module turned on

TurnMotorOff		or current motor

turned off

StopSensor	Turns on	SlowDownLowTraverse	Traversevehicle     	0.05 sec.

Detect				Vehicle			slowed down to very low speed

TVSensor	Turns on	SlowDownTraverse 	Traversevehicle     	0.05 sec.

Detect				Vehicle or StopTraverse 	slowed down or stopped

Vehicle

SetDestination	User command	TurnMotorOn		Transport started   	2 sec.

to endmodule

SetStore 	User command	TurnMotorOn		Transport started   	2 sec.

Destination						to store

TemporaryStop	User command	TurnMotorOff		system stops		10 sec.

System

RestartSystem	User command	TurnMotorOn		system restarts		Not time critical

Enable		User command	Enable			maintenance		Not time critical

Maintenance			maintenance		enabled

Disable		User command	Disable			maintenance		Not time critical

Maintenance			maintenance		disabled

UpdateModule	User command				respons from	     	Not time critical

system

UpdateTraverse	User command				respons from		Not time critical

Vehicle							system

UpdateTransport	User command				respons from		Not time critical

system

AddPallet	User command				respons from		Not time critical

system

DeletePallet	User command				respons from		Not time critical

system

Voorbeeld uit data dictionary

Enhanced Dataflow Diagram

Architecture Context Diagram

Architecture Flow Diagram

Architecture Interconnect Diagram

Architecture Module Specification

Voorbeeld van een architecture module specificatie.

HANDLINGSYSTEM COMPUTER

DESCRIPTION:

All software is allocated to the handlingsystem computer.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

The system shall be built on a computer system using a 80386 or 80486 microprocessor which is capable of running OS/9000.

ALLOCATION:

All DFD/CFD processes except 12.1, 7.1 and 6.4 are allocated to the handlingsystem computer.

BITBUS INTERFACE MODULE/INPUT

DESCRIPTION:

Handles the input interface with all modules and traverse vehicles.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

A standard Bitbus control board will be used, all sensors are read using Bitbus interface modules.

ALLOCATION:

Processes P1.12.1 (Bitbus interface/input) is allocated to this module.

BITBUS INTERFACE MODULE/OUTPUT

DESCRIPTION:

Handles the output interface with all modules and traverse vehicles.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

A standard Bitbus control board will be used, all actuators are controlled using Bitbus interface modules.

ALLOCATION:

Processes P1.7.1 (Bitbus interface/output) is allocated to this module.

SWITCHBOARD INTERFACE MODULE

DESCRIPTION:

Decodes the switch entries given by the operator.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

Buttons are used to represent the begin- and endmodules.

ALLOCATION:

Processes P1.6.4 (Decode switch entries) is allocated to this module.

MAINTENANCE ENGINEER INTERFACE.

DESCRIPTION:

Connect the handlingsystem computer to the public telephone network.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

A 2400 baud modem will be used.

ALLOCATION:

Process names are not yet known.

Architecture Interconnect Specification

MODULE/TV LINKAGE.

DESCRIPTION:

Connect the bitbus board to the bitbus interface modules.

Unidirectional module:

-Motor on             out

-Start switch         in

-End switch           in

-Work switch          in

total 4 bits

Bidirectional module:

-Motor forward        out

-Motor backward       out

-Start switch         in

-End switch           in

-Work switch          in

total 5 bits

4-directional module:

-Motor forward              out

-Motor backward             out

-Direction forward/backward out

-Direction right/left       out

-Start switch               in

-End switch                 in

-Left switch                in

-Right switch               in

-Detection forward/backward in

-Detection right/left       in

-Work switch                in

total 11 bits

If direction is right/left and motor forward then pallet transportation is to right, if motor direction is backward the transport direction is to the right.

rotate-table:

-Motor forward           out

-Rotate 1/4              out | 00 = no action, 01 = 1/4 turn

-Rotate 2/4              out | 10 = 2/4 turn, 11 = 3/4 turn

-Rotate 3/4              out |

-Start switch            in

-End switch              in

-Left switch             in

-Right switch            in

-Detection forward direction  in

-Detection backward direction in

-Detection right direction    in

-Detection left direction     in

-Work switch             in

total 12 bits

Rotate direction is clockwise.

Traverse vehicle:

-Vehicle forward, normal speed       out

-Vehicle backward, normal speed      out

-Vehicle forward, low speed (slow down) out

-Vehicle backward, low speed (slow down) out

-Vehicle slow down to very low speed out

-Stop Vehicle                        out

-Module Motor forward                out

-Module Motor backward               out

(-Module direction for/backward      out )

(-Module direction right/left        out )

(-Elevator up                        out )

(-Elevator down                      out )

-Module start switch                 in

-Module end switch                   in

(-Module left switch                 in )

(-Module right switch                in )

(-Module direction detection for/backward in )

(-Module direction detection right/left   in )

-Work switch                         in

-Stop sensor passing                 out

-TV sensor passsing                  out

13-21 bits

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

A twisted pair cable will be used for connecting the bitbus board to the bitbus modules.

Baudrate is 62.5 kbit/sec (max. distance between bitbus board and modules is 1200 meter, max. delay time is 10 mSec). Bitsynchroon SDLC protocol will be used, signal is as described by RS422/485.

SYSTEM BUS.

DESCRIPTION:

Connect all PC-boards with the microprocessor.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

The standard 32-bit AT bus will be used.

MAINTENANCE LINKAGE.

DESCRIPTION:

Connect a modem to the handlingsystem computer.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

Standard serial interface COM1 of the handlingsystem computer will be used. Format is 8 bit, even parity, 2400 bps.

SWITCHBOARD LINKAGE.

DESCRIPTION:

Connect the operator switch board to the handlingsystem computer.

ARCHITECTURE REQUIREMENTS:

Standard serial interface COM2 of the handlingsystem computer will be used. Format is 8 bit, even parity, 9600 bps.

Configuratie bestand.

Voorbeeld van een configuratie bestand.

MODULE M1,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M2,

STARTMODULE;

MODULE M2,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M3;

MODULE M3,

TYPE FOURDIRECTIONAL,

FORWARD M4,

BACKWARD M2,

RIGHT M7;

MODULE M4,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M5;

MODULE M5,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD TRAVERSE TV1;

MODULE M7,

TYPE BIDIRECTIONAL,

FORWARD M8,

BACKWARD M3;

MODULE M8,

TYPE BIDIRECTIONAL,

FORWARD M9,

BACKWARD M7;

MODULE M10,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M11;

MODULE M11,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M9;

MODULE M9,

TYPE ROTATETABLE,

FORWARD M12,

BACKWARD M11,

LEFT M8;

MODULE M6,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

ENDMODULE;

MODULE M12,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD M13;

MODULE M13,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

FORWARD TRAVERSE TV1;

MODULE M14,

TYPE UNIDIRECTIONAL,

ENDMODULE;

MODULE S1,

TYPE BIDIRECTIONAL,

STORE,

BACKWARD TRAVERSE TV1;

MODULE S2,

TYPE BIDIRECTIONAL,

STORE,

BACKWARD TRAVERSE TV1;

MODULE S3,

TYPE BIDIRECTIONAL,

STORE,

FORWARD TRAVERSE TV1;

MODULE S4,

TYPE BIDIRECTIONAL,

STORE,

FORWARD TRAVERSE TV1;

MODULE S5,

TYPE BIDIRECTIONAL,

STORE,

FORWARD TRAVERSE TV1;

TRAVERSE TV1,

TYPE BIDIRECTIONAL,

DEFAULT S2,

CONNECT M5, M6, 0, FORWARD, 0, NIL,

CONNECT M5, M13, 20, BACKWARD, 2, BACKWARD,

CONNECT M5, M14, 20, FORWARD, 2, BACKWARD,

CONNECT M5, S1, 40, FORWARD, 6, BACKWARD,

CONNECT M5, S4, 40, BACKWARD, 6, BACKWARD,

CONNECT M5, S3, 30, BACKWARD, 4, BACKWARD,

CONNECT M5, S2, 50, FORWARD, 8, BACKWARD,

CONNECT M5, S5, 50, BACKWARD, 8, BACKWARD,

CONNECT M13, M6, 20, FORWARD, 2, FORWARD,

CONNECT M13, M5, 20, BACKWARD, 2, FORWARD,

CONNECT M13, M14, 0, FORWARD, 0, NIL,

CONNECT M13, S1, 20, FORWARD, 3, BACKWARD,

CONNECT M13, S4, 20, BACKWARD, 3, BACKWARD,

CONNECT M13, S3, 10, BACKWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT M13, S2, 30, FORWARD, 5, BACKWARD,

CONNECT M13, S5, 30, BACKWARD, 5, BACKWARD,

CONNECT S1, M5, 20, BACKWARD, 6, FORWARD,

CONNECT S1, M6, 20, FORWARD, 6, FORWARD,

CONNECT S1, M13, 20, BACKWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S1, M14, 20, FORWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S1, S2, 10, FORWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S1, S3, 10, BACKWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S1, S4, 10, BACKWARD, 0, NIL,

CONNECT S1, S5, 10, BACKWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S2, M5, 20, BACKWARD, 8, FORWARD,

CONNECT S2, M6, 20, FORWARD, 8, FORWARD,

CONNECT S2, M13, 20, BACKWARD, 5, FORWARD,

CONNECT S2, M14, 20, FORWARD, 5, FORWARD,

CONNECT S2, S1, 10, FORWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S2, S3, 10, BACKWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S2, S4, 10, BACKWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S2, S5, 10, BACKWARD, 0, NIL,

CONNECT S3, M5, 20, BACKWARD, 4, FORWARD,

CONNECT S3, M6, 20, FORWARD, 4, FORWARD,

CONNECT S3, M13, 20, BACKWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S3, M14, 20, FORWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S3, S2, 10, FORWARD, 3, BACKWARD,

CONNECT S3, S1, 10, FORWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S3, S4, 10, BACKWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S3, S5, 10, BACKWARD, 3, BACKWARD,

CONNECT S4, M5, 20, BACKWARD, 6, FORWARD,

CONNECT S4, M6, 20, FORWARD, 6, FORWARD,

CONNECT S4, M13, 20, BACKWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S4, M14, 20, FORWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S4, S2, 10, FORWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S4, S3, 10, BACKWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S4, S1, 10, FORWARD, 0, NIL,

CONNECT S4, S5, 10, BACKWARD, 1, BACKWARD,

CONNECT S5, M5, 20, BACKWARD, 8, FORWARD,

CONNECT S5, M6, 20, FORWARD, 8, FORWARD,

CONNECT S5, M13, 20, BACKWARD, 5, FORWARD,

CONNECT S5, M14, 20, FORWARD, 5, FORWARD,

CONNECT S5, S1, 10, FORWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S5, S3, 10, BACKWARD, 3, FORWARD,

CONNECT S5, S4, 10, BACKWARD, 1, FORWARD,

CONNECT S5, S2, 10, FORWARD, 0, NIL;

Bijlage B  Software-ontwerp.

In deze bijlage zijn de diagrammen opgenomen welke de verschillende taken en hun onderlinge afhankelijkheden beschrijven, de 'fysieke taak diagrammen'. Uit de dictionary welke deze diagrammen beschrijft zijn enkele pagina's opgenomen.

Van de datastore 'Pallet transport status' is een beschrijving bijgesloten.

Fysieke taak diagrammen

Datastore beschrijving 'Pallet Transport Status'

Voorbeeld van een datastore beschrijving

(*

*	AddNewpallet

*

* A new pallet is stored in the system table.

*

*	IF pallet added THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF number of pallets = MaximumNumberOfPallets THEN

*		FUNCTION = TooManyPalletsInSystem

*

*	ELSEIF pallet already in system THNEN

*		FUNCTION= DuplicatePalletInSystem

*)

FUNCTION AddNewPallet(

Pallet		: PalletType,

Start		: ModuleType,

StoreOrigin	: boolean,   (* TRUE if pallet is now in store *)

Destination	: ModuleType,

StoreDestination    : boolean  (* TRUE if pallet must be stored *)

);

(*

*	SetStartModule

*

* The start module of a transport is set, (after an AddNewPallet

* which involves the store).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*)

FUNCTION SetStartModule(

Pallet		: PalletType,

Start		: ModuleType

);

(*

*	SetDestinationModule

*

* The destination module of a transport is set, (after an AddNewPallet

* which involves the store).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*)

FUNCTION SetDestinationModule(

Pallet		: PalletType,

Destination	: ModuleType

);

(*

*	AddModuleToRoute

*

*  Adds a module to route of a new transport.

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*)

FUNCTION AddModuleToRoute(

Pallet		: PalletType,

Module		: ModuleType,

Direction		: DirectionType   (side of previous module where

this module is connected to )

BackwardDirection   : DirectionType (side of this module onto which

the previous is connected)

);

(*

*	AddTraverseToRoute

*

*  Adds a traverse to route of a new transport.

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*)

FUNCTION AddTraverseToRoute(

Pallet		: PalletType,

Traverse		: ModuleType,

Direction		: DirectionType   (side of previous module where

this module is connected to )

BackwardDirection : DirectionType (side of this module onto which

the previous is connected)

);

(*

*	SetModuleToNext

*

*  Select the next module/vehicle in route and make it the current.

*

*	IF pallet found and currentmodule <> last module in route

*		THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*

*	ELSEIF last module in route reached THEN

*		FUNCTION = LastModuleInRoute

*)

FUNCTION SetModuleToNext(

Pallet		: PalletType,

NextModule	: ModuleType,  (empty if next is traverse)

NextTraverse	: TraverseType  (empty if next is module)

);

(*

*	GetCurrentPlusN

*

*  get the module/vehicle which is N module/vehicles located

* from the current.

*

*	IF pallet found and currentmodule + N < last module in route

*		THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not found THEN

*		FUNCTION = PalletNotFound

*

*	ELSEIF last module in route reached THEN

*		FUNCTION = LastModuleInRoute

*)

FUNCTION GetCurrentPlusN(

Pallet		: PalletType,

NextModule	: ModuleType,   (empty if next is traverse)

NextTraverse	: TraverseType  (empty if next is module)

Direction		: DirectionType (side of previous module where

this module is connected to )

BackwardDirection 	: DirectionType (side of this module onto which

the previous is connected)

);

(*

*	ClearRoute

*

*  Delete an existing route.

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION ClearRoute(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletWaitingForRoute

*

*  Make pallet status 'WaitingForRoute' (pallet is new and it's route

*  must be calculated).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletWaitingForRoute(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletReady

*

*  Make pallet status 'Ready' (pallet is new and it's route has just

*  been calculated).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletReady(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletWaitingForTraverseVehicle

*

* Make pallet status 'WaitingForTraverseVehicle' ( tansport cannot

* proceed because no vehicle is currently available).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletWaitingForTraverseVehicle(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletWaitingDestinationChanged

*

* Make pallet status 'destinationChanged' (a transport has got it's

* destination changed and cannot proceed before a new route is calculated).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletDestinationChanged(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletWaitingForRestart

*

* Make pallet status 'WaitingForRestart' (a transport cannot proceed for

* the moment and must wait).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletWaitingForRestart(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetTraverseOrdered

*

* Make pallet status 'TraverseOrdered' (a transport needs a vehicle

* and ordered one).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetTraverseOrdered(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	ResetTraverseOrdered

*

* Reset the pallet status 'TraverseOrdered' (a transport needed a vehicle

* and  the vehicle arrived at its destination).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION ResetTraverseOrdered(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletToTemporaryBuffer

*

* Set the pallet status 'PalletToTemporaryBuffer' (a transport cannot

* proceed and holds input to the system so this pallet is temporary stored).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletToTemporaryBuffer(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	ResetTraverseOrdered

*

* Reset the pallet status 'TraverseOrdered' (a transport needed a vehicle

* and  the vehicle arrived at its destination).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION ResetTraverseOrdered(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	SetPalletToTemporaryBuffer

*

* Set the pallet status 'PalletToTemporaryBuffer' (a transport cannot

* proceed and holds input to the system so this pallet is temporary stored).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION SetPalletToTemporaryBuffer(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	ResetPalletToTemporaryBuffer

*

* Reset the pallet status 'PalletToTemporaryBuffer' (a pallet was

* temporary stored but is now moving to it's original destination).

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION ResetPalletToTemporaryBuffer(

Pallet		: PalletType

);

(*

*	PalletInfo

*

* Returns the status of a pallet

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*)

FUNCTION PalletInfo(

Pallet		: PalletType,

VAR PreviousModule 	: ModuleType,

VAR CurrentModule	: TraverseType,

VAR NextModule  	: ModuleType,

VAR PreviousTraverse: TraverseType,

VAR CurrentTraverse	: TraverseType,

VAR NextTraversee  	: TraverseType,

VAR Start		: ModuleType,

VAR Destination	: ModuleType,

VAR Status	: PalletTransportStatusType,

VAR TraverseOrdered	: boolean,

VAR PalletToTempBuffer : boolean,

VAR StoreOrigin	: boolean,  (TRUE if pallet origin was store)

VAR StoreDestination: boolean,  (TRUE if pallet goes to store)

VAR Time		: TimeType  (Time pallet arrived in system)

);

(*

*	ModuleInfo

*

* Returns the pallet located on the current module

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not located on module THEN FUNCTION = PalletNotFound

*

*)

FUNCTION ModuleInfo(

CurrentModule	: TraverseType,

VAR Pallet	: PalletType,

VAR PreviousModule 	: ModuleType,

VAR NextModule  	: ModuleType,

VAR PreviousTraverse: TraverseType,

VAR CurrentTraverse	: TraverseType,

VAR NextTraversee  	: TraverseType,

VAR Start		: ModuleType,

VAR Destination	: ModuleType,

VAR Status	: PalletTransportStatusType,

VAR TraverseOrdered	: boolean,

VAR PalletToTempBuffer : boolean,

VAR StoreOrigin	: boolean,  (TRUE if pallet origin was store)

VAR StoreDestination: boolean,  (TRUE if pallet goes to store)

VAR Time		: TimeType  (Time pallet arrived in system)

);

(*

*	TraverseInfo

*

* Returns the pallet located on the current vehicle

*

*	IF pallet found THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF pallet not located on vehicle THEN FUNCTION = PalletNotFound

*

*)

FUNCTION TraverseInfo(

CurrentTraverse	: TraverseType,

VAR Pallet	: PalletType,

VAR PreviousModule 	: ModuleType,

VAR CurrentModule	: TraverseType,

VAR NextModule  	: ModuleType,

VAR PreviousTraverse: TraverseType,

VAR NextTraversee  	: TraverseType,

VAR Start		: ModuleType,

VAR Destination	: ModuleType,

VAR Status	: PalletTransportStatusType,

VAR TraverseOrdered	: boolean,

VAR PalletToTempBuffer : boolean,

VAR StoreOrigin	: boolean,  (TRUE if pallet origin was store)

VAR StoreDestination: boolean,  (TRUE if pallet goes to store)

VAR Time		: TimeType  (Time pallet arrived in system)

);

(*

*	TableEntryInfo

*

* Returns the content of pallet transport table entry

*

*	IF entry <= MaximumNumberOfPallets THEN FUNCTION = Oke

*

*	ELSEIF entry > MaximumNumberOfPallets THEN FUNCTION = PalletNotFound

*

*)

FUNCTION TableEntryInfo(

TableEntry	: integer,

VAR Pallet	: PalletType,

VAR PreviousModule 	: ModuleType,

VAR CurrentModule	: TraverseType,

VAR NextModule  	: ModuleType,

VAR PreviousTraverse: TraverseType,

VAR CurrentTraverse	: TraverseType,

VAR NextTraversee  	: TraverseType,

VAR Start		: ModuleType,

VAR Destination	: ModuleType,

VAR Status	: PalletTransportStatusType,

VAR TraverseOrdered	: boolean,

VAR PalletToTempBuffer : boolean,

VAR StoreOrigin	: boolean,  (TRUE if pallet origin was store)

VAR StoreDestination: boolean,  (TRUE if pallet goes to store)

VAR Time		: TimeType  (Time pallet arrived in system)

);

Voorbeeld uit data dictionary.

Bijlage C  Implementatie.

In deze bijlage is te zien hoe een handlingsysteem als graaf opgeslagen wordt.

Opgenomen zijn twee implementaties van taken. Een datastore-taak, 'Pallet transport status' en een taak 'Handle event' welke een aantal processen implementeert.

Voorbeeld van een configuratie implementatie.

18Afbeelding C.1

Gebruikte datastructuren:

struct PointType *Graph;                /* pointer to first module in graph */

enum SearchStatusType                   /* used in depth-first search algorithm */

{     Waiting,

Ready,

Processed };

struct PointType                       /* point= module */

{   struct Module_Type Module;         /* Module name */

enum ModuleTypeType ModuleType;    /* uni-, bidirectional, etc. */

int StoreModule;                   /* store, connected by traverse */

struct EdgeType *FirstEdge;        /* list of modules connected to this one */

struct PointType *NextPoint;       /* pointer to another module */

enum SearchStatusType Status;      /* used when searching for a route */

};

struct EdgeType                      /* edge= list of modules connected to a point */

{   struct Module_Type Module;       /* Module name */

enum DirectionType Direction;    /* side of module where this one is connected to */

int Weight;                      /* relative weight of connection */

struct TraverseConnectType *FirstTraverse;    /* list of traverse used in this connection */

struct EdgeType *NextEdge;       /* pointer to next module connected to module in PointType */

};

struct TraverseConnectType           /* list of traverse vehicles by which two modules are connected */

{   struct Traverse_Type Traverse;   /* Traverse name */

enum DirectionType Direction;    /* Side of module where traverse vehicle is connected to */

int Weight;                      /* relative weight of connection */

int Sensors;                     /* # sensors to pass before reaching the module */

enum DirectionType TraverseDirection; /* direction in which the vehicle must travel to get to the module */

struct TraverseConnectType *NextTraverse; /* pointer to next traverse if more then one vehicle is used to

transport the pallet between the two modules */

};

Datastore implementatie 'Pallet transport status'.

Voorbeeld van een datastore implementatie.

/*

PalletTransportStatus.

This module implements the datastore 'PalletTransportStatus'.

Author  : Ad van den Elshout

Date    : august 1993

C       : OS-9000 V1.3 C Compiler

Copyright   Ternair 1993

The following functions are supported:

AddNewPallet

AddModuleToRoute

AddTraverseToRoute

SetModuleToNext

ClearRoute

GetCurrentPlusN

SetPalletWaitingForRoute

SetPalletReady

SetPalletMoving

SetpalletBuffered

SetPalletWaitingForTraverse

SetPalletDestinationChanged

SetPalletWaitingForRestart

SetTraverseOrdered

ResetTraverseOrdered

SetPalletToTemporaryBuffer

SetStartModule

SetDestinationModule

ResetPalletToTemporaryBuffer

PalletInfo

ModuleInfo

TableEntryInfo

RemovePallet

Initialize

DeInstall

*/

#include <hs_constants.h>

#include <hs_types.h>

#include <hs_enum.h>

#include <hs_struct.h>

#include <module.h>

#include <stdio.h>

#include <types.h>

#include <errno.h>

#include <const.h>

#include <memory.h>

#include <modes.h>

#include <hs_routines.h>

struct RouteType

{   struct Module_Type Module;

struct Traverse_Type Traverse;

enum DirectionType Direction;

enum DirectionType BackwardDirection;

struct RouteType *NextModuleInRoute;

};

struct PalletTransportStatusEntry

{   struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type CurrentModule;

struct Traverse_Type CurrentTraverse;

struct Module_Type StartModule;

int StoreOrigin;

struct Module_Type DestinationModule;

int StoreDestination;

struct Module_Type NextModule;

struct Traverse_Type NextTraverse;

struct Module_Type PreviousModule;

struct Traverse_Type PreviousTraverse;

struct Traverse_Type Traverse;

enum PalletTransportStatus Status;

int TraverseOrdered;

int PalletStoppedByOperator;

int PalletToTemporaryBuffer;

long TimePalletArrived;

struct RouteType *FirstModuleInRoute;

};

struct PalletTransportStatusEntry PalletTransportStatusTable[MaximumNumberOfPallets];

struct MessageErrorType MessageError;

int Error_messages_fp;

/*

FindPallet

find pallet entry in table

In  : Pallet

Out : Position

function= Oke OR

PalletNotFound

*/

FindPallet( Pallet, Pos )

struct Pallet_Type Pallet;

int *Pos;

{   int i;

for( i=0; i < MaximumNumberOfPallets; i++ ){

if( Pallet_Equal( PalletTransportStatusTable[i].Pallet, Pallet )){

break;

}

}

if( i == MaximumNumberOfPallets )

return PalletNotFound;

*Pos= i;

return Oke;

}

/*

FindModule

find pallet entry in table with Module as its current module

In  : Module

Out : Position

function= Oke OR

PalletNotFound

*/

FindModule( Module, Pos )

struct Module_Type Module;

int *Pos;

{   int i;

for( i=0; i < MaximumNumberOfPallets; i++ ){

if( Module_Equal( PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule, Module )){

break;

}

}

if( i == MaximumNumberOfPallets )

return ModuleNotFound;

*Pos= i;

return Oke;

}

/*

FindTraverse

find pallet entry in table with Traverse as its current module

In  : Traverse

Out : Position

function= Oke OR

PalletNotFound

*/

FindTraverse( Traverse, Pos )

struct Traverse_Type Traverse;

int *Pos;

{   int i;

for( i=0; i < MaximumNumberOfPallets; i++ ){

if( Traverse_Equal( PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse, Traverse )){

break;

}

}

if( i == MaximumNumberOfPallets )

return TraverseNotFound;

*Pos= i;

return Oke;

}

/*

AddNewPallet

A new pallet is added to pallet transport status.

In  : Pallet

StartModule

DestinationModule

Out : function = Oke OR

TooManyPalletsInSystem

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_AddNewPallet( Pallet, Start, StoreOrigin, Destination, StoreDestination )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type Start;

int StoreOrigin;

struct Module_Type Destination;

int StoreDestination;

{   int i;

enum ErrorCodeType Status;

struct Pallet_Type P;

if( FindPallet( Pallet, &i ) == Oke )

return DuplicatePalletInSystem;

Pallet_MakeEmpty( &P );

if( FindPallet( P, &i ) != Oke )

return TooManyPalletsInSystem;

PalletTransportStatusTable[i].Pallet= Pallet;

PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule= Start;

PalletTransportStatusTable[i].StartModule= Start;

if( !Module_IsEmpty( Start )){

PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin= FALSE;

}else{

PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin= StoreOrigin;

}

PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule= Destination;

if( !Module_IsEmpty( Destination )){

PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination= FALSE;

}else{

PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination= StoreDestination;

}

PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute= NULL;

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].Traverse );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse );

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletWaitingForRoute;

PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= FALSE;

time( &PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived );

return Oke;

}

/*

SetStartModule

Set start module of a new transport.

In  : Pallet

StartModule

Out : function = Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetStartModule( Pallet, Start )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type Start;

{   int i;

enum ErrorCodeType Status;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule= Start;

PalletTransportStatusTable[i].StartModule= Start;

return Oke;

}

/*

SetDestinationModule

Set destination module of a new transport.

In  : Pallet

DestinationModule

Out : function = Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetDestinationModule( Pallet, Destination )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type Destination;

{   int i;

enum ErrorCodeType Status;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule= Destination;

return Oke;

}

/*

AddModuleToRoute

A module is added to the route of a pallet.

In  : Pallet

Module

Direction

BackwardDirection

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound OR

NoMemoryAvailable

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_AddModuleToRoute( Pallet, Module, Direction, BackwardDirection )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type Module;

enum DirectionType Direction;

enum DirectionType BackwardDirection;

{   int i;

struct RouteType *d, *p ;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

p= (struct RouteType *)malloc( sizeof(struct RouteType) );

if( p == NULL )

return NoMemoryAvailable;

(*p).Module= Module;

Traverse_MakeEmpty( &(*p).Traverse );

(*p).Direction= Direction;

(*p).BackwardDirection= BackwardDirection;

(*p).NextModuleInRoute= NULL;

if( PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute == NULL ){

PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute= p;

}else{

d= PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute;

while( (*d).NextModuleInRoute != NULL )

d= (*d).NextModuleInRoute;

(*d).NextModuleInRoute= p;

}

if( Module_IsEmpty(PalletTransportStatusTable[i].NextModule) &&

!Module_Equal(PalletTransportStatusTable[i].StartModule, Module) &&

Traverse_IsEmpty(PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse)){

PalletTransportStatusTable[i].NextModule= Module;

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse );

}

return Oke;

}

/*

AddTraverseToRoute

A traverse vehicle is added to the route of a pallet.

In  : Pallet

Traverse

Direction

BackwardDirection

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound OR

NoMemoryAvailable

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_AddTraverseToRoute( Pallet, Traverse, Direction, BackwardDirection )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Traverse_Type Traverse;

enum DirectionType Direction;

enum DirectionType BackwardDirection;

{   int i;

struct RouteType *d, *p ;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

p= (struct RouteType *)malloc( sizeof(struct RouteType) );

if( p == NULL )

return NoMemoryAvailable;

(*p).Traverse= Traverse;

Module_MakeEmpty( &(*p).Module );

(*p).Direction= Direction;

(*p).BackwardDirection= BackwardDirection;

(*p).NextModuleInRoute= NULL;

if( PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute == NULL ){

PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute= p;

}else{

d= PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute;

while( (*d).NextModuleInRoute != NULL )

d= (*d).NextModuleInRoute;

(*d).NextModuleInRoute= p;

}

if( Module_IsEmpty(PalletTransportStatusTable[i].NextModule) &&

Traverse_IsEmpty(PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse)){

PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse= Traverse;

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

}

return Oke;

}

/*

SetModuleToNext

The next module in route is selected and becomes the current module.

In  : Pallet

Out : NextModule

function =  Oke OR

PalletNotFound OR

LastModuleInRoute

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetModuleToNext( Pallet, NextModule, NextTraverse )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type *NextModule;

struct Traverse_Type *NextTraverse;

{   int i;

struct RouteType *p;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

if( Module_IsEmpty( PalletTransportStatusTable[i].NextModule ) &&

Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse ))

return LastModuleInRoute;

PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule= PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule;

PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse= PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse;

PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

*NextModule= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

*NextTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

p= PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute;

while( p != NULL){

if( Module_Equal(*NextModule,(*p).Module) && !Module_IsEmpty(*NextModule))

break;

if( Traverse_Equal(*NextTraverse,(*p).Traverse) && !Traverse_IsEmpty(*NextTraverse))

break;

p= (*p).NextModuleInRoute;

}

if( p == NULL ){

MessageError.ErrorCode= RouteIntegrityError;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

strcpy( MessageError.Message, " next module not found" );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

p= (*p).NextModuleInRoute;

if( p == NULL ){

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse );

}else{

PalletTransportStatusTable[i].NextModule= (*p).Module;

PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse= (*p).Traverse;

}

return Oke;

}

/*

GetCurrentPlusN

The the module in route which is N modules from current module.

In  : Pallet

N

Out : Module

Traverse

Direction

BackwardDirection

function =  Oke OR

PalletNotFound OR

ModuleNotFound

*/

PalletTransportStatus_GetCurrentPlusN( Pallet, N, Module, Traverse, Direction, BackwardDirection )

struct Pallet_Type Pallet;

int N;

enum DirectionType *Direction;

enum DirectionType *BackwardDirection;

struct Module_Type *Module;

struct Traverse_Type *Traverse;

{   int i, i2;

struct RouteType *p;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

if( Pallet_IsEmpty( Pallet ))

return PalletNotFound;

p= PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute;

if( p == NULL ) return ModuleNotFound;

while( p != NULL && !Module_Equal( (*p).Module, PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule ))

p= (*p).NextModuleInRoute;

if( p == NULL ){

MessageError.ErrorCode= RouteIntegrityError;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

strcpy( MessageError.Message, " next module not found" );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

for( i2= 0; i2 < N; i2++ ){

p= (*p).NextModuleInRoute;

if( p == NULL ) return ModuleNotFound;

}

*Module= (*p).Module;

*Traverse= (*p).Traverse;

*Direction= (*p).Direction;

*BackwardDirection= (*p).BackwardDirection;

return Oke;

}

/*

ClearRoute

The route is cleared and space is deallocated.

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_ClearRoute( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

struct RouteType *p, *last;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

p= PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute;

PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute= NULL;

while( p != NULL ){

last= p;

p= (*p).NextModuleInRoute;

free( last );

}

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].StartModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

return Oke;

}

/*

SetPalletWaitingForRoute

The pallet status becomes PalletWaitingForRoute (to be calculated).

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForRoute( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletWaitingForRoute;

return Oke;

}

/*

SetPalletReady

The pallet status becomes PalletReady (route has been calculated, and transport

is waiting to get started).

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletReady( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletReady;

return Oke;

}

/*

SetPalletMoving

The pallet status becomes PalletMoving.

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletMoving( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletMoving;

return Oke;

}

/*

SetPalletBuffered

The pallet status becomes PalletBuffered (pallet in store and waiting for restart).

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletBuffered( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletBuffered;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= FALSE;

return Oke;

}

/*

SetPalletWaitingForTraverse

The pallet status becomes PalletWaitingForTraverse.

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForTraverse( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletWaitingForTraverse;

return Oke;

}

/*

SetPalletDestinationChanged

The pallet status becomes PalletDestinationChanged.

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletDestinationChanged( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletDestinationChanged;

return Oke;

}

/*

SetPalletWaitingForRestart

The pallet status becomes PalletWaitingForRestart.

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForRestart( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].Status= PalletWaitingForRestart;

return Oke;

}

/*

SetTraverseOrdered

The status TraverseOrdered becomes TRUE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetTraverseOrdered( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered= TRUE;

return Oke;

}

/*

SetPalletStoppedByOperator

The status PalletStoppedByOperator becomes TRUE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletStoppedByOperator( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator= TRUE;

return Oke;

}

/*

ResetTraverseOrdered

The status TraverseOrdered becomes FALSE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_ResetTraverseOrdered( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered= FALSE;

return Oke;

}

/*

ResetPalletStoppedByOperator

The status PalletstoppedByOperator becomes FALSE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_ResetPalletStoppedByOperator( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator= FALSE;

return Oke;

}

/*

SetPalletToTemporaryBuffer

The status PalletToTemporaryBuffer becomes TRUE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_SetPalletToTemporaryBuffer( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= TRUE;

return Oke;

}

/*

ResetPalletToTemporaryBuffer

The status PalletToTemporaryBuffer becomes FALSE;

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: PalletTransportStatusTable

*/

PalletTransportStatus_ResetPalletToTemporaryBuffer( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= FALSE;

return Oke;

}

/*

PalletInfo

Ask the status of a pallet

In  : Pallet

Out : PreviousModule

CurrentModule

NextModule

CurrentTraverse

PreviousTraverse

NextTraverse

Status

TraverseOrdered

PalletStoppedByOperator

PalletToTemporaryBuffer

time

StartModule

DestinationModule

StoreOrigin

StoreDestination

function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_PalletInfo( Pallet, Previous, Current, Next, Status,

PreviousTraverse, CurrentTraverse, NextTraverse, TraverseOrdered, PalletStoppedByOperator, PalletToTemporaryBuffer, Start, Destination, Time,

StoreOrigin, StoreDestination )

struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type *Previous, *Current, *Next, *Start, *Destination;

struct Traverse_Type *PreviousTraverse, *CurrentTraverse, *NextTraverse;

enum PalletTransportStatus *Status;

int *TraverseOrdered, *PalletToTemporaryBuffer, *PalletStoppedByOperator;

long *Time;

int *StoreOrigin, *StoreDestination;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

*Previous= PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule;

*PreviousTraverse= PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse;

*Current= PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule;

*CurrentTraverse= PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse;

*Next= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

*NextTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

*Start= PalletTransportStatusTable[i].StartModule;

*Status= PalletTransportStatusTable[i].Status;

*Destination= PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule;

*Time= PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived;

*PalletToTemporaryBuffer= PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer;

*TraverseOrdered= PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered;

*PalletStoppedByOperator= PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator;

*StoreOrigin= PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin;

*StoreDestination= PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination;

return Oke;

}

/*

ModuleInfo

Ask the status of the pallet located on this module

In  : CurrentModule

Out : Pallet

PreviousModule

NextModule

CurrentTraverse

PreviousTraverse

NextTraverse

Status

TraverseOrdered

PalletStoppedByOperator

PalletToTemporaryBuffer

time

StartModule

DestinationModule

StoreOrigin

StoreDestination

function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_ModuleInfo( Current, Pallet, Previous, Next, Status,

PreviousTraverse, CurrentTraverse, NextTraverse, TraverseOrdered, PalletStoppedByOperator, PalletToTemporaryBuffer, Start, Destination, Time,

StoreOrigin, StoreDestination )

struct Pallet_Type *Pallet;

struct Module_Type *Previous, Current, *Next, *Start, *Destination;

struct Traverse_Type *PreviousTraverse, *CurrentTraverse, *NextTraverse;

enum PalletTransportStatus *Status;

int *TraverseOrdered, *PalletToTemporaryBuffer, *PalletStoppedByOperator;

long *Time;

int *StoreOrigin, *StoreDestination;

{   int i;

if( FindModule( Current, &i ) != Oke )

return ModuleNotFound;

*Pallet= PalletTransportStatusTable[i].Pallet;

*Previous= PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule;

*PreviousTraverse= PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse;

*Next= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

*NextTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

*Start= PalletTransportStatusTable[i].StartModule;

*Status= PalletTransportStatusTable[i].Status;

*Destination= PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule;

*CurrentTraverse= PalletTransportStatusTable[i].Traverse;

*Time= PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived;

*PalletToTemporaryBuffer= PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer;

*TraverseOrdered= PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered;

*PalletStoppedByOperator= PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator;

*StoreOrigin= PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin;

*StoreDestination= PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination;

return Oke;

}

/*

TraverseInfo

Ask the status of the pallet located on this vehicle

In  : CurrentTraverse

Out : Pallet

PreviousModule

CurrentModule

NextModule

PreviousTraverse

NextTraverse

Status

TraverseOrdered

PalletStoppedByOperator

PalletToTemporaryBuffer

time

StartModule

DestinationModule

StoreOrigin

StoreDestination

function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_TraverseInfo( Current, Pallet, Previous, Next, Status,

PreviousTraverse, CurrentTraverse, NextTraverse, TraverseOrdered, PalletStoppedByOperator, PalletToTemporaryBuffer, Start, Destination, Time,

StoreOrigin, StoreDestination )

struct Pallet_Type *Pallet;

struct Module_Type *Previous, *Current, *Next, *Start, *Destination;

struct Traverse_Type *PreviousTraverse, CurrentTraverse, *NextTraverse;

enum PalletTransportStatus *Status;

int *TraverseOrdered, *PalletToTemporaryBuffer, *PalletStoppedByOperator;

long *Time;

int *StoreOrigin, *StoreDestination;

{   int i;

if( FindTraverse( CurrentTraverse, &i ) != Oke )

return TraverseNotFound;

*Pallet= PalletTransportStatusTable[i].Pallet;

*Current= PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule;

*Previous= PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule;

*PreviousTraverse= PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse;

*Next= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

*NextTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

*Start= PalletTransportStatusTable[i].StartModule;

*Status= PalletTransportStatusTable[i].Status;

*Destination= PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule;

*Time= PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived;

*PalletToTemporaryBuffer= PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer;

*TraverseOrdered= PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered;

*PalletStoppedByOperator= PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator;

*StoreOrigin= PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin;

*StoreDestination= PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination;

return Oke;

}

/*

TableEntryInfo

Get the status of a pallet (for maintenance purpose)

In  : TableEntryNumber

Out : Pallet

PreviousModule

CurrentModule

NextModule

CurrentTraverse

PreviousTraverse

NextTraverse

Status

TraverseOrdered

PalletStoppedByOperator

PalletToTemporaryBuffer

time

StartModule

DestinationModule

StoreOrigin

StoreDestination

function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_TableEntryInfo( i, Pallet, Previous, Current, Next, Status,

PreviousTraverse, CurrentTraverse, NextTraverse, TraverseOrdered, PalletStoppedByOperator, PalletToTemporaryBuffer, Start, Destination, Time,

StoreOrigin, StoreDestination )

int i;

struct Pallet_Type *Pallet;

struct Module_Type *Previous, *Current, *Next, *Start, *Destination;

struct Traverse_Type *PreviousTraverse, *CurrentTraverse, *NextTraverse;

enum PalletTransportStatus *Status;

int *TraverseOrdered, *PalletToTemporaryBuffer, *PalletStoppedByOperator;

long *Time;

int *StoreOrigin, *StoreDestination;

{

if( i >= MaximumNumberOfPallets )

return PalletNotFound;

*Pallet= PalletTransportStatusTable[i].Pallet;

*Previous= PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule;

*PreviousTraverse= PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse;

*Current= PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule;

*CurrentTraverse= PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse;

*Next= PalletTransportStatusTable[i].NextModule;

*NextTraverse= PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse;

*Start= PalletTransportStatusTable[i].StartModule;

*Status= PalletTransportStatusTable[i].Status;

*Destination= PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule;

*Time= PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived;

*PalletToTemporaryBuffer= PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer;

*TraverseOrdered= PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered;

*PalletStoppedByOperator= PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator;

*StoreOrigin= PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin;

*StoreDestination= PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination;

return Oke;

}

/*

RemovePallet

Remove a pallet from the table

In  : Pallet

Out : function =  Oke OR

PalletNotFound

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_RemovePallet( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{   int i;

if( FindPallet( Pallet, &i ) != Oke )

return PalletNotFound;

PalletTransportStatus_ClearRoute( Pallet );

Pallet_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].Pallet );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].StartModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].DestinationModule );

PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived= 0;

return Oke;

}

/*

Initialize

Initializes the datastore.

In  : -

Out:  -

Modified globals: PalletTransportStatusTable

NumberOfFreeStoreModules

PalletTransportStatusEventId

*/

PalletTransportStatus_Initialize()

{   int i, Sema,

Init_flow_fp,

Init_flow_respons_fp;

char FileName[80];

struct MessageType Message;

struct MessageInitializeModuleResponsType MessageRespons;

for( i=0; i < MaximumNumberOfStoreModules; i++ ){

Pallet_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].Pallet );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].CurrentModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextModule );

Module_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousModule );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].PreviousTraverse );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].CurrentTraverse );

Traverse_MakeEmpty( &PalletTransportStatusTable[i].NextTraverse );

PalletTransportStatusTable[i].FirstModuleInRoute= NULL;

PalletTransportStatusTable[i].TraverseOrdered= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletStoppedByOperator= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].PalletToTemporaryBuffer= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].TimePalletArrived= 0;

PalletTransportStatusTable[i].StoreOrigin= FALSE;

PalletTransportStatusTable[i].StoreDestination= FALSE;

}

/*

strcpy( FileName, ProgramDirectory );

strcat( FileName, "rc" );

CreateSemaphore( &Sema, InitializeSemaphoreName );

WaitSemaphore( Sema );

if( os9fork(FileName, 1,"", 0, 0, 0, 0) == -1){

ReleaseSemaphore( Sema );

DeleteSemaphore( Sema, InitializeSemaphoreName );

exit( _errmsg( errno, "error forking proces\n"));

}

Init_flow_fp= OpenFlowWrite("Init_flow" );

Init_flow_respons_fp= OpenFlowRead("Init_flow_respons");

Message.Function= InitializeGetTransportStatus;

WriteFlow( Init_flow_fp, &Message, sizeof Message );

i=0;

do{

ReadFlow( Init_flow_respons_fp, &MessageRespons, sizeof(struct MessageInitializeModuleResponsType ));

PalletTransportStatusTable[i].Pallet= MessageRespons.Pallet;

i++;

}while( !Pallet_IsEmpty( MessageRespons.Pallet ));

ReleaseSemaphore( Sema );

DeleteSemaphore( Sema, InitializeSemaphoreName );

*/

}

/*

DeInstall

Close open files.

In  : -

Out:  -

Modified globals: -

*/

PalletTransportStatus_DeInstall()

{

return Oke;

}

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType MessageRespons;

int Pallet_transport_status_fp,

Pallet_transport_status_from1_fp,

Pallet_transport_status_from2_fp,

Pallet_transport_status_from6_fp,

Pallet_transport_status_maintenance_fp;

main()

{

Pallet_transport_status_fp= OpenFlowRead("Pallet_transport_status");

Pallet_transport_status_from1_fp= OpenFlowWrite("Pallet_transport_status_from1" );

Pallet_transport_status_from2_fp= OpenFlowWrite("Pallet_transport_status_from2" );

Pallet_transport_status_from6_fp= OpenFlowWrite("Pallet_transport_status_from6" );

Pallet_transport_status_maintenance_fp= OpenFlowWrite("Pallet_transport_status_maintenance" );

Error_messages_fp= OpenFlowWrite("Error_messages" );

PalletTransportStatus_Initialize();

while( TRUE ){

ReadFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

switch( Message.Function )

{    case PalletTransportStatusAddNewPallet :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: add new pallet %s activated\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_AddNewPallet( Message.Pallet, Message.StartModule, Message.StoreOrigin,

Message.DestinationModule, Message.StoreDestination );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetStartModule :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set start module %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetStartModule( Message.Pallet, Message.StartModule );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetDestinationModule :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set destination module %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetDestinationModule( Message.Pallet, Message.DestinationModule );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusAddModuleToRoute :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: add module to route %s %s activated\n", &Message.Pallet, &Message.Module );

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_AddModuleToRoute( Message.Pallet, Message.Module, Message.Direction, Message.BackwardDirection );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusAddTraverseToRoute :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: add traverse to route %s %sactivated\n", &Message.Pallet, &Message.Traverse);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_AddTraverseToRoute( Message.Pallet, Message.Traverse, Message.Direction, Message.BackwardDirection );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetModuleToNext :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set module to next %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetModuleToNext( Message.Pallet, &MessageRespons.NextModule, &MessageRespons.NextTraverse );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusGetCurrentPlusN :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: get current + %d %s\n", Message.Number, &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_GetCurrentPlusN( Message.Pallet, Message.Number, &MessageRespons.NextModule, &MessageRespons.NextTraverse, &MessageRespons.Direction, &MessageRespons.BackwardDirection );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusClearRoute :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: clear route %s \n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_ClearRoute( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletWaitingForRoute :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s waiting for route\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForRoute( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletReady :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s ready\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletReady( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletMoving :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s moving\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletMoving( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletBuffered :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s buffered\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletBuffered( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletWaitingForTraverse :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s waiting for traverse vehicle\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForTraverse( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletDestinationChanged :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s destination changed\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletDestinationChanged( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletWaitingForRestart :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s waiting for restart\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletWaitingForRestart( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetTraverseOrdered :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set traverse vehicile ordered %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetTraverseOrdered( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusResetTraverseOrdered :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: reset traverse vehicle ordered %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_ResetTraverseOrdered( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletStoppedByOperator :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet stopped by operator %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletStoppedByOperator( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusResetPalletStoppedByOperator :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: reset pallet stopped by operator %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_ResetPalletStoppedByOperator( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusSetPalletToTemporaryBuffer :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: set pallet %s to temp. buffer\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_SetPalletToTemporaryBuffer( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusResetPalletToTemporaryBuffer :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: reset pallet %s to temp. buffer\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_ResetPalletToTemporaryBuffer( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusPalletInfo :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: pallet %s info\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_PalletInfo( Message.Pallet, &MessageRespons.PreviousModule, &MessageRespons.CurrentModule, &MessageRespons.NextModule, &MessageRespons.Status,

&MessageRespons.PreviousTraverse, &MessageRespons.CurrentTraverse, &MessageRespons.NextTraverse,

&MessageRespons.TraverseOrdered, &MessageRespons.PalletStoppedByOperator, &MessageRespons.PalletToTemporaryBuffer, &MessageRespons.StartModule,

&MessageRespons.DestinationModule, &MessageRespons.Time,

&MessageRespons.StoreOrigin, &MessageRespons.StoreDestination );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusModuleInfo :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: module %s info\n", &Message.Module);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_ModuleInfo( Message.Module, &MessageRespons.Pallet, &MessageRespons.PreviousModule, &MessageRespons.NextModule, &MessageRespons.Status,

&MessageRespons.PreviousTraverse, &MessageRespons.CurrentTraverse, &MessageRespons.NextTraverse,

&MessageRespons.TraverseOrdered, &MessageRespons.PalletStoppedByOperator, &MessageRespons.PalletToTemporaryBuffer, &MessageRespons.StartModule,

&MessageRespons.DestinationModule, &MessageRespons.Time,

&MessageRespons.StoreOrigin, &MessageRespons.StoreDestination );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusTraverseInfo :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: traverse %s info\n", &Message.Module);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_TraverseInfo( &MessageRespons.CurrentModule, &MessageRespons.Pallet, &MessageRespons.PreviousModule, &MessageRespons.NextModule, &MessageRespons.Status,

&MessageRespons.PreviousTraverse, Message.Traverse, &MessageRespons.NextTraverse,

&MessageRespons.TraverseOrdered, &MessageRespons.PalletStoppedByOperator, &MessageRespons.PalletToTemporaryBuffer, &MessageRespons.StartModule,

&MessageRespons.DestinationModule, &MessageRespons.Time,

&MessageRespons.StoreOrigin, &MessageRespons.StoreDestination );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusTableEntryInfo :

#ifdef DEBUG

/*                printf("Pallet transport status: pallet entry %d info\n", Message.Number); */

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_TableEntryInfo( Message.Number, &MessageRespons.Pallet,

&MessageRespons.PreviousModule, &MessageRespons.CurrentModule, &MessageRespons.NextModule,

&MessageRespons.Status, &MessageRespons.PreviousTraverse, &MessageRespons.CurrentTraverse, &MessageRespons.NextTraverse,

&MessageRespons.TraverseOrdered, &MessageRespons.PalletStoppedByOperator, &MessageRespons.PalletToTemporaryBuffer, &MessageRespons.StartModule,

&MessageRespons.DestinationModule, &MessageRespons.Time,

&MessageRespons.StoreOrigin, &MessageRespons.StoreDestination );

ReturnResult();

break;

case PalletTransportStatusRemovePallet :

#ifdef DEBUG

printf("Pallet transport status: remove pallet %s\n", &Message.Pallet);

#endif

MessageRespons.FunctionReturn=

PalletTransportStatus_RemovePallet( Message.Pallet );

ReturnResult();

break;

default:

MessageError.ErrorCode= UnknownFunction;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

strcpy( MessageError.Message, " next module not found" );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

break;

}

}

}

ReturnResult()

{

switch( Message.ReturnFlow )

{    case Empty_flow_name:

break;

case Pallet_transport_status_from1 :

WriteFlow( Pallet_transport_status_from1_fp, &MessageRespons, sizeof MessageRespons );

break;

case Pallet_transport_status_from2 :

WriteFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, &MessageRespons, sizeof MessageRespons );

break;

case Pallet_transport_status_from6 :

WriteFlow( Pallet_transport_status_from6_fp, &MessageRespons, sizeof MessageRespons );

break;

case Pallet_transport_status_maintenance :

WriteFlow( Pallet_transport_status_maintenance_fp, &MessageRespons, sizeof MessageRespons );

break;

default:

MessageError.ErrorCode= UnknownReturnFlow;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

strcpy( MessageError.Message, "" );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

break;

}

}

Proces implementatie 'Handle event'

Voorbeeld van een taak implementatie.

/*

HandleEvent

Author  : Ad van den Elshout

Date    : august 1993

C       : OS-9000 V1.3 C Compiler

Copyright   Ternair 1993

This module implements the processes:

Order traverse vehicle P1.2.6.1.1

Order direction change P1.2.6.1.2

Check next module  P1.2.6.1.3

Check TV available P1.2.6.1.4

Handle previous module P1.2.6.2

Reserve transport direction P1.2.6.3.1

Start next module P1.2.6.3.2

Reserve next module P1.2.6.3.3

Handle after direction change P1.2.6.4

Handle last module P1.2.6.5

Start module before/after TV P1.2.6.6.1

Start TV-module P1.2.6.6.2

Stop module before/after TV P1.2.6.6.3

Stop TV-module P1.2.6.6.4

Determine TV-used P1.2.6.6.5

Move pallet from TV to TV P1.2.6.6.6

Remove pallet reservation P1.2.6.7.1

Remove direction reservation P1.2.6.7.2

Update pallet status P1.2.6.7.3

Start first TV P1.2.6.8.1

Start second TV P1.2.6.8.2

and the CSPEC's:

CSPEC 1.2.6

CSPEC 1.2.6.6

CSPEC 1.2.6.7

*/

#include <hs_constants.h>

#include <hs_types.h>

#include <hs_enum.h>

#include <hs_struct.h>

#include <hs_routines.h>

#include <module.h>

#include <stdio.h>

#include <types.h>

#include <errno.h>

#include <const.h>

#include <memory.h>

#include <modes.h>

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType ModuleAndTVStatusR;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType PalletTransportStatusR;

struct MessageEventDataType EventData;

struct MessageErrorType MessageError;

int Control_module_data_fp,

Traverse_vehicle_data_fp,

Module_and_TV_status_fp,

Module_and_TV_status_from2_fp,

Pallet_transport_status_fp,

Pallet_transport_status_from2_fp,

System_configuration_fp,

System_configuration_from2_fp,

Store_pallet_info_fp,

Event_data_fp,

Error_messages_fp;

main(){

int Sema;

CreateSemaphore( &Sema, ModuleEventSemaphoreName );

Control_module_data_fp= OpenFlowWrite( "Control_module_data" );

Traverse_vehicle_data_fp= OpenFlowWrite( "Traverse_vehicle_data" );

Module_and_TV_status_fp= OpenFlowWrite( "Module_and_TV_status");

Module_and_TV_status_from2_fp= OpenFlowRead( "Module_and_TV_status_from2");

Pallet_transport_status_fp= OpenFlowWrite( "Pallet_transport_status");

Pallet_transport_status_from2_fp= OpenFlowRead( "Pallet_transport_status_from2");

System_configuration_fp= OpenFlowWrite( "System_configuration");

System_configuration_from2_fp= OpenFlowRead( "System_configuration_from2");

Store_pallet_info_fp= OpenFlowWrite( "Store_pallet_info");

Event_data_fp= OpenFlowRead( "Event_data" );

Error_messages_fp= OpenFlowWrite( "Error_messages" );

while( TRUE ){

ReadFlow( Event_data_fp, &EventData, sizeof EventData );

/* a semaphore is used, to inhibit the restart proces from accessing

modules while this proces does  */

WaitSemaphore( Sema );

#ifdef DEBUG

printf("Proces 'Handle event' activated\n");

#endif

switch( EventData.EventCode ){

case EventDirectionChangeReady :

HandleAfterDirectionChange();

HandlePalletOnFromTraverse();

break;

case EventEndSwitchOff :

HandleLastModule();

break;

case EventEndSwitchOn :

CheckCurrentAndNextModules();

break;

case EventPalletOnTraverse :

UpdateAfterPalletOnTraverse();

HandlePalletOnFromTraverse();

StartTraverse( EventData.Traverse );

break;

case EventStartSwitchOff :

RemoveDirectionReservation();

HandlePrevious();

HandlePalletOnFromTraverse();

break;

case EventStartSwitchOn :

UpdatePalletStatus();

RemovePalletReservation();

break;

case EventTraverseArrived :

SetTraverseStatusWaiting( EventData.Traverse );

HandlePalletOnFromTraverse();

break;

case EventTraverseDirectionChangeReady :

break;

case EventTraverseWaiting :

HandlePalletOnFromTraverse();

break;

default:

MessageError.ErrorCode= UnknownFunction;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= FALSE;

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

/* remove the alarm associated with this event */

RemoveAlarm( EventData.AlarmNr );

/* an other process can now start/restart any modules */

ReleaseSemaphore( Sema );

}

}

/*

proces 'Check current and next modules ' 1.2.6.1

*/

CheckCurrentAndNextModules()

{

OrderDirectionChange();

OrderTraverse();

CheckNextModule( EventData.Module);

}

/*

Proces 'Order direction change'  P1.2.6.1.2

*/

OrderDirectionChange()

{   enum DirectionType SaveDirection, Direction;

struct Module_Type Module;

struct Pallet_Type Pallet;

/* find entry in pallet transport status */

if( GetPalletEntry( EventData.Module, &PalletTransportStatusR ))

return ModuleNotFound;

Pallet= PalletTransportStatusR.Pallet;

/* get module which is n module ahead in route */

GetCurrentPlusN( Pallet, SearchAheadForDirectionChange, &PalletTransportStatusR );

if( PalletTransportStatusR.FunctionReturn != Oke ||

Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule))

return Oke;    /* probably beyond end of route */

Direction= PalletTransportStatusR.BackwardDirection;

Module= PalletTransportStatusR.NextModule;

/* get module info */

if( GetModuleInfo( Module, &ModuleAndTVStatusR ) != Oke ){

MessageError.ErrorCode= PalletTransportStatusR.FunctionReturn;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

Module_Unpack( Module, MessageError.Message );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

/* is it a 4-directional or rotate tabel and is it free? */

if( (Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet ) ||

Pallet_Equal(ModuleAndTVStatusR.Pallet, Pallet) ) &&

(ModuleAndTVStatusR.ModuleType == FourDirectional ||

ModuleAndTVStatusR.ModuleType == RotateTable )){

/* then get module beyond this one */

GetCurrentPlusN( Pallet, SearchAheadForDirectionChange+1, &PalletTransportStatusR );

if(    PalletTransportStatusR.FunctionReturn == Oke &&

!Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule)){

/* get direction reservation from this next module */

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

if( ModuleAndTVStatusR.FunctionReturn != Oke ){

MessageError.ErrorCode= PalletTransportStatusR.FunctionReturn;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

Module_Unpack( Module, MessageError.Message );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

if( ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != NoDirection ){

SaveDirection= ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation;

/* get module beyond this one in order to determine direction in which we are travelling */

GetCurrentPlusN( Pallet, SearchAheadForDirectionChange+2, &PalletTransportStatusR );

if(    PalletTransportStatusR.FunctionReturn == Oke &&

!Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule) &&

PalletTransportStatusR.Direction != SaveDirection )

return Oke;        /* cannot get access to 4-direct module */

}

}

/*        if( ReserveModule( Module, Pallet ) != Oke )

return Oke;    */        /* someone else reserved module */

/* turn into correct direction, so we can move the pallet on this module */

if( Direction == Forward ) SetDirection( Module, Backward );

if( Direction == Backward ) SetDirection( Module, Forward );

if( Direction == Right ) SetDirection( Module, Left );

if( Direction == Left ) SetDirection( Module, Right );

}

}

/*

Proces 'Check next module'  P1.2.6.1.3

*/

CheckNextModule( Module )

struct Module_Type Module;

{   struct Module_Type NextModule;

struct Traverse_Type NextTraverse;

struct Pallet_Type Pallet;

enum DirectionType Direction, ConnectDirection;

if( GetPalletEntry( Module, &PalletTransportStatusR ) != Oke ){

MessageError.ErrorCode= UnexpectedEvent;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= FALSE;

Module_Unpack( Module, MessageError.Message );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

if( GetModuleInfo( Module, &ModuleAndTVStatusR ) != Oke ){

MessageError.ErrorCode= ModuleAndTVStatusR.FunctionReturn;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= TRUE;

Module_Unpack( Module, MessageError.Message );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

Pallet= PalletTransportStatusR.Pallet;

if( PalletTransportStatusR.PalletStoppedByOperator ){

SetWaitingForRestart( Pallet );

TurnOffMotor( Module );

return Oke;

}

/* last module in transport ? */

if( Module_IsEmpty( PalletTransportStatusR.NextModule ) &&

Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusR.NextTraverse )){

HandleLastModule();

return Oke;

}

/* save current module direction */

Direction= ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection;

/* get direction in which current module should be for this transport*/

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

NextModule= PalletTransportStatusR.NextModule;

ConnectDirection= PalletTransportStatusR.Direction;

/* if current module is fourdirectional then check direction */

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == FourDirectional ||

ModuleAndTVStatusR.ModuleType == RotateTable ){

if( Direction != ConnectDirection ){

SetDirection( Module, ConnectDirection );

return Oke;

}

}

if( !Module_IsEmpty( NextModule )){

GetModuleInfo( NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* is the next module four-directional ? */

if( (ModuleAndTVStatusR.ModuleType == FourDirectional ||

ModuleAndTVStatusR.ModuleType == RotateTable ) &&

!Module_IsEmpty( NextModule )){

/* direction change in progress ? */

if( ModuleAndTVStatusR.DirectionChangeInitiated ){

SetWaitingForRestart( Pallet );

TurnOffMotor( Module );

return Oke;

}

/* get module after next in order to check if that module is free

and if current direction is correct */

if( GetCurrentPlusN( Pallet, 2, &PalletTransportStatusR ) == Oke &&

!Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule )){

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* is module after 4-directional free ? */

if( Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet ) ||

Pallet_Equal( ModuleAndTVStatusR.Pallet, Pallet )){

if(GetCurrentPlusN( Pallet, 3, &PalletTransportStatusR ) == Oke &&

!Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule )){

/* is direction reservation correct? */

if( ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != NoDirection &&

PalletTransportStatusR.Direction != ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation ){

SetWaitingForRestart( Pallet );

TurnOffMotor( Module );

return Oke;

}

}

}else{    /* module after 4-directional is not empty */

SetWaitingForRestart( Pallet );

TurnOffMotor( Module );

return Oke;

}

}

/* module after 4-directional is free and directionreservation is oke

now check current direction of next module (4-directional)  */

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

if( (PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Backward ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Forward ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Left ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Right )){

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Backward);

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Forward );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Left );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Right );

SetWaitingForRestart( Pallet );

TurnOffMotor( Module );

return Oke;

}

}

}

/* next module connected by a traverse vehicle ? */

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

if( !Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusR.NextTraverse )){

CheckTVAvailable(PalletTransportStatusR.NextTraverse, Module, Pallet);

return Oke;

}

HandleNextModule( Module );

}

/*

Proces 'Check TV available' P1.2.6.1.4

*/

CheckTVAvailable(Traverse, Module, Pallet)

struct Traverse_Type Traverse;

struct Module_Type Module;

struct Pallet_Type Pallet;

{   struct Module_Type NextModule;

GetTraverseInfo( Traverse, &ModuleAndTVStatusR );

/* is the traverse vehicle located by the module ? */patusR );

NextModule= PalletTransportStatusR.NextModule;

if( !Module_IsEmpty( NextModule )){

GetModuleInfo( NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* module after traverse vehicle free ? */

if( Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet ) ||

Pallet_Equal( ModuleAndTVStatusR.Pallet, Pallet )){

/* direction reservation oke? */

if(GetCurrentPlusN( Pallet, 3, &PalletTransportStatusR ) == Oke &&

!Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule )){

/* is direction reservation oke? */

if( ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != NoDirection &&

PalletTransportStatusR.Direction != ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation )

return CannotRestartTransport;

}

if( ReserveModule( NextModule, Pallet ) != Oke)

return Oke;    /* someone else just reserved it */

GoToModule( Traverse, Module );

SetTraverseOrdered( Pallet );

}

}

}

}

}

/*

'Order traverse vehicle' P1.2.6.1.1

*/

OrderTraverse()

{   struct Traverse_Type Traverse;

struct Pallet_Type Pallet;

int i;

GetPalletEntry( EventData.Module, &PalletTransportStatusR );

Pallet= PalletTransportStatusR.Pallet;

/* already a traverse vehicle orpheadForTraverse; i++ ){

GetCurrentPlusN( Pallet, i, &PalletTransportStatusR );

if( !Module_IsEmpty(PalletTransportStatusR.NextModule )){

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

if( !Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet )){

GetPalletEntry( ModuleAndTVStatusR.Pallet, &PalletTransportStatusR );

if( !PalletTransportStatusR.TraverseOrdered ){

return Oke;

}

}

}

}

GetCurrentPlusN( Pallet, SearchAheadForTraverse+1, &PalletTransportStatusR );

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* module after traverse vehicle free ? */

if( Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet ) ||

Pallet_Equal( ModuleAndTVStatusR.Pallet, Pallet )){

if( ReserveModule( PalletTransportStatusR.NextModule, Pallet ) != Oke)

return Oke;    /* someone else just reserved it */

}

/* direct traverse vehicle to correct module */

GetCurrentPlusN( Pallet, SearchAheadForTraverse-1, &PalletTransportStatusR );

GoToModule( Traverse, PalletTransportStatusR.NextModule );

SetTraverseOrdered( Pallet );

}

}

/*

Proces 'Update pallet status' P1.2.6.7.3

*/

UpdatePalletStatus()

{   struct Pallet_Type Pallet;

if( !Module_IsEmpty( EventData.Module )){

GetModuleInfo( EventData.Module, &ModuleAndTVStatusR );

}else{

pgeError, sizeof MessageError );

}

SetRouteToNext( Pallet );

}

/*

Proces 'Remove pallet reservation' P1.2.6.7.1

*/

RemovePalletReservation()

{   struct Pallet_Type Pallet;

if( !Module_IsEmpty( EventData.Module )){

GetModuleInfo( EventData.Module, &ModuleAndTVStatusR );

Pallet= ModuleAndTVStatusR.Pallet;

GetPalletInfo( Pallet, &PalletTransportStatusR );

if( !Module_IsEmpty( PalletTransportStatusR.PreviousModule )){

FreeModule( PalletTransportStatusR.PreviousModule, Pallet );

}else{

if( !Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusR.PreviousTraverse )){

FreeTraverse( PalletTransportStatusR.PreviousTraverse, Pallet );

}

}

}

}

/*

Proces 'Remove direction reservation' P1.2.6.7.2

*/

RemoveDirectionReservation()

{   struct Pallet_Type Pallet;

GetModuleInfo( EventData.Module, &ModuleAndTVStatusR );

Pallet= ModuleAndTVStatusR.Pallet;

if( Pallet_IsEmpty( Pallet ))

return PalletNotFound;            /* no pallet loaded, switch is used by accident */

GetPalletInfo( Pallet, &PalletTransportStatusR );

if( !Module_IsEmpty( PalletTransportStatusR.PreviousModule )){

FreeModuleDirection( PalletTransportStatusR.PreviousModule, Pallet );

}

}

/*

UpdateAfterPalletOnTraverse P1.2.6.7.4

*/

UpdateAfterPalletOnTraverse()

{   struct Pallet_Type Pallet;

/*    Proces 'Remove pallet reservation'  */

GetTraverseInfo( EventData.Traverse, &ModuleAndTVStatusR );p'Remove direction reservation'  */

if( !Module_IsEmpty( PalletTransportStatusR.PreviousModule )){

FreeModuleDirection( PalletTransportStatusR.CurrentModule, Pallet );

}

/* Proces 'Update pallet status' P1.2.6.7.1 */

if( Pallet_IsEmpty( Pallet )){

MessageError.ErrorCode= UnexpectedEvent;

MessageError.ProcesID= getpid();

MessageError.FatalError= FALSE;

Module_Unpack( EventData.Module, MessageError.Message );

WriteFlow( Error_messages_fp, &MessageError, sizeof MessageError );

}

SetRouteToNext( Pallet );

/* reserve vehicle for this pallet */

ReserveTraverse( EventData.Traverse, Pallet );

}

/*

Proces 'Handle pallet on/from traverse'  P1.2.6.6

*/

HandlePalletOnFromTraverse()

{

switch( EventData.EventCode )

{   case EventTraverseArrived :

StartModuleBeforeAfterTV();

StartTVModule( EventData.Traverse );

MovePalletFromTVToTV();

break;

case EventPalletOnTraverse :

StopModuleBeforeAfterTV();

StopTVModule();

MovePalletFromTVToTV();

break;

case EventStartSwitchOff :

DetermineTVUsed();

break;

case EventTraverseDirectionChangeReady :

StartModuleBeforeAfterTV();

MovePalletFromTVToTV();

break;

case EventDirectionChangeReady:

StartModuleBeforeAfterTV();

break;

default :

MessageError.ErrorCode= UnknownFunction;

MessapverseInfo( EventData.Traverse, &ModuleAndTVStatusR );

TraverseDirection= ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection;

Module= ModuleAndTVStatusR.CurrentModule;    /* module where traverse is located */

Pallet= ModuleAndTVStatusR.Pallet;

if( !Pallet_IsEmpty( Pallet )){        /* pallet loaded ? */

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

GetModuleInfo( Module, &ModuleAndTVStatusR );

StartModuleAfterTV( Module, ModuleAndTVStatusR, PalletTransportStatusR );

}else{        /* no pallet loaded on vehicle */

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

GetModuleInfo( Module, &ModuleAndTVStatusR );

Pallet= ModuleAndTVStatusR.Pallet;

if( !Pallet_IsEmpty( Pallet )){        /* pallet waiting? */

StartModuleBeforeTV( Module, ModuleAndTVStatusR, PalletTransportStatusR );

}

}

}

if( Traverse_IsEmpty( EventData.Traverse )){

GetModuleInfo( EventData.Module, &ModuleAndTVStatusR );

Direction= ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection;

Pallet= ModuleAndTVStatusR.Pallet;

if( !Pallet_IsEmpty( Pallet )){        /* pallet loaded ? */

GetPalletInfo( Pallet, &PalletTransportStatusR );

if( !Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusR.NextTraverse )){

GetTraverseInfo( PalletTransportStatusR.NextTraverse, &ModuleAndTVStatusR );

if( Module_Equal( ModuleAndTVStatusR.CpleAndTVStatusR.Pallet )){

GetModuleInfo( Module, &ModuleAndTVStatusR );

if( !Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet )) /* pallet loaded on module before TV? */

PutPalletOnTraverse( Traverse, Module );

}else{

GetPalletFromTraverse( Traverse, Module );

}

}

/*

Proces 'Stop module before/after TV'  P1.2.6.6.3

*/

StopModuleBeforeAfterTV()

{   struct Module_Type Module;

GetTraverseInfo( EventData.Traverse, &ModuleAndTVStatusR );

Module=  ModuleAndTVStatusR.CurrentModule;

TurnOffMotor( Module );

}

/*

Proces  'Stop TV-Module' P1.2.6.6.4

*/

StopTVModule()

{

if( !Traverse_IsEmpty( EventData.Traverse )){

StopTraverseModuleMotor( EventData.Traverse );

}

}

/*

Proces  'Determine TV used'  P1.2.6.6.5

*/

DetermineTVUsed()

{

if( !Module_IsEmpty( EventData.Module )){

GetModuleInfo( EventData.Module, &ModuleAndTVStatusR );

if( !Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet )){

GetPalletInfo( ModuleAndTVStatusR.Pallet, &PalletTransportStatusR );

if( !Traverse_IsEmpty( PalletTransportStatusR.PreviousTraverse )){

StopTraverseModuleMotor( PalletTransportStatusR.PreviousTraverse );

TraverseTransportReady(    PalletTransportStatusR.PreviousTraverse );

}

}

}

}

/*

proces 'Move pallet from TV to TV'  P1.2.6.6.6

*/

MovePalletFromTVToTV()

{

/* not yet implemented */

}

/*

Proces "Handle previous module' P1.2.6.2

*peviousModule, &ModuleAndTVStatusR );

if( Pallet_IsEmpty( ModuleAndTVStatusR.Pallet ) ||

Pallet_Equal( ModuleAndTVStatusR.Pallet, Pallet )){

/* let op, lege Pallet meegeven bij turn off */

TurnOffMotor( PalletTransportStatusR.PreviousModule );

}

}

}

/*

Proces  'Handle next module' 1.2.6.3

*/

HandleNextModule( Module )

struct Module_Type Module;

{   struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type NextModule, ReserveDirectionModule;

int i, i2;

enum ErrorCodeType Error;

GetPalletEntry( Module, &PalletTransportStatusR );

Pallet= PalletTransportStatusR.Pallet;

NextModule= PalletTransportStatusR.NextModule;

/*

Reserve next module

*/

/* reserve module while testing direction,reservation etc. */

if( ReserveModule( NextModule, Pallet ) != Oke ){

TurnOffMotor( Module );

SetWaitingForRestart( Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

GetModuleInfo( NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* if there is a direction reservation on the next module then check

if can we proceed */

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

if( ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != NoDirection ){

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward &&

ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != Forward ){

TurnOffMotor( Module );

SetWaitingForRestart( Pallet );

FreeModule( NextModule, Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

ipnOffMotor( Module );

SetWaitingForRestart( Pallet );

FreeModule( NextModule, Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left &&

ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation != Right ){

TurnOffMotor( Module );

SetWaitingForRestart( Pallet );

FreeModule( NextModule, Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

}

/*

Reserve transport direction

*/

/* reserve direction of all bidirectional modules */

i= 1;

while( TRUE ){

if( GetCurrentPlusN( Pallet, i++, &PalletTransportStatusR ) != Oke )

break;

ReserveDirectionModule=  PalletTransportStatusR.NextModule;

if( Module_IsEmpty( ReserveDirectionModule ))     /* traverse ? */

continue;

GetModuleInfo( ReserveDirectionModule, &ModuleAndTVStatusR );

/* uni directional then stop */

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == UniDirectional )

break;

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == BiDirectional ){

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward )

Error= SetDirectionReservation( ReserveDirectionModule, Pallet, Forward );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward )

Error= SetDirectionReservation( ReserveDirectionModule, Pallet, Backward );

/* direction not oke, then make all changes undone */

if( Epodule, Pallet );

}

FreeModule( NextModule, Pallet );

SetWaitingForRestart( Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

}

}

/* start next module */

GetModuleInfo( NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

GetCurrentPlusN( Pallet, 1, &PalletTransportStatusR );

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == UniDirectional ){

TurnOnMotorForward( NextModule );

}

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == BiDirectional &&

PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward &&

(ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation == Forward ||

ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation == NoDirection )){

TurnOnMotorForward( NextModule );

}

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == BiDirectional &&

PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward &&

(ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation == Backward ||

ModuleAndTVStatusR.DirectionReservation == NoDirection )){

TurnOnMotorBackward( NextModule );

}

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == RotateTable ||

ModuleAndTVStatusR.ModuleType == FourDirectional ){

TurnOnMotorForward( NextModule );

}

return Oke;

}

/*

Proces  "Handle after direction change' P1.2.6.4

*/

HandleAfterDirectionChange()

{   struct Pallet_Type Pallet;

struct Module_Type ModuleConnect;

enum DirectionType Direction;

struct Module_Type NextModule;

enum ErrorCodeType Error;

/* has the restart proces started tpsR.Direction;

NextModule= PalletTransportStatusR.NextModule;

if( !Module_IsEmpty( PalletTransportStatusR.NextModule )){

GetModuleInfo( PalletTransportStatusR.NextModule, &ModuleAndTVStatusR );

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == UniDirectional ){

TurnOnMotorForward( NextModule );

}

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == BiDirectional ){

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward )

TurnOnMotorForward( NextModule );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward )

TurnOnMotorBackward( NextModule );

}

/* next module is fourdirectional/rotate table? */

if( ModuleAndTVStatusR.ModuleType == RotateTable ||

ModuleAndTVStatusR.ModuleType == FourDirectional ){

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward &&

ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Forward ){

SetWaitingForRestart( Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward &&

ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Backward ){

SetWaitingForRestart( Pallet );

return CannotRestartTransport;

}

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right &&

ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Left))

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, MessageR, sizeof *MessageR );

return (*MessageR).FunctionReturn;

}

/*

GetPalletInfo

return information from 'Pallet transport status' about a given pallet.

*/

GetPalletInfo( Pallet, MessageR )

struct Pallet_Type Pallet;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType *MessageR;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

Message.Function= PalletTransportStatusPalletInfo;

Message.Pallet= Pallet;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, MessageR, sizeof *MessageR );

return (*MessageR).FunctionReturn;

}

/*

GetCurrentPlusN

Return information about the module N positions from the current module.

*/

GetCurrentPlusN( Pallet, N, MessageR )

struct Pallet_Type Pallet;

int N;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType *MessageR;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Function= PalletTransportStatusGetCurrentPlusN;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

Message.Number= N ;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, MessageR, sizeof *MessageR );

return (*MessageR).FunctionReturn;

}

/*

SetDirection

Put a module in the desired direction

*/

SetDirection( Module, Direction )

struct Module_Type Module;

enum DirectiontypMessage, sizeof Message );

}

/*

TurnOffMotor

Turns off a module motor

*/

TurnOffMotor( Module )

struct Module_Type Module;

{

struct MessageControlModuleDataType Message;

Message.Module= Module ;

Message.Function= ControlModuleTurnOffMotor;

WriteFlow( Control_module_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

TurnOnMotorForward

Turn on a module motor in forward direction.

*/

TurnOnMotorForward( Module )

struct Module_Type Module;

{

struct MessageControlModuleDataType Message;

Message.Module= Module ;

Message.Function= ControlModuleTurnOnMotorForward;

WriteFlow( Control_module_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

TurnOnMotorBackward

Turn on a module motor in backward direction.

*/

TurnOnMotorBackward( Module )

struct Module_Type Module;

{

struct MessageControlModuleDataType Message;

Message.Module= Module ;

Message.Function= ControlModuleTurnOnMotorBackward;

WriteFlow( Control_module_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

ReserveModule

Reserves a module for a given pallet.

*/

ReserveModule( Module, Pallet )

struct Module_Type Module;

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessageModuleAndTVStatusType Message;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType MessageR;

Message.Function= ModuleAndTVStatusReserveModule;

Message.ReturnFlow= Module_and_TV_status_from2;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Module= Module;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_anpdule_and_TV_status_from2;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Module= Module;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_and_TV_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

FreeModule

Deletes a module reservation for a given pallet.

*/

FreeModule( Module, Pallet )

struct Module_Type Module;

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessageModuleAndTVStatusType Message;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType MessageR;

Message.Function= ModuleAndTVStatusFreeModule;

Message.ReturnFlow= Module_and_TV_status_from2;

Message.Module= Module;

Message.Pallet= Pallet;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_and_TV_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

GoToModule

Directs a traverse vehicle to a module.

*/

GoToModule( Traverse, Module )

struct Traverse_Type Traverse;

struct Module_Type Module;

{

struct MessageTraverseDataType Message;

Message.Traverse= Traverse ;

Message.Module= Module ;

Message.Function= ControlTraverseGoToModule;

WriteFlow( Traverse_vehicle_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

DeliverPallet

Send a vehicle to a given module to deliver a pallet.

*/

DeliverPallet( Traverse, Module )

struct Traverse_Type Traverse;

struct Module_Type Module;

{

struct MessageTraverseDataType Message;

Message.Traverse= Traverse ;

Message.ModulperseGetPalletFromTraverse;

WriteFlow( Traverse_vehicle_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

PutPalletOnTraverse

Put a pallet from a module onto a traverse vehicle.

*/

PutPalletOnTraverse( Traverse, Module )

struct Traverse_Type Traverse;

struct Module_Type Module;

{

struct MessageTraverseDataType Message;

Message.Traverse= Traverse ;

Message.Module= Module ;

Message.Function= ControlTraversePutPalletOnTraverse;

WriteFlow( Traverse_vehicle_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

StopTraverseModuleMotor

Turn off the motor of the module located on the traverse vehicle.

*/

StopTraverseModuleMotor( Traverse )

struct Traverse_Type Traverse;

{

struct MessageTraverseDataType Message;

Message.Traverse= Traverse ;

Message.Function= ControlTraverseStopTraverseModuleMotor;

WriteFlow( Traverse_vehicle_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

/*

TraverseTransportReady

Signal to 'Control traverse' that the current transport is finished.

*/

TraverseTransportReady( Traverse )

struct Traverse_Type Traverse;

{

struct MessageTraverseDataType Message;

Message.Traverse= Traverse ;

Message.Function= ControlTraverseTraverseTransportReady;

WriteFlow( Traverse_vehicle_data_fp, &Message, sizeof Message );

}

SetRouteToNext( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType MessageR;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Function= PalletTransportStatusSetp MessagePalletTransportStatusResponsType MessageR;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Function= PalletTransportStatusSetPalletWaitingForRestart;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

SetPalletMoving

*/

SetPalletMoving( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType MessageR;

Message.Function= PalletTransportStatusSetPalletMoving;

Message.Pallet= Pallet;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

SetPalletBuffered

Pallet status becomes 'pallet temporary buffered'.

*/

SetPalletBuffered( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType MessageR;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Function= PalletTransportStatusSetPalletBuffered;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

SetDirectionReservation

Reserve the transport directionpsage.Direction= Direction;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_and_TV_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

SetTraverseOrdered

A vehicle was ordered and this is marked in the pallet status.

*/

SetTraverseOrdered( Pallet )

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessagePalletTransportStatusType Message;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType MessageR;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Function= PalletTransportStatusSetTraverseOrdered;

Message.ReturnFlow= Pallet_transport_status_from2;

WriteFlow( Pallet_transport_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Pallet_transport_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

ReserveTraverse

Reserve a vehicle for a pallet.

*/

ReserveTraverse( Traverse, Pallet )

struct Traverse_Type Traverse;

struct Pallet_Type Pallet;

{

struct MessageModuleAndTVStatusType Message;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType MessageR;

Message.Function= ModuleAndTVStatusReserveTraverse;

Message.ReturnFlow= Module_and_TV_status_from2;

Message.Pallet= Pallet;

Message.Traverse= Traverse;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_and_TV_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

/*

FreeTraverse

Delete a pallet reservation for a vehicle.

*/

FreeTraverse( Traverse )

stpStartModuleBeforeTV( Module, ModuleStatus, PalletStatus )

struct Module_Type Module;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType ModuleStatus;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType PalletStatus;

{

if( ModuleStatus.ModuleType == UniDirectional ){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( ModuleStatus.ModuleType == BiDirectional ){

if( PalletStatus.BackwardDirection == Backward ){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Forward ){

TurnOnMotorBackward( Module );

}

}

if( ModuleStatus.ModuleType == RotateTable ||

ModuleStatus.ModuleType == FourDirectional ){

if( PalletStatus.BackwardDirection == Backward &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Forward){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Forward &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Backward){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Right &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Left){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Left &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Right){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( (PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Backward ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Forp);

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Forward );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Left );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Right );

}

}

}

StartModuleAfterTV( Module, ModuleStatus, PalletStatus )

struct Module_Type Module;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType ModuleStatus;

struct MessagePalletTransportStatusResponsType PalletStatus;

{

if( ModuleStatus.ModuleType == UniDirectional ){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( ModuleStatus.ModuleType == BiDirectional ){

if( PalletStatus.BackwardDirection == Backward ){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Forward ){

TurnOnMotorBackward( Module );

}

}

if( ModuleStatus.ModuleType == RotateTable ||

ModuleStatus.ModuleType == FourDirectional ){

if( PalletStatus.BackwardDirection == Backward &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Forward){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Forward &&

ModuleStatus.ModuleDirection == Backward){

TurnOnMotorForward( Module );

}

if( PalletStatus.BackwardDirection == Right &&

Modp.ModuleDirection != Forward ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Left ) ||

(PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left && ModuleAndTVStatusR.ModuleDirection != Right )){

/* direction is not correct, so change direction */

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Forward )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Backward);

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Backward )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Forward );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Right )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Left );

if( PalletTransportStatusR.BackwardDirection == Left )

SetDirection( PalletTransportStatusR.NextModule, Right );

}

}

}

SetTraverseStatusWaiting( Traverse )

struct Traverse_Type Traverse;

{

struct MessageModuleAndTVStatusType Message;

struct MessageModuleAndTVStatusResponsType MessageR;

Message.Function= ModuleAndTVStatusSetTraverseStatus;

Message.TraverseStatus= TraverseWaiting;

Message.ReturnFlow= Module_and_TV_status_from2;

Message.Traverse= Traverse;

WriteFlow( Module_and_TV_status_fp, &Message, sizeof Message );

ReadFlow( Module_and_TV_status_from2_fp, &MessageR, sizeof MessageR );

return MessageR.FunctionReturn;

}

RemoveAlarm( AlarmNr )

alarm_id AlarmNr;

{

if( AlarmNr != 0 )

_os_alarm_delete( AlarmNr );

}

? Niet-standaard componenten zijn transportmodules en traversewagens welke voor speciale doeleinden worden gebouwd. Bijvoorbeeld een traversewagen met een hef-inrichting, een transportmodule aangepast om laden en lossen van vrachtwagens eenvoudiger te maken of een transportmodule welke als weegbrug is uitgevoerd.

? PLC (Programmable Logic Controller). Dit is in feite een elektronische schakelkast. PLC's worden in de industrie nog veelvuldig toegepast. De flexibiliteit is klein. De tijden waarbinnen op een interrupt gereageerd wordt liggen echter vast, dit maakt het toepassen van een PLC vaak toch aantrekkelijk.

? Bitbus is een 'local area network' met specifieke eigenschappen voor het koppelen van computers en randapparatuur (hier de transportmodules en traversewagens). Bitbus is ontworpen voor industrieel gebruik en kan honderden componenten over afstanden tot ± 1 kilometer met elkaar verbinden.

? Industriële PC: Wat betreft functionaliteit is deze gelijk aan een 'normale' IBM-compatibel PC. De uitvoering is echter veel robuuster. De PC's met hun beeldschermen, toetsenborden en randapparatuur zijn stofdicht en minder gevoelig voor trillingen en schokken. De PC's worden doorgaans in een 19" rek gemonteerd, beeldscherm en toetsenbord worden in een operator console ingebouwd.

? MTBF: Mean Time Between Failure. De tijd welke bij gebruik van de apparatuur verstrijkt tussen het optreden van twee storingen.

? SHELL: Een programma dat de interface vormt tussen de gebruiker en het operating system van het computer systeem.

? De tijden zijn gemeten op een computersysteem met een 80386DX processor werkend met een kloksnelheid van 25 MHz.

? Artificial Intelligence. Het gebruik van technieken uit de kunstmatige intelligentie om problemen op te lossen waarvoor anders de hulp van een menselijke expert nodig is.

? De omvang van de geïmplementeerde code bedraagt nu ± 20.000 regels programmacode. Het volledig ontwikkelde produkt zal uit ± 50.000 regels C-code bestaan.